Карта периодического технического обслуживания ХОУ SuperSnow серии KSD

| Тип обслуживания |  |  | Первичное ТО | ТО-А | ТО-B | ТО-А | ТО-C | ТО-А | ТО-B | ТО-А | ТО-C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность выполнения |  | По наработке, м/ч | 200 | 750 | 1 500 | 2 250 | 3 000 | 3 750 | 4 500 | 5 250 | 6 000 |
| Трудоемкость, н/ч |  |  | 0,7 | 2 | 2,5 | 2 | 5 | 2 | 2,5 | 2 | 5 |
| Содержание работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка уровня масла в двигателе |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена моторного масла и масляного фильтра |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Проверка и протяжка всех болтов и винтов холодильного оборудования |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Проверка и регулировка натяжения ремней |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Визуальная проверка жгутов проводов на предмет повреждения и плохого контакта (клеммы, болтовые соединения, вредный контакт) |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Проверка на наличие посторонних шумов вибраций и т.п |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Проверка системы охлаждения двигателя (состояние ОЖ, уровень ОЖ в расширительном бачке и отсутствие утечек ОЖ) |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Проверка и очистка воздушного фильтра (при необходимости заменить) |  |  | • |  | • |  | • |  | • |  |
| 9 | Замена воздушного фильтра |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 10 | Замена топливного фильтра |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 11 | Проверка и очистка фильтра топливного насоса |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 12 | Проверка аккумулятора и уровня электролита. Очистка батарейных зажимов |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 13 | Проверка уровня масла в компрессоре |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 14 | Проверка работы генератора |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 15 | Проверка время работы двигателя и время работы двигателя в режиме ожидания |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 16 | Проверить, соответствует ли температура двигателя, работу регулятора |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 17 | Проверка режима размораживания: - Проверить настройки и функции таймера - Проверить, нормально ли работает регулирующий клапан охлаждения - Проверить работу вентилятора (момент остановки вращения) - Проверить режим автоматической остановки функции разморозки - Очистить сливные трубки испарителя |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 18 | Проверка и регулировка натяжителя ремня (при необходимости заменить) |  |  |  | • |  | • |  | • |  | • |
| 19 | Замена охлаждающей жидкости двигателя |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 20 | Замена фильтра-осушителя |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 21 | Замена приводных ремней |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 22 | Проверка скорости разгрузки двигателя: 1800 об/мин и 2300 об/мин. |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 23 | Проверка работы вентиляторов |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 24 | Очистка радиатора и конденсатора |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 25 | Проверка уровня хладагента |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |
| 26 | Очистка и регулировка топливных форсунок |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |

Примечание: Работы, выделенные жирным шрифтом, клиентом оплачиваются как отдельные дополнительные работы и в основное время ТО не включены.