СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК СЕРИИ KSD

Параметры

| Наименование | Модель | Объем |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло | EMA LRG-1 API CH-4 | 2.35～3.05L |
| Охлаждающая жидкость | ELC | 3～3.5L |
| Компрессорное масло | POE46 | 2L |
| Хладагент | 404a | 6.8KG |

# ГРАФИК СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| KSD 800 / 1000 |  | KSD1100 / 1200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наработка, часы | Тип ТО | Наработка, часы | Тип ТО |
| 250 | А | 250 | A |
| 750 | А | 1250 | AB |
| 1250 | А | 2250 | ABC |
| 1750 | АВ | 3250 | AB |
| 2250 | А | 4250 | ABD |
| 2750 | А | 5250 | ABC |
| 3250 | АВ | 6250 | AB |
| 3750 | АС | 7250 | AB |
| 4250 | А | 8250 | ABCD |
| 4750 | АВ | 9250 | AB |
| 5250 | AD | 10250 | AB |

Перечень регламентных работ

| Тип ТО | Регламентные работы |
| --- | --- |
| А | Слейте моторное масло и замените масляный фильтр и моторное масло Проверьте систему охлаждения двигателя. Очистите элемент воздушного фильтра. Проверьте воздушный фильтр. Проверьте и затяните все болты, винты и крепежные и крепежные болты блока. Проверьте все ремни |
| B | Замените топливный фильтр. Проверьте фильтр топливного насоса. Замените фильтрующий элемент сухого воздуха. Проверьте электрод батареи и уровень жидкости. Проверьте уровень масла в компрессоре. Проверьте щетку генератора. Проверьте время работы двигателя и время работы двигателя в режиме ожидания. Проверьте, соответствует ли температура двигателя. регулятор работает нормально. Проверьте размораживание: - Проверьте настройки и функции таймера. - Проверьте, нормально ли работает регулирующий клапан охлаждения. - Вентилятор останавливается. - Размораживание автоматически завершается. - Сливная труба испарителя. Проверьте щетку двигателя вентилятора. Проверьте и отрегулируйте натяжитель ремня. При необходимости замените ремень. |
| C | Проверьте резервуар для воды и конденсатор. Проверьте уровень жидкости в хладагенте. Проверьте скорость разгрузки двигателя: 1900 об /мин/23 00 об/мин Проверьте щетку двигателя вентилятора. Пожалуйста, проверьте генератор. Очистите и отрегулируйте топливную форсунку. |
| D | Проверьте все натяжители ремня. Замените жидкость для дизельного двигателя. Проверьте подшипники сцепления и двигателя. |