Коды ошибок

| КОД | Описание | Stop | No stop | Поиск неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ошибка Can1 | X |  | 1.Проверьте, включен ли контроллер 2.Проверьте, включена ли плата сбора данных. 3.Проверьте электрическое соединение между контроллером и платой сбора данных. |
| 002 | Ошибка Can2 (только для мультитемпературных агрегатов) | X |  | 1.Проверьте, включена ли плата сбора данных. 2.Проверьте, включена ли печатная плата 2. 3.Проверьте соединение между печатной платой 2 и платой сбора данных. |
| B02 | Ошибка модуля CAN стояночной секции |  | X | 1.Проверьте, включен ли электрический резервный модуль питания 2.Проверьте соединение между платой сбора данных и электрическим резервом |
| 003 | Переключатель HP | X |  | 1.Проверьте давление в системе агрегата 2.Проверьте, открыт или закрыт запорный клапан 3.Проверьте ремни 4.Проверьте, не сломан ли переключатель HP |
| 004 | Переключатель LP | X |  | 1.Проверьте, нет ли утечки или недостатка хладагента 2.Проверьте, не сломан ли переключатель LP |
| 005 | Переключатель температуры воды | X |  | 1.Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя 2.Проверьте не загрязнен ли конденсатор/радиатор 3.Проверьте реальную температуру воды в двигателе 4.Проверьте, не сломан ли переключатель температуры воды |
| 006 | Разомкнутый контур реле давления масла |  | X | 1.Проверьте, не сломан ли переключатель давления масла 2.Проверьте, не повреждены ли соединение и коннектор реле давления масла 3.Проверьте количество масла |
| 007 | Короткое замыкание реле давления масла | X |  | 1.Проверьте, не сломан ли переключатель давления масла 2.Проверьте, не повреждены ли соединение и коннектор реле давления масла 3.Проверьте количество масла |
| 008 | Высокая температура охлаждающей жидкости. | X |  | 1.Проверьте показания температуры воды на контроллере и реальную температуру воды в двигателе 2.Проверьте уровень охлаждающей жидкости 3.Проверьте циркуляцию ОЖ |
| 009 | Высокое давление нагнетания компрессора | X |  | 1.Проверьте реальное значение давления, показанное на контроллере 2.Проверьте фактическое состояние системы. 3.Проверьте, открыт или закрыт ли запорный клапан 4.Проверьте ремни вентилятора конденсатора и электродвигателя |
| 010 | Высокое напряжение батареи | X |  | 1.Проверьте соединения аккумулятора 2.Проверьте напряжение батареи |
| 011 | Низкое напряжение батареи | X |  | 1. Проверьте соединения аккумулятора 2.Проверьте напряжение батареи 3.Проверьте генератор переменного тока |
| 012 | Высокая температура нагнетания компрессора | X |  | 1. Проверьте значения температуры на дисплее, совпадает ли оно с фактической температурой 2.Проверьте запорный клапан, если он открыт или закрыт 3.Очистите конденсатор, если он загрязнен 4.Проверьте ремни вентилятора конденсатора и электродвигателя |
| 013 | Низкое давление всасывания |  | X | 1.Проверьте, нет ли утечки или недостатка хладагента 2.Проверьте, не сломан ли переключатель LP |
| 014 | Высокое давление всасывания | Можно настроить отключать/не отключать установку |  | 1.Проверьте переключатель LP 2.Проверьте, открыт или закрыт ли запорный клапан 3.Очистите конденсатор, если он загрязнен |
| 015 | Проверьте холодильный контур | Можно настроить отключать/не отключать установку |  | Проверьте, нет ли утечки или недостатка хладагента |
| 016 | Проверьте тепловой цикл | X |  | Проверьте тепловой цикл |
| 017 | Не удается запустить -Автоматический режим | X |  |  |
| 018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. | Можно настроить отключать/не отключать |  | 1.Проверить температуру и уровень охлаждающей жидкости |
| 019 | Проверьте обороты на низкой скорости | Можно настроить отключать/не отключать |  | 1.Проверьте соленоид скорости 2.Проверьте работу соленоида |
| 020 | Проверьте высокие обороты |  |  | 1.Проверьте соленоид скорости 2.Проверьте работу соленоида |
| 021 | Остановка двигателя | X |  | 1.Проверьте соленоид скорости 2.Проверьте работу соленоида |
| 022 | Генератор переменного тока не дает заряд | Можно настроить отключать/не отключать |  | 1.Проверьте ремень генератора 2.Проверьте модуль возбуждения генератора 3.Проверьте генератор переменного тока |
| 023 | Температура в фургоне выше заданного значения | Можно настроить отключать/не отключать |  | 1.Проверьте холодильную систему 2.Сброс к заводским настройкам |
| 024 | Температура в фургоне некорректна |  | X | 1.Проверьте холодильную систему 2.Сброс к заводским настройкам |
| 025 | Оттайка не завершена |  | X | 1.Проверьте холодильный контур 2.Проверьте температуру оттайки 3.Проверьте датчик оттайки 4.Сброс к заводским настройкам |
| 026 | Проверьте воздушный выключатель размораживания |  | X | Проверьте воздушный выключатель размораживания |
| 027 | Проверьте объем воздушного потока evap |  | X | Проверьте вентилятор испарителя |
| 028 | Проверьте датчик частоты вращения двигателя | Можно настроить отключать/не отключать |  | 1.Проверьте датчик оборотов 2.Проверьте подключение датчика оборотов |
| 029-1 | Нет питания стояночной секции | X | Запуск двигателя | Проверьте электрический резервный двигатель |
| 029-2 | Перегрузка по току в режиме стояночной секции | X | Запуск двигателя | 1.Проверьте электродвигатель, заблокирован ли ротор 2.Проверьте фазное сопротивление электродвигателя 3.Проверьте электрическую резервную линию электропередачи |
| 029-3 | Дисбаланс электрического режима ожидания | X | Запуск двигателя | 1.Проверьте фазное сопротивление электродвигателя 2.Проверьте, нет ли потери фазы электропитания в режиме ожидания |
| 029-4 | Низкий переменный ток | X | Запуск двигателя | 1.Проверьте электродвигатель 2.Проверьте текущие настройки от контроллера 3.Проверьте разницу между реальным током и показаниями контроллера |
| 030 | Предохранитель топливного насоса | X |  | 1.Проверьте предохранитель топливного насоса 2.Проверьте топливный насос 3.Проверьте провод питания топливного насоса |
| 031 | Предохранитель скоростного соленоида |  | X | 1.Проверьте предохранитель скоростного соленоида 2.Проверьте скорость катушки SV 3.Проверьте проводку |
| 032-1 | Предохранитель вентилятора испарителя 1 |  | X | 1.Проверьте предохранитель двигателя вентилятора 2.Проверьте двигатель вентилятора 3.Проверьте провод питания двигателя вентилятора |
| 032-2 | Предохранитель вентилятора испарителя 2 |  | X | 1.Проверьте предохранитель двигателя вентилятора 2.Проверьте двигатель вентилятора 3.Проверьте провод питания двигателя вентилятора двигателя вентилятора evap 2 |
| 032-3 | Предохранитель вентилятора испарителя 3 |  | X | 1.Проверьте предохранитель двигателя вентилятора 2.Проверьте двигатель вентилятора 3.Проверьте провод питания двигателя вентилятора двигателя вентилятора evap 3 |
| 033 | Предохранитель возбуждения генератора 12 В |  | X | 1.Проверьте предохранитель возбуждения генератора 2.Проверьте генератор переменного тока 3.Проверьте проводку возбуждения генератора переменного тока |
| 034 | Предохранитель стартера | X |  | 1.Проверьте предохранитель стартера 2.Проверьте стартер 3.Проверьте проводку стартера |
| 035 | Предохранитель работы | X |  | 1.Проверьте предохранитель работы 2.Проверьте соленоид работы 3.Проверьте проводку |
| 036 | Предохранитель свечи накаливания |  | X | 1.Проверьте предохранитель накаливания 2.Проверьте свечу накаливания 3.Проверьте проводку свечей накаливания |
| 037 | Главный предохранитель 12 В | X |  | 1.Проверьте главный предохранитель 2.Проверьте проводку аккумулятора 3.Проверьте все предохранители |
| 038 | SV1 предохранитель давления конденсатора SV | X |  | 1.Проверьте предохранитель SV1 2.Проверьте SV1 3.Проверьте провод питания SV1 |
| 039 | SV4 предохранитель клапана оттайки | X |  | 1.Проверьте предохранитель SV4 2.Проверьте SV4 3.Проверьте провод питания SV4 |
| 040 | Предохранитель переднего разгрузочного клапана |  | X | 1.Проверьте предохранитель переднего разгрузочного клапана 2.Проверьте передний разгрузочный клапан 3.Проверьте провод питания переднего разгрузочного клапана |
| 041 | Предохранитель заднего разгрузочного клапана |  | X | 1.Проверьте предохранитель заднего разгрузочного клапана 2.Проверьте задний разгрузочный клапан 3.Проверьте провод питания клапана разгрузчика |
| 043 | Предохранитель подогревателя испарителя |  | X | 1.Проверьте предохранитель соленоида 2.Проверьте соленоид нагрева испарителя 3.Проверьте провод питания нагревательного контактора evap |
| 044 | Предохранитель топливного нагревателя |  | X | 1.Проверьте предохранитель топливного нагревателя 2.Проверьте топливный нагреватель 3.Проверьте провод питания топливного нагревателя |
| 046 | Предохранитель эл.муфты компрессора | X |  | 1.Проверьте предохранитель эл.муфты компрессора 2.Проверьте эл. муфту компрессора 3.Проверьте провод питания эл. муфты компрессора |
| 047 | Предохранитель водонагревателя SV8 |  | X | 1.Проверьте предохранитель водонагревателя SV8 2.Проверьте водонагреватель SV8 3.Проверьте провод питания предохранителя водонагревателя SV8 |
| 048 | Предохранитель клапана впрыска жидкого хладагента SV7 |  | X | 1.Проверьте предохранитель впрыска жидкого хладагента SV7 2.Проверьте клапан впрыска жидкого хладагента SV7 3.Проверьте провод питания клапана впрыска жидкого хладагента SV7 |
| 049 | Предохранитель трёхходового клапана SV3 | X |  | 1.Проверьте клапан SV3 2.Проверьте провод питания |
| 050 | Цепь датчика давления нагнетания |  | X | Проверьте цепь датчика давления нагнетания |
| 051 | Датчик давления нагнетания |  | X | Проверьте датчик давления нагнетания |
| 052 | Цепь датчика давления всасывания |  | X | Проверьте цепь датчика давления всасывания |
| 053 | Датчик давления всасывания |  | X | Проверьте датчик давления всасывания |
| 060 | Проверьте температуру окружающей среды. датчик - разомкнутая цепь |  | X | 1.Проверьте датчик температуры окружающей среды 2.Проверьте провод питания датчика температуры окружающей среды |
| 061 | Проверьте температуру возвратного воздуха. датчик - разомкнутая цепь |  | X | 1.Проверьте датчик температуры возвратного воздуха 2.Проверьте провод питания датчика температуры возвратного воздуха |
| 062 | Проверьте температуру выдуваемого воздуха. датчик - разомкнутая цепь |  | X | 1.Проверьте датчик температуры выдуваемого воздуха 2.Проверьте провод питания датчика температуры приточного воздуха |
| 063 | Проверьте датчик температуры воды в двигателе - разомкнутая цепь |  | X | 1.Проверьте датчик температуры воды 2.Проверьте провод питания датчика температуры воды |
| 064 | Проверьте датчик окончания оттайки |  | X | 1.Проверьте датчик температуры оттайки 2.Проверьте провод питания датчика температуры размораживания |
| 065 | Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора - разомкнутая цепь |  | X | 1.Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора 2.Проверьте провод питания датчика температуры нагнетания компрессора |
| 066 | Температура всасывания компрессора. датчик - разомкнутая цепь |  | X | 1.Проверьте датчик температуры всасывания компрессора 2.Проверьте провод питания датчика температуры всасывания компрессора |
| 072 | Проверьте температуру окружающей среды. датчик -короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры окружающей среды 2.Проверьте провод питания датчика температуры окружающей среды |
| 073 | Проверьте температуру возвратного воздуха. датчик -короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры возвратного воздуха 2.Проверьте провод питания датчика температуры возвратного воздуха |
| 074 | Проверьте температуру выдуваемого воздуха. датчик -короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры выдуваемого воздуха 2.Проверьте провод питания датчика температуры выдуваемого воздуха |
| 075 | Проверьте датчик температуры воды в двигателе - короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры воды 2.Проверьте провод питания датчика температуры воды |
| 076 | Проверьте температуру оттайки. Датчик окончания-короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры оттайки 2.Проверьте провод питания датчика температуры оттайки |
| 077 | Проверьте температуру нагнетания компрессора. датчик -короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора 2.Проверьте провод питания датчика температуры нагнетания компрессора |
| 078 | Температура всасывания компрессора. датчик -короткое замыкание |  | X | 1.Проверьте датчик температуры всасывания компрессора 2.Проверьте провод питания датчика температуры всасывания компрессора |
| W141 | Время обслуживания-1 |  | X | 1.Требование по обслуживанию 2.Сброс интервала обслуживания |
| W142 | Время обслуживания-2 |  | X |  |
| W143 | Время обслуживания-3 |  | X |  |
| W144 | Время обслуживания-4 |  | X |  |
| W145 | Время обслуживания-5 |  | X |  |
| W146 | Время обслуживания-6 |  | X |  |
| W147 | Время обслуживания-7 |  | X |  |
| W148 | Время обслуживания-8 |  | X |  |
| W149 | Время обслуживания-9 |  | X |  |
| W150 | Время обслуживания-10 |  | X |  |