| Код тревоги | Содержание сигнала тревоги | Отключение сигнализации | Сигнал тревоги не прекращается |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ошибка связи Can1 | X |  |
| 002 | Ошибка связи Can2 | X |  |
| B02 | Модуль резервного копирования может выдать ошибку |  | X |
| 003 | Высоковольтный выключатель | X |  |
| 004 | Выключатель низкого напряжения | X |  |
| 005 | Переключатель температуры воды | X |  |
| 006 | Отключение предохранительного выключателя давления масла |  | X |
| 007 | Короткое замыкание предохранительного реле давления масла | X |  |
| 008 | Высокая температура охлаждающей жидкости | X |  |
| 009 | Высокое давление выхлопных газов компрессора | X |  |
| 010 | Слишком высокое напряжение батареи | X |  |
| 011 | Слишком низкое напряжение батареи | X |  |
| 012 | Высокая температура выхлопных газов компрессора | X |  |
| 013 | Низкое давление всасывания в системе |  | X |
| 014 | Высокое давление всасывания | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 015 | Проверьте систему охлаждения | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 017 | Сбой запуска — автоматический режим | X |  |
| 018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 019 | Проверьте низкие обороты | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 020 | Проверьте частоту вращения на высокой скорости |  |  |
| 021 | Остановка двигателя | X |  |

| 022 | Генератор не заряжен | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 023A | Температура в коробке 1 превышает допустимый предел | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 023B | Температура в коробке 2 превышает допустимый предел | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 024A | Блок 1 температура или высокая/низкая |  | X |
| 024B | Блок 2 температура или высокая/низкая |  | X |
| 025A | C1 размораживание не завершено |  | X |
| 025B | C2 размораживание не завершено |  | X |
| 026A | Проверьте воздушный выключатель размораживания C1 |  | X |
| 026B | Проверьте воздушный выключатель размораживания C2 |  | X |
| 027A | Проверьте объем воздуха в испарителе C1 |  | X |
| 027B | Проверьте объем воздуха в испарителе C2 |  | X |
| 028 | Проверьте датчик оборотов двигателя | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| B29-1 | Отключение резервного питания | X | Режим запуска двигателя |
| B29-2 | Большой резервный ток | X | Режим запуска двигателя |
| B29-3 | Неравномерное резервное питание | X | Режим запуска двигателя |
| B29-4 | Низкий переменный ток | X | Режим запуска двигателя |
| 030 | Предохранитель электромагнитного клапана дизельного масляного насоса | X |  |
| 031 | Предохранитель электромагнитного клапана скорости вращения |  | X |
| 032A-1 | Температурная зона 1 Предохранитель испарительного вентилятора 1 |  | X |
| 032A-2 | Температурная зона 1 предохранитель испарительного вентилятора 2 |  | X |
| 032A-3 | Температурная зона 1 предохранитель испарительного вентилятора 3 |  | X |
| 032B-1 | Температурная зона 2 Предохранитель испарительного вентилятора 1 |  | X |
| 032B-2 | Температурная зона 2 Предохранитель испарительного вентилятора 2 |  | X |
| 032B-3 | Температурная зона 2 Предохранитель испарительного вентилятора 3 |  | X |
| 033 | Предохранитель возбуждения двигателя 12 В |  | X |
| 034 | Предохранитель стартера | X |  |
| 035 | Предохранитель для срабатывания/отключения | X |  |
| 036 | Предохранитель штепсельной вилки предварительного нагрева |  | X |
| 037 | Общий предохранитель на 12 В | X |  |
| 038 | Предохранитель электромагнитного клапана давления конденсатора SV1 | X |  |
| 039A | Температурная зона 1 электромагнитный клапан размораживания SV4 предохранитель | X |  |
| 039B | Температурная зона 2 электромагнитный клапан размораживания SV4 предохранитель | X |  |
| 040 | Предохранитель переднего разгрузочного клапана |  | X |
| 041 | Предохранитель заднего разгрузочного клапана |  | X |
| 042A | Температурная зона 2 жидкостный электромагнитный клапан SV2 предохранитель | X |  |
| 042B | Температурная зона 2 жидкостный электромагнитный клапан SV2 предохранитель | X |  |
| 043A | Температурная зона 1 предохранитель нагрева испарителя |  | X |
| 043B | Температурная зона 2 предохранитель нагрева испарителя |  | X |
| 044 | Предохранитель для подогрева топлива |  | X |
| 046 | Электронный предохранитель сцепления компрессора | X |  |
| 048 | Жидкостный струйный предохранитель SV7 |  | X |
| 050 | Линия датчика давления выхлопных газов (отсоединена) |  | X |
| 051 | Датчик давления выхлопных газов (короткое замыкание) |  | X |
| 052 | Линия датчика давления всасываемого воздуха (отсоединена) |  | X |
| 053 | Датчик давления всасываемого воздуха (короткое замыкание) |  | X |
| 056 | Предохранитель перепускного электромагнитного клапана SV5 |  | X |
| 057 | Предохранитель полижидкостного электромагнитного клапана SV6 |  | X |

| 060 | Проверьте датчик температуры окружающей среды (автоматический выключатель) |  | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 061A | Проверьте датчик температуры обратного воздуха в температурной зоне 1 (автоматический выключатель) |  | X |
| 061B | Проверьте датчик температуры обратного воздуха в температурной зоне 2 (автоматический выключатель) |  | X |
| 062A | Проверьте датчик температуры подачи воздуха в температурную зону 1 (автоматический выключатель) |  | X |
| 062B | Проверьте датчик температуры подачи воздуха в температурную зону 2 (автоматический выключатель) |  | X |
| 063 | Проверьте датчик охлаждающей жидкости двигателя (автоматический выключатель) |  | X |
| 064A | Проверьте температурную зону 1 датчик окончания размораживания (автоматический выключатель) |  | X |
| 064B | Проверьте датчик температуры окончания размораживания в температурной зоне 2 (автоматический выключатель) |  | X |
| 065 | Проверьте датчик температуры выхлопных газов компрессора (автоматический выключатель). |  | X |
| 071A | Проверьте выключатель защиты нагревательного провода (автоматический выключатель) в температурной зоне 1 |  | X |
| 071B | Проверьте выключатель защиты нагревательного провода (автоматический выключатель) в температурной зоне 2 |  | X |
| 072 | Проверьте датчик температуры окружающей среды (короткое замыкание) |  | X |
| 073A | Проверьте датчик температуры обратного воздуха в температурной зоне 1 (короткое замыкание) |  | X |
| 073B | Проверьте датчик температуры обратного воздуха в температурной зоне 2 (короткое замыкание) |  | X |
| 074A | Проверьте датчик температуры подачи воздуха в температурную зону 1 (короткое замыкание) |  | X |
| 074B | Проверьте датчик температуры подачи воздуха в температурную зону 2 (короткое замыкание) |  | X |
| 075 | Проверьте датчик охлаждающей жидкости двигателя (короткое замыкание) |  | X |
| 076A | Проверьте температурную зону 1 датчик окончания размораживания (короткое замыкание) |  | X |
| 076B | Проверьте температурную зону 2 датчик окончания размораживания (короткое замыкание) |  | X |
| 077 | Проверьте датчик температуры выхлопных газов компрессора (короткое замыкание) |  | X |
| 083A | Проверьте выключатель защиты нагревательного провода в температурной зоне 1 (короткое замыкание) |  | X |
| 083B | Проверьте выключатель защиты нагревательного провода в температурной зоне 2 (короткое замыкание) |  | X |
| 084 | Температурная зона 1 капля предохранителя для подогрева воды |  |  |
| 085 | Температурная зона 2 капли воды нагревают предохранитель |  |  |
| 086 | Выключатель защиты от нагрева топлива (автоматический выключатель) |  |  |
| W141 | Сроки технического обслуживания - истекает время выполнения этапа 1 |  | X |
| W142 | Сроки технического обслуживания - истекает время выполнения этапа 2 |  | X |
| W143 | Сроки технического обслуживания - истекает время выполнения этапа 3 |  | X |
| W144 | Сроки технического обслуживания - истекает время 4 этапа |  | X |
| W145 | Сроки технического обслуживания - истекает время 5-го этапа |  | X |
| W146 | Сроки технического обслуживания - истекает время 6 этапов |  | X |
| W147 | Сроки технического обслуживания - истекает 7-й этап |  | X |
| W148 | Сроки технического обслуживания - истекает время 8-го этапа |  | X |
| W149 | Сроки технического обслуживания - истекает время 9-го этапа |  | X |
| W150 | Сроки технического обслуживания - истекает время 10 этапов |  | X |