Руководство по эксплуатации

Мультитемпературная

Холодильно-отопительная установка

(KSD-800MT, KSD-860MT, KSD-1200UMT)

Компания Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Специальное заявление

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием данного устройства!

В компании Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd. мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить клиентам полный спектр услуг в любое время. Например, общенациональная дилерская сеть по снабжению и маркетингу, а также аварийно-спасательные службы будут соответствовать требованиям клиентов. В этих ремонтных центрах работают опытные специалисты, и они оснащены большим количеством аксессуаров, что позволяет гарантировать быстрый ремонт.

Если во время транспортировки возникнет проблема с холодильной установкой, примите меры предосторожности, предусмотренные самим пользователем, или обратитесь в ближайший сервисный центр холодильного оборудования Zhengzhou Kaixue Transportation.

Если вы не можете связаться с сервисным центром, пожалуйста, позвоните на круглосуточную горячую линию по обслуживанию компании Zhengzhou Kaixue Transportation Refrigeration Equipment Co., Ltd.При звонке, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, чтобы получить быстрое обслуживание：

●Ваше имя, название компании и местонахождение

●Оставьте свой номер телефона, чтобы сотрудники сервисного центра могли вам перезвонить.

●Модель и серийный номер холодильной установки

●Температура в вагоне, установленное значение и наименование груза

●Дайте краткое описание проблем, с которыми вы столкнулись, и мер, которые вы предприняли для их решения. Мы сделаем все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми вы столкнулись!

Специалист по послепродажному обслуживанию должен знать

Круглосуточная горячая линия по обслуживанию клиентов

400 616 2866

Инструкции по технике безопасности

Перед использованием данной холодильной установки внимательно прочтите все указания по технике безопасности, описанные в данном руководстве и указанные на изделии. Каждый, кто пользуется данной холодильной установкой, должен пройти предварительное обучение, прежде чем он сможет безопасно пользоваться этой установкой.

Операции по техническому обслуживанию и аспекты безопасности, описанные в данном руководстве, направлены на предотвращение связанных с ними несчастных случаев. В целях вашей безопасности в соответствующих местах устройства установлены соответствующие предупреждающие знаки.

Средства индивидуальной защиты：

●Как указано в данном руководстве, перед выполнением любых операций с данной холодильной установкой всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты。

● Во время работы устройства рекомендуется надевать беруши.

Высотные работы：

● При ремонте устройства, пожалуйста, используйте соответствующие средства защиты, такие как эскалаторы безопасности, платформы для технического обслуживания и т.д.

Автоматическое управление：

● Агрегат оснащен функцией автоматического запуска/остановки (это очень эффективная функция экономии топлива).

●Если устройство переведено в автоматический режим работы, оно может включиться автоматически в любое время без какого-либо предупреждения.

●Перед ремонтом устройства, пожалуйста, убедитесь, что переключатель технического обслуживания выключен, чтобы убедиться, что устройство не запустится автоматически.

●Сделайте четкий предупреждающий знак или зафиксируйте часть выключателя.

- Кабель положительного электрода аккумуляторной батареи в дорожных условиях эксплуатации

- Подключите кабель питания в режиме ожидания

Ремень и вентилятор：

● Устройство имеет функцию автоматического запуска/остановки. При переключении в автоматический режим работы машина

Группа может быть запущена автоматически при любых обстоятельствах.

● Во время работы устройства следите за движущимися частями, такими как ремни и лопасти вентилятора.

● Перед ремонтом устройства, пожалуйста, убедитесь, что переключатель технического обслуживания выключен и что устройство не запустится автоматически. Сделайте четкий предупреждающий знак или зафиксируйте часть выключателя.

● Если имеются защитные устройства (например, решетки вентиляторов, кожухи вентиляторов и т.д.), пожалуйста, проверьте, работают ли они. Пожалуйста, не снимайте их, когда устройство работает.

● Пожалуйста, обращайте внимание на голову, другие части тела, одежду, волосы, инструменты и т.д. Вдали от движения экипажа

Деталь.

Хладагент：

● Прямой контакт хладагента из устройства с кожей или глазами может вызвать обморожение, ожоги или слепоту.

● Хладагент — токсичный газ. К работе с хладагентом допускаются только лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт.

● Любые химически активные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества должны храниться вдали от устройства.

● При контакте с хладагентом используйте средства индивидуальной защиты, такие как: очки, защитная одежда, перчатки и т. д.

Обморожения или ожоги：

● При нормальной работе агрегата или после кратковременного отключения некоторые его части могут быть очень горячими или холодными (например, выхлопная труба двигателя, выхлопная труба высокого давления, змеевик теплообменника, резервуар для хранения жидкости, аккумулятор, двигатель и т. д.).

● При ремонте агрегата надевайте защитные перчатки, чтобы избежать травм.

Электрические компоненты：

● При работе холодильного агрегата от электросети некоторые его части, особенно электрический блок управления, находятся под напряжением.

● При работе с электроприборами необходимо использовать соответствующие инструменты и средства индивидуальной защиты: защитные перчатки и защитные очки.

● Перед обслуживанием холодильного агрегата убедитесь, что главный выключатель питания находится в положении «выключено».

● Убедитесь, что холодильный агрегат отключен от всех источников питания. Как указано выше, заблокируйте и обозначьте источник питания агрегата. Перед работой внутри блока управления убедитесь, что он обесточен.

● Перед обслуживанием конденсаторов разрядите все конденсаторы во избежание поражения электрическим током.

● При работе с включенным блоком управления оператор должен иметь сертификат, разрешающий работу в условиях низкого/высокого напряжения.

Антифриз двигателя：

● Агрегат оснащён системой охлаждения высокого давления. При нормальной работе агрегата антифриз циркулирует в нём, находясь под высоким давлением и температурой.

● Не открывайте крышку бачка с горячим антифризом во время работы или остановки агрегата.

● Если крышку бачка необходимо открыть, медленно откручивайте её не менее десяти минут после выключения, чтобы сбросить давление.

● При утечке антифриза немедленно удалите его, чтобы предотвратить поскальзывание.

● Избегайте попадания антифриза на кожу и в глаза. При контакте с антифризом используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитная одежда, очки и т. д.

Батарея：

● Данный холодильный агрегат может быть оснащён свинцово-кислотными аккумуляторами. При зарядке аккумулятора обычно выделяется небольшое количество горючего и взрывоопасного водорода.

● Попадание брызг кислоты на кожу или в глаза может вызвать серьёзные ожоги.

● Необходимо держать подальше от компонентов аккумулятора любые источники открытого огня, зажжённые предметы или открытое пламя.

● При обращении с аккумулятором и его зарядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки.

Зачистка：

●Прикасаясь к устройству или открывая некоторые закрытые части, будьте осторожны, чтобы не порезаться или не повредить заусенцы (например, испарительный змеевик, радиатор водяного бака, зажимы и т. д.).

● При обслуживании или ремонте устройства используйте средства индивидуальной защиты, например, перчатки.

Защита окружающей среды：

● При использовании данного холодильного агрегата, пожалуйста, соблюдайте правила охраны окружающей среды.

● Во избежание загрязнения окружающей среды не допускайте выброса хладагента в атмосферу, а также не выбрасывайте хладагент, масло, батарейки и химические вещества в окружающую среду. Они должны быть переработаны и восстановлены в соответствии с действующими нормами.

Предупреждение

Ремонт компьютерной версии и дисплея запрещён ни при каких обстоятельствах. В случае возникновения проблем с этими деталями обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., и мы заменим их.

Технический специалист не может проверить цепи процессора, а только клеммы (к которым подключен жгут проводов) и убедиться в нормальной работе компонентов микропроцессора при различных напряжениях и сверхнизких токах. Неправильное использование таких устройств, как вольтметры, перемычки и автоматические выключатели, может привести к необратимому повреждению микропроцессора.

Большинство электронных компонентов подвержены повреждениям, вызванным электростатическим разрядом (ЭСР). Иногда человеческое тело может накапливать достаточно статического электричества, чтобы повредить электронные компоненты при непосредственном прикосновении. Это явление особенно заметно на интегральных схемах микропроцессоров автономных холодильных установок.

Инструкции по погрузке груза

Правильная циркуляция воздуха в вагоне и воздух, обтекающий товары (продукты питания) или проходящий через них, являются ключевыми факторами поддержания качества продукции во время транспортировки. Если количество воздуха, циркулирующего вокруг товара (пищевых продуктов), будет недостаточным, товар (пищевые продукты) перегреется или примерзнет сверху.

Настоятельно рекомендуется использовать поддоны. Если используются поддоны, воздух будет свободно проходить через них и возвращаться в испаритель, поэтому эти поддоны могут защитить груз от тепла, исходящего от днища грузовика. При использовании поддонов следует обратить внимание на то, чтобы не складывать дополнительные коробки на полу в задней части грузовика, так как это будет препятствовать циркуляции воздуха.

Правильный способ укладки товаров является еще одним важным фактором в обеспечении сохранности продукции. Например, для фруктов, овощей и других продуктов, выделяющих тепло, метод накопления должен обеспечивать циркуляцию воздуха между продуктами для достижения эффекта отвода тепла; этот метод накопления называется "штабелирование пустых грузов", например, мясо, замороженные продукты и другие товары, не выделяющие тепло, должны быть плотно упакованы. укладываем в центр коробки.

Все продукты должны храниться на определенном расстоянии от боковых стенок вагона, чтобы между стенками ящика и товаром мог циркулировать воздух, чтобы не повредить товар из-за тепла, проникающего через стенки вагона.

Очень важно измерять температуру перевозимого груза, чтобы обеспечить правильную температуру при транспортировке грузов. Конструктивное назначение холодильной установки заключается в поддержании температуры товаров на уровне температуры при загрузке, а не в охлаждении высокотемпературных товаров.

Предупреждение

Перед загрузкой:

- Предварительно охладите внутреннее пространство шкафа, прогревая его около 15 минут.

- Удалите влагу из шкафа вручную, разморозив его. Автоматическое размораживание возможно только при закрытом термостате оттаивания (закрытом при температуре в салоне ниже 3 градусов при охлаждении и закрытом при температуре выше 8 градусов при обогреве).

- Вентилятор испарителя защищён защитной решёткой. При интенсивной эксплуатации устройства решётка может обмерзать. Поэтому рекомендуется регулярно чистить решётку небольшой щёткой. Чистку можно выполнять только после выключения устройства.

При загрузке:

- После остановки машины загрузите груз.

- Рекомендуется приоткрыть дверь как можно меньше, чтобы предотвратить проникновение тепла и влаги в отсек.

- Используйте регулятор температуры для установки соответствующей температуры в зависимости от типа перевозимого груза.

- Измерьте температуру внутри загруженного груза (с помощью термозонда).

- Обратите внимание, что входное и выходное отверстия испарителя не должны быть заблокированы никакими предметами.

Грузовой распорный блок

Товар загружается на поддон

- Оставьте следующее свободное пространство:

--- 6-8 см между грузом и передней стенкой отсека.

--- 20 см между верхом груза и верхом отсека.

--- Между полом отсека и грузом (решеткой, поддоном).

- Никогда не забывайте закрывать дверь.

- Перед закрытием двери еще раз проверьте груз и убедитесь, что внутри отсека никто не заперт.

Примечание：

Если устройство не используется, рекомендуется поместить автомобиль в прохладное место.

Важно：

Неработающие устройства должны работать более 15 минут в месяц.

Рекомендуемая температура транспортировки

- В таблице ниже приведены некоторые распространённые температурные режимы для транспортировки грузов. Данная таблица представлена исключительно для справки. Устанавливайте конкретную температуру в соответствии с требованиями перевозчика или грузополучателя.

- Для получения более подробной информации обратитесь к дилерам Kaixue или в местные сервисные центры Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.

| Наименование товара | Установить диапазон температур Режим работы |  | Установить диапазон температур Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Бананы | 15℃ | 60℉ | Непрерывная работа |
| Фрукты и овощи | 4℃ - 6℃ | 39℉ - 43℉ | Непрерывная работа |
| Свежее мясо или морепродукты | 2℃ | 36℉ | Автоматический запуск/остановка или непрерывная работа |
| Молочные продукты | 2℃ - 6℃ | 36℉ - 43℉ | Автоматический запуск/остановка или непрерывная работа |
| Лед | -20℃ | -4℉ | Автоматический запуск/остановка |
| Замороженные фрукты или овощи | -18℃ | 0℉ | Автоматический запуск/остановка |
| Замороженное мясо или морепродукты | -20℃ | -4℉ | Автоматический запуск/остановка |
| Мороженое | -25℃ | -13℉ | Автоматический запуск/остановка |

- Если во время транспортировки требуются частые остановки или открывание дверей, мы рекомендуем перевести агрегат в режим «непрерывной работы» для повышения качества товара. Однако при открытии дверей для разгрузки агрегат всё равно необходимо останавливать для обеспечения его работоспособности.

Особенности продукта

- Режима работы: одновременное охлаждение, обогрев и размораживание в мультитемпературной зоне

- Автоматическое охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры холодильной камеры

- Автоматическое управление циклами охлаждения и размораживания в соответствии с временными циклами

- С функцией настройки интервала размораживания

- С функцией настройки времени работы размораживания

- С функцией настройки температуры окончания оттаивания (по датчику оттаивания)

- С функцией настройки разницы температур охлаждения

- С функцией настройки разницы температур отопления

- С функцией просмотра температуры оттаивания

- С функцией просмотра оборотов двигателя

- С функцией просмотра температуры охлаждающей жидкости двигателя

- С функцией просмотра напряжения бортовой сети автомобиля

- С функцией просмотра совокупного времени работы агрегата

- С функциями обнаружения неисправностей при отказе датчика температуры, отказе давления в трубопроводе и отказе напряжения питания, а также другими функциями

- С полной индикацией неисправностей и механизмом устранения неисправностей

Примечание 1.   Подробный пример отображения

② Функция защиты компрессора от перегрузки по частоте: каждый запуск компрессора должен осуществляться с интервалом не менее 1 минуты после последнего выключения.

② Функция защиты источника питания: при запуске охлаждения или оттаивания она будет выполняться последовательно через соответствующие интервалы времени для достижения буферизации тока, что может защитить источник питания от больших ударных токов.

Технические параметры

■ Номинальное рабочее напряжение：				DC12V

■ Максимально допустимый диапазон рабочего напряжения：DC8V ~ DC16V

■ Максимально допустимый диапазон рабочего напряжения：меньше, чем 100mA

■ Диапазон обнаружения напряжения：				DC0V ~ DC50V

■ Диапазон рабочих температур：					-40℃ ~ 85℃

■ Диапазон напряжения внешней сети：	Три фазы AC380V±10％ 50Hz / Три фазы AC220V±10％ 60Hz

■ Точность установки температуры：				1℃

■ Диапазон настройки температуры：	-40℃ ~ 40℃( Зависит от параметров расширенных настроек)

■ Точность отображения температуры：				0.1℃

■ Диапазон отображения температуры：				-40℃ ~ 85℃

■ Уровень защиты контроллера：					IP54

■ Стандарты испытаний на ЭМС：					ISO 11452

■ Стандарты определения и контроля температуры：	Регулирование температуры в складских помещениях осуществляется по датчику температуры на выходе обратного воздуха. Регулирование температуры оттаивания осуществляется по датчику температуры в трубе обратного воздуха.

Особое напоминание:

1. При использовании внешнего источника питания переменного тока 380 В/50 Гц или 220 В/60 Гц необходимо подключить специальный разъём питания агрегата до включения питания. После включения питания убедитесь, что вентилятор охлаждения конденсатора вращается по часовой стрелке. Если это не так, отрегулируйте любые два из трёхфазных проводов под напряжением. Если внешний источник питания переменного тока не используется, необходимо отключить питание перед отсоединением специального разъёма питания агрегата. Внешний источник питания переменного тока должен быть надёжно заземлён!

2. Во время работы холодильного агрегата из-за наличия ёмкостных нагрузок может присутствовать высокое напряжение переменного тока 380 В. Во время технического обслуживания необходимо своевременно отключать ёмкостную нагрузку и соблюдать меры безопасности.

Пульт управления (контроллер)

1. Уведомление о неисправности

2. Уведомление о работе

3. Уведомление об охлаждении

4. Уведомление о нагреве

5. Уведомление о двигателе вентилятора

6. Непрерывная работа

7. Уведомление о низкой скорости

8. Уведомление об оттаивании

9. Уведомление о сервисном обслуживании

10. Предупреждение

11. Резервный электропитание

A. Непрерывная работа

B. Температура в кузове

C. Предрейсовая проверка (нет)

D. Переключатель высокой/низкой скорости

E. Настройка температуры

F. Проверка

Процесс включения/выключения питания

Описание функций кнопок панели управления

Процесс загрузки：

(1) Нажмите и удерживайте кнопку питания, панель управления загорится, а на экране отобразится текущее рабочее состояние двух температурных зон.

(2) Если температурная зона C1 выключена и ее необходимо включить, нажмите

выберите температурную зону C1, нажмите кнопку питания и после звукового сигнала отпустите кнопку питания и включится температурная зона С1.

(3) Если температурная зона C2 выключена и её необходимо включить, см. инструкции по эксплуатации температурной зоны C1.

(4) Следуйте инструкциям данного руководства.

■ Процесс выключения:

(1) Если необходимо одновременно выключить обе температурные зоны, нажмите и удерживайте кнопку питания на панели управления, чтобы выключить устройство. Панель управления погаснет.

(2) Если вам нужно отключить температурную зону отдельно. Например, если вам нужно отключить температурную зону C1, нажмите            Выберите температурную зону C1 и коротко нажмите кнопку питания. После звукового сигнала температурная зона C1 отключится.

■Кнопка питания

Работа при включении: При включении панели управления кнопка питания подсвечивается. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить систему с двумя температурными зонами. Если система работает нормально, она перейдет в режим охлаждения или обогрева в соответствии с заданной температурой в двух температурных зонах и температурой в холодильном отделении.

Работа при выключении: Длительное нажатие кнопки питания запускает процесс выключения, и заданный режим работы холодильной системы отключается.

■Кнопка функции самодиагностики

Эта модель не оснащена функцией самодиагностики.

Значок товарного знака производителя на дисплее обычно горит. Когда двигатель нуждается в обслуживании, значок мигает, указывая на необходимость обслуживания. В этот момент нажмите кнопку функции самодиагностики, чтобы отменить запрос на обслуживание.

■Кнопка переключения высокой и низкой скорости

Эта кнопка позволяет переключаться между двумя режимами управления скоростью: «принудительное снижение скорости» и «автоматическое регулирование скорости». При переключении в режим «принудительное снижение скорости» индикатор низкой скорости на панели загорается, в противном случае индикатор низкой скорости гаснет.

Эта функция в основном используется при въезде автомобиля в город или другие районы с ограничениями по шуму. Не рекомендуется использовать эту функцию, так как она серьёзно влияет на двигатель групповая производительность охлаждения.

■ Кнопка функции «Оттайка»

В режиме одновременного охлаждения двух температурных зон нажмите и удерживайте кнопку функции оттайки в течение 3 секунд. Обе температурные зоны одновременно перейдут в режим оттайки, и загорится индикатор оттайки.

В режиме одновременного охлаждения двух температурных зон, если необходимо оттайка одной температурной зоны, нажмите кнопку оттайки, а затем кнопку оттайки, чтобы оттайка только одной температурной зоны.

Если две температурные зоны находятся в режиме охлаждения и обогрева, нажатие кнопки оттайки

оттаивает только зону охлаждения, а зона обогрева продолжает выполнять функцию обогрева.

Когда обе температурные зоны нагреваются, нажатие кнопки оттаивания проигнорирует операцию.

Когда одна из двух температурных зон нагревается, а другая оттаивает, нажатие кнопки оттаивания проигнорирует операцию.

Когда одна из двух температурных зон охлаждается, а другая оттаивает, нажатие кнопки оттаивания

запустит оттаивание в обеих температурных зонах.

Условием переключения в режим оттаивания является то, что температура датчика оттаивания ниже температуры окончания оттаивания. В противном случае контроллер не сможет перейти в режим

оттаивания, и зуммер подаст три звуковых сигнала.

Контроллер выполняет функцию оттайки в соответствии с интервалом и временем оттайки,

установленными пользователем. Если во время оттайки температура датчика оттайки превышает

температуру окончания оттайки, контроллер автоматически выходит из режима оттайки и переходит в

режим охлаждения.

Кратковременное нажатие кнопки оттайки переключит панель в режим отображения

температуры оттайки и вернет ее в режим отображения температуры хранения через 5 секунд бездействия.

■ Кнопка просмотра тревожных сообщений

Нажмите клавишу (Список тревог). Если активных тревог нет, на дисплее в течение пяти минут будет отображаться сообщение (Нет активных тревог). Если есть активные тревоги, будут отображены код тревоги

и сообщение. Первым на экране отобразится последний сработавший сигнал тревоги и т. д.

Для прокрутки списка тревог нажмите клавишу (Список тревог) или клавишу (стрелка вверх или вниз).

■ Кнопка непрерывной работы

Нажмите кнопку (Пуск-Стоп/Непрерывная работа), чтобы выбрать режим Пуск/Стоп и режим Непрерывной

работы. Убедитесь, что индикатор работы (рабочий индикатор) отображает (Непрерывный режим работы).

В этот момент на устройстве отсутствует значок, указывающий на то, что оно находится в режиме Пуск-Стоп.

■ Кнопка «Зона температурная 1/Кнопка «увеличения»

Когда отображается температура холодильной камеры, нажмите кнопку «Увеличение

температуры 1» для отображения функции настройки температуры в зоне C1. Индикатор настройки температуры загорится. Повторное нажатие этой кнопки увеличивает заданную температуру на 1°C, пока она не достигнет максимально допустимого значения 30°C.

Для увеличения заданного значения нажмите и удерживайте кнопку. При входе в режим

просмотра и настройки кнопка «Увеличение» используется совместно с текущим меню для

изменения параметров или увеличения значения.

■ Кнопка «Зона температуры 2/Кнопка «уменьшения»

Когда отображается температура холодильной камеры, нажмите кнопку «2/уменьшение температуры»,

чтобы отобразить функцию настройки температуры в зоне C2. Индикатор настройки температуры

загорится. Нажмите эту кнопку ещё раз, чтобы уменьшить заданную температуру на 1°C, пока она не

достигнет минимально допустимого значения -30°C. Во время настройки нажмите и удерживайте кнопку

при входе в режим просмотра и настройки клавиша уменьшения объединяется с текущим меню для реализации функции изменения опций или уменьшения значений.

- Кнопка просмотра

Во время отображения температуры холодильной камеры кратковременное нажатие кнопки

«Просмотр» позволяет переключаться между кодом неисправности (если она есть) и различными функциями просмотра. На каждом экране просмотра отображается соответствующий значок. В следующей таблице перечислены коды данных просмотра:

Примечание: Нажатие кнопки «Установить» приводит к выходу из экрана просмотра.

| Код функции | Значение кода | Единица измерения/дисплей |
| --- | --- | --- |
| 01 | Температура возвратного воздуха C1 | ℃ |
| 02 | Температура приточного воздуха C1 | ℃ |
| 03 | Температура окончания оттаивания C1 | ℃ |
| 04 | Температура возвратного воздуха C2 | ℃ |
| 05 | Температура приточного воздуха C2 | ℃ |
| 06 | Температура окончания оттаивания C2 | ℃ |
| 07 | Температура окружающей среды | ℃ |
| 08 | Температура охлаждающей жидкости | ℃ |
| 09 | Температура всасывания компрессора | ℃ |
| 10 | Температура нагнетания компрессора | ℃ |
| 11 | Давление нагнетания компрессора | bar |
| 12 | Давление всасывания компрессора | bar |
| 13 | Обороты двигателя | rpm |
| 14 | Напряжение аккумуляторной батареи | V |
| 15 | Ток системы | A |
| 16 | Напряжение линии AB | V |
| 17 | Напряжение линии BC | V |
| 18 | Напряжение линии CA | V |
| 19 | Ток линии A | A |
| 20 | Ток в пункте B | A |
| 21 | Ток C в пункте C | A |
| 22 | Режим сна | Y/N |
| 23 | Оставшееся время до пробуждения | H |
| 24 | Общее время работы | H |
| 25 | Время работы двигателя | H |
| 26 | Время работы от резервного источника питания | H |
| 27 | Оставшееся время до технического обслуживания | H |
| 28 | Модель генераторной установки | KSD- |
| 29 | Серийный номер генераторной установки | 2019- - - - |
| 30 | ID транспортного средства | номерной знак |
| 31 | Номер версии программного обеспечения генераторной установки | Номер версии обновления |

■ Кнопка настройки

Просто нажмите кнопку настройки, чтобы переключиться между холодильной камерой и заданным значением температуры хранения, и на экране дисплея загорятся соответствующие значки. Нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 3 секунд, чтобы войти в меню настроек функций. На дисплее отображается номер элемента настройки, например “01”. В это время кратковременно нажмите кнопку настройки, чтобы перейти в режим настройки элемента. На дисплее отображается содержимое элемента настройки. Вы можете увеличивать или уменьшать нажатия клавиши для выполнения функции настройки элемента. соответствующий пункт. После завершения настройки кратковременно нажмите кнопку настройки, содержимое дисплея будет возвращено к номеру элемента настройки, и содержимое настройки одновременно вступит в силу. В это время вы можете выбрать желаемый элемент настройки, нажав кнопку увеличения или уменьшения. Нажмите кнопку просмотра, чтобы выйти из интерфейса настроек.

| Номер | Изменяемые элементы | Изменение деталей |
| --- | --- | --- |
| 01 | Единица измерения температуры | (Цельсий/Фаренгейт) |
| 02 | Регулирование температуры, зона 1 | (Возврат/Подача) |
| 03 | Интервал оттаивания для зоны 1 | (30–600) минут |
| 04 | Время оттаивания для зоны 1 | (10–90) минут |
| 05 | Температура окончания оттаивания для зоны 1 | (1,0–20,0)°C |
| 06 | Регулирование температуры, зона 2 | (Возврат/Подача) |
| 07 | Интервал оттаивания для зоны 2 | (30–600) минут |
| 08 | Время оттаивания для зоны 2 | (10–90) минут |
| 09 | Температура окончания оттаивания для зоны 2 | (1,0–20,0)°C |
| 10 | Температура гистерезиса охлаждения | (2,0–8,0)°C |
| 11 | Температура гистерезиса нагрева | (2,0–8,0)°C |
| 12 | Коррекция отклонения температуры для зоны 1 | (-10,0–+10,0)°C |
| 13 | Коррекция отклонения температуры для зоны 2 | (-10,0–+10,0)°C |
| 14 | Настройка отклонения температуры в помещении для комнаты 1 | (2,0–8,0)°C |
| 15 | Настройка отклонения температуры в помещении для комнаты 2 | (2,0–8,0)°C) |
| 16 | Настройка времени пробуждения | (Год Месяц День Час Минута) |
| 17 | Режим сна | (Да/Нет) |
| 18 | Предварительная проверка при пробуждении | (Да/Нет) |
| 19 | Настройка даты | (Год Месяц День) |
| 20 | Настройка времени | (Часы Минуты Секунды) |
| 21 | Выбор языка | (Китайский/Английский) |

Описание режима работы системы

Если не указано иное, следующие символы имеют следующие значения:

Tset Tin Tdef Tdzr

Tdzh

Заданная температура

Температура холодильного отделения (температура возвратного воздуха)

Температура оттайки

Разница температур обратного воздуха при охлаждении

Разница температур обратного воздуха при обогреве

■ Режим охлаждения

Контроллер автоматически включает или выключает охлаждение при изменении температуры:

Tin  - Tset>= Tdzr  Начало охлаждения

Tin  - Tset <= 0	     Остановка охлаждения

Tin  - Tset<= -Tdzh   Переходит в режим обогрева

Кроме того, к необходимым условиям для запуска компрессора относятся：

1. Минимальное время до остановки компрессора составляет более 1 минуты

2. Давление в трубопроводе охлаждения в норме

3. Напряжение питания автомобиля находится в пределах нормы

■ Режим обогрева

Контроллер автоматически включает или выключает обогрев при изменении температуры:

Tin  - Tset<= -Tdzh    Начало нагрева

Tin  - Tset>= 0	        Прекращение обогрева

Tin  - Tset>= Tdzr       Переходит в режим охлаждения，

Необходимые условия для запуска компрессора:

1. Минимальное время до остановки компрессора должно быть более 1 минуты.

2. Давление в магистрали хладагента должно быть в норме.

3. Напряжение бортовой сети автомобиля должно быть в пределах нормы.

■ Режим оттайки

В режиме охлаждения контроллер автоматически активирует и деактивирует оттайку в

соответствии с заданными пользователем параметрами, такими как интервал оттайки, время

работы оттайки и температура окончания оттайки.

Пользователь также может вручную включить режим оттайки, кратковременно нажав кнопку

оттайки. Необходимые условия для перехода в режим оттайки:

1. Температура датчика оттайки ниже температуры окончания оттайки.

2. Давление в холодильной линии в норме.

3. Напряжение бортовой сети транспортного средства в пределах нормы.

Функция автоматического цикла оттайки:

Дождитесь истечения интервала оттаивания → запустите процесс оттаивания → дождитесь окончания времени оттаивания (или достижения температуры окончания оттаивания)

Описание функций панели управления

↑	    ←	    ←	      ←      	←       ↓

■ Функция настройки температуры

В режиме отображения температуры холодильной камеры нажмите кнопку «SET» один раз (или

нажмите кнопку «Увеличение» или «Уменьшение»), чтобы включить функцию настройки температуры. Когда индикатор настройки температуры горит, на дисплее отображается текущая заданная температура. Для изменения заданного значения температуры нажмите кнопку «Увеличение» или «Уменьшение». Если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий, функция

автоматически переключится на отображение температуры холодильной камеры.

■ Функция просмотра соответствующих параметров

Подробные инструкции по выполнению операций приведены в предыдущем описании ключа

просмотра.

■ Функция автоматического охлаждения / обогрева

В зависимости от заданной температуры и температуры в холодильной камере контроллер

автоматически переключает режим охлаждения и режим обогрева в соответствии с температурой обратного охлаждения и температурой обратного обогрева, чтобы температура в холодильной

камере поддерживалась в пределах диапазона, установленного пользователем.

■ Функция автоматического размораживания

В режиме охлаждения контроллер автоматически управляет запуском и остановкой оттаивания в соответствии с заданными пользователем параметрами, такими как интервал времени оттаивания, время выполнения оттаивания, температура окончания оттаивания и время стекания конденсата после оттаивания.

■ Функция защиты компрессора

1. Минимальное время работы компрессора - 1 минута

После отключения компрессора необходимо подождать 1 минуту перед его повторным запуском.

2. Защита от обнаружения аномального давления в трубопроводах хладагента.

Система охлаждения одновременно обнаруживает аномальное давление в трубопроводах системы и отключает компрессор при обнаружении аномального давления.

■ Функция защиты двигателя

1. Проверьте давление масла в двигателе. При обнаружении каких-либо отклонений двигатель будет остановлен, и будет выведен соответствующий код неисправности.

2. Проверьте температуру охлаждающей жидкости двигателя. При обнаружении каких-либо

отклонений двигатель будет остановлен, и будет выведен соответствующий код неисправности.

3. Проверьте частоту вращения двигателя. При обнаружении каких-либо отклонений двигатель будет остановлен, и будет выведен соответствующий код неисправности.

■ Функция настройки разницы температур охлаждения и обогрева

Пользователи могут сбалансировать противоречие между частотой пуска и останова компрессора и точностью регулирования температуры охлаждаемой камеры, установив температуру возврата охлаждения и нагрева.

■ Функция настройки компенсации погрешности температуры в холодильной камере

Пользователи могут изменить значение компенсации погрешности температуры холодильного

отделения и изменить отображаемое значение температуры холодильного отделения.

■ Функция обнаружения перегоревшего предохранителя

Данный контроллер имеет функцию обнаружения перегоревшего предохранителя и отображает соответствующий код неисправности.

Таблица кодов неисправностей

1. Запускайте устройство не реже одного раза в месяц (в режиме двигателя или подключенного к сети переменного тока) не менее чем на 20 минут.

2. При подключении к сети переменного тока используйте входящий в комплект поставки разъём питания. Шнур питания должен быть изготовлен из медного провода национального стандарта сечением более 4 квадратных миллиметров и иметь надёжное заземление.

3. Очистите конденсатор на крыше от мусора и убедитесь, что воздухозаборник свободен.

4. Устройство работает от трёхфазного четырёхпроводного источника питания с двигателем переменного тока 380 В/50 Гц или 220 В/60 Гц. Следите за тем, чтобы вода или масло не попадали на разъём.

На что следует обратить внимание

■ Функция сохранения параметров при отключении питания

Контроллер автоматически сохраняет все заданные значения, накопленное время работы устройства и другие данные при отключении питания. Эти данные автоматически загружаются при каждом включении контроллера для сохранения изменённых пользователем настроек.

| Код | Описание | Отключение сигнализации | Сигнализация не останавливает установку |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ошибка связи CAN1 | X |  |
| 002 | Ошибка связи CAN2 | X |  |
| B02 | Ошибка CAN резервного модуля |  | X |
| 003 | Реле высокого давления | X |  |
| 004 | Реле низкого давления | X |  |
| 005 | Реле температуры воды | X |  |
| 006 | Предохранительное реле давления масла разомкнуто |  | X |
| 007 | Предохранительное реле давления масла замкнуто | X |  |
| 008 | Высокая температура охлаждающей жидкости | X |  |
| 009 | Высокое давление нагнетания компрессора | X |  |
| 010 | Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи | X |  |
| 011 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | X |  |
| 012 | Высокая температура нагнетания компрессора | X |  |
| 013 | Низкое давление всасывания системы |  | X |
| 014 | Высокое давление всасывания | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 015 | Проверьте систему охлаждения | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 017 | Не удалось запуститься — автоматический режим | X |  |
| 018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 019 | Проверьте низкие обороты | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 020 | Проверьте высокие обороты |  |  |
| 021 | Двигатель заглох | X |  |

| 022 | Генератор не заряжается | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 023A | Температура 1 превысила предел | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 023B | Температура 2 превысила предел | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| 024A | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 024B | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 025A | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 025B | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 026A | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 026B | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 027A | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 027B | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. |  | X |
| 028 | Температура в корпусе 1 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Температура в корпусе 2 либо слишком высокая, либо слишком низкая. Оттаивание C1 не завершено. Оттаивание C2 не завершено. Проверьте реле воздуха оттаивания C1. Проверьте реле воздуха оттаивания C2. Проверьте расход воздуха испарителя C1. Проверьте расход воздуха испарителя C2. Проверьте датчик оборотов двигателя. | Настройки можно изменить на отключение сигнализации / непрерывную подачу сигнала |  |
| B29-1 | Отключение резервного питания | X | Режим запуска двигателя |
| B29-2 | Высокий ток резервного питания | X | Режим запуска двигателя |
| B29-3 | Несбалансированное резервное питание | X | Режим запуска двигателя |
| B29-4 | Низкий переменный ток | X | Режим запуска двигателя |
| 030 | Предохранитель электромагнитного клапана дизельного насоса | X |  |
| 031 | Предохранитель электромагнитного клапана скорости |  | X |
| 032A-1 | Предохранитель 1 вентилятора испарителя зоны 1 |  | X |
| 032A-2 | Предохранитель 2 вентилятора испарителя зоны 1 |  | X |
| 032A-3 | Предохранитель 3 вентилятора испарителя зоны 1 |  | X |
| 032B-1 | Предохранитель 1 вентилятора испарителя зоны 2 |  | X |
| 032B-2 | Предохранитель 2 вентилятора испарителя зоны 2 |  | X |
| 032B-3 | Предохранитель 3 вентилятора испарителя зоны 2 |  | X |
| 033 | Предохранитель цепи возбуждения двигателя 12 В |  | X |
| 034 | Предохранитель стартера | X |  |
| 035 | Предохранитель цепи запуска/выключения | X |  |
| 036 | Предохранитель свечей накаливания |  | X |
| 037 | Главный предохранитель 12 В | X |  |
| 038 | Предохранитель электромагнитного клапана давления конденсатора SV1 | X |  |
| 039A | Предохранитель электромагнитного клапана оттаивания зоны 1 SV4 | X |  |
| 039B | Предохранитель электромагнитного клапана оттаивания зоны 2 SV4 | X |  |
| 040 | Предохранитель переднего разгрузочного клапана |  | X |
| 041 | Предохранитель заднего разгрузочного клапана |  | X |
| 042A | Предохранитель SV2 электромагнитного клапана жидкости зоны 2 | X |  |
| 042B | Предохранитель SV2 электромагнитного клапана жидкости зоны 2 | X |  |
| 043A | Предохранитель нагревателя испарителя зоны 1 |  | X |
| 043B | Предохранитель нагревателя испарителя зоны 2 |  | X |
| 044 | Предохранитель подогревателя топлива |  | X |
| 046 | Предохранитель электронной муфты компрессора | X |  |
| 048 | Предохранитель впрыска жидкости SV7 |  | X |
| 050 | Цепь датчика давления выхлопных газов (обрыв) |  | X |
| 051 | Датчик давления выхлопных газов (замыкание) |  | X |
| 052 | Цепь датчика давления всасываемого воздуха (обрыв) |  | X |
| 053 | Датчик давления всасываемого воздуха (замыкание) |  | X |
| 056 | Предохранитель перепускного электромагнитного клапана SV5 |  | X |
| 057 | Предохранитель электромагнитного клапана накопления жидкости SV6 |  | X |

| 060 | Проверьте датчик температуры окружающей среды (обрыв цепи). |  | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 061A | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха зоны 1 (обрыв цепи). |  | X |
| 061B | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха зоны 2 (обрыв цепи). |  | X |
| 062A | Проверьте датчик температуры приточного воздуха зоны 1 (обрыв цепи). |  | X |
| 062B | Проверьте датчик температуры приточного воздуха зоны 2 (обрыв цепи). |  | X |
| 063 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (обрыв цепи). |  | X |
| 064A | Проверьте датчик температуры окончания оттаивания зоны 1 (обрыв цепи). |  | X |
| 064B | Проверьте датчик температуры окончания оттаивания зоны 2 (обрыв цепи). |  | X |
| 065 | Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора (обрыв цепи). |  | X |
| 071A | Проверьте защитный выключатель нагревателя зоны 1 (обрыв цепи). |  | X |
| 071B | Проверьте защитный выключатель нагревателя зоны 2 (обрыв цепи). |  | X |
| 072 | Проверьте датчик температуры окружающей среды (короткое замыкание). |  | X |
| 073A | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха зоны 1 (короткое замыкание). |  | X |
| 073B | Проверьте датчик температуры обратного воздуха в зоне 2 (короткое замыкание). |  | X |
| 074A | Проверьте датчик температуры приточного воздуха в зоне 1 (короткое замыкание). |  | X |
| 074B | Проверьте датчик температуры приточного воздуха в зоне 2 (короткое замыкание). |  | X |
| 075 | Проверьте датчик охлаждающей жидкости двигателя (короткое замыкание). |  | X |
| 076A | Проверьте датчик температуры окончания оттаивания в зоне 1 (короткое замыкание). |  | X |
| 076B | Проверьте датчик температуры окончания оттаивания в зоне 2 (короткое замыкание). |  | X |
| 077 | Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора (короткое замыкание). |  | X |
| 083A | Проверьте защитный выключатель отопителя в зоне 1 (короткое замыкание). |  | X |
| 083B | Проверьте защитный выключатель отопителя в зоне 2 (короткое замыкание). |  | X |
| 084 | Проверьте предохранитель нагревателя капельного типа в зоне 1. |  |  |
| 085 | Предохранитель капельного подогревателя зоны 2 |  |  |
| 086 | Защитный выключатель подогревателя топлива (разомкнутая цепь) |  |  |
| W141 | Таймер технического обслуживания - время 1-го этапа истекло |  | X |
| W142 | Таймер технического обслуживания - время 2-го этапа истекло |  | X |
| W143 | Таймер технического обслуживания - время 3-го этапа истекло |  | X |
| W144 | Таймер технического обслуживания - время 4-го этапа истекло |  | X |
| W145 | Таймер технического обслуживания - время 5-го этапа истекло |  | X |
| W146 | Таймер технического обслуживания - время 6-го этапа истекло |  | X |
| W147 | Таймер технического обслуживания - время 7-го этапа истекло |  | X |
| W148 | Таймер технического обслуживания - время 8-го этапа истекло |  | X |
| W149 | Таймер технического обслуживания - время 9-го этапа истекло |  | X |
| W150 | Таймер технического обслуживания - время 10-го этапа истекло |  | X |

Примечание: вышеуказанные коды неисправностей отсутствуют на некоторых моделях.

Обслуживание

Внимание：

Будьте осторожны: двигатель может автоматически запуститься в любой момент.

Средства индивидуальной безопасности:

При выполнении любых работ с данным устройством соблюдайте инструкции в руководстве по установке и используйте соответствующие средства безопасности.

Во избежание повреждения озонового слоя Земли при каждом сливе хладагента из системы следует использовать систему сбора хладагента.

Предупреждение:

Перед выполнением любого технического обслуживания убедитесь, что переключатель «Run-Stop» находится в положении «Stop». Также отсоедините положительный провод аккумулятора.

Параметры

| Название | Модель | Объем заполнения |
| --- | --- | --- |
| 403D-07 Моторное масло 403D-11 Моторное масло | EMA LRG-1 API CH-4 | 2.35～3.05 литра |
|  | EMA LRG-1 API CH-4 | 2.35～3.05 литра |
| Антифриз для двигателя | ELC | 3.5～4.4 литра |
| Масло компрессорное | POE46 | 2 литра |
| KSD-800MT Хладагент | 404a | 6.5 кг ± 5 ％ |
| KSD-860MT Хладагент | 404a | 7 кг ± 5 ％ |
| KSD-1200UMT Хладагент | 404a | 8 кг ± 5 ％ |

График технического обслуживания

| KSD (серия МТ) | Периодичность Технического Обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мото-часы | 250 | 750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 | 4750 | 5250 |
| Тип ТО | A | A | A | AB | A | A | AB | AC | A | AB | AD |

Перечень регламентных работ к техническому обслуживанию

| Регламентные работы |  |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание A | Слейте моторное масло, замените масляный фильтр и масло. Проверьте систему охлаждения двигателя. Очистите сухой фильтрующий элемент воздушного фильтра. Проверьте воздушный фильтр. Проверьте все болты, винты и болты крепления агрегата и затяните их. Проверьте все ремни. |
| Техническое обслуживание B | Замените топливный фильтр. Проверьте фильтр топливного насоса. Замените сухой фильтрующий элемент воздушного фильтра. Проверьте электроды аккумулятора и уровень жидкости. Проверьте уровень масла в компрессоре. Проверьте щётки генератора. Проверьте моточасы двигателя и моточасы резервного двигателя. Проверьте работу термостата температуры двигателя. Проверьте систему оттаивания: - Проверьте настройки и работу таймера. - Проверьте правильность работы регулирующего клапана охлаждения. - Остановка вентилятора. - Автоматическое прекращение оттаивания. - Слив испарителя. Проверьте щётки двигателя вентилятора. Проверьте и отрегулируйте натяжитель. При необходимости замените ремень. |
| Техническое обслуживание C | Проверьте резервуар для воды и конденсатор. Проверьте уровень хладагента. Проверьте частоту вращения двигателя без нагрузки: 1900/2300 об/мин. Замените щётки электродвигателя вентилятора. Проверьте генератор. Очистите и отрегулируйте топливные форсунки. |
| Техническое обслуживание D | Проверьте все натяжители ремней. Замените антифриз в дизельном двигателе. Проверьте сцепление и подшипники двигателя. |

Диагностика неисправностей

1. Двигатель не запускается

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Стартер не запускается или пусковая скорость низкая | 1: Аккумуляторная батарея недозаряжена; 2: Электроды аккумуляторной батареи загрязнены или повреждены; 3: Плохой контакт в цепи стартера; 4: Неисправен стартер; 5: Неисправна втягивающее стартера; 6: Обрыв в цепи стартера; 7: Неправильный тип смазочного масла; | 1: Проверьте напряжение; 2: Проверьте и отремонтируйте; 3: Отремонтируйте цепь; 4: Замените двигатель; 5: Замените катушку двигателя; 6: Проверьте цепь; 7: Используйте моторное масло, рекомендованное производителем; |
| Стартер запускается, но двигатель не запускается | 1: Нет топлива в баке; 2: Воздух в топливной системе; 3: Вода в топливе; 4: Засорён топливный фильтр; 5: Нестабильная работа системы управления подачей топлива; 6: Неисправна электрическая свеча предпускового подогрева; 7: Повреждена обмотка зажигания; 8: Неисправность топливного насоса; | 1: Проверьте топливный бак; 2: Выпустите воздух из системы; 3: Опорожните топливный бак; 4: Проверьте масляный контур; 5: Проверьте цепь управления маслом; 6: Проверьте или замените; 7: Замените катушку; 8: Проверьте цепь управления маслом топливного насоса; |
| Стартер запускается и включается, но через несколько секунд гаснет | 1: Избыток смазочного масла в двигателе; 2: Падение напряжения питания стартера; | 1: Слейте лишнее масло. 2: Проверьте кабель АКБ и напряжение аккумулятора. |

1.1. Двигатель останавливается после запуска

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Двигатель останавливается после запуска | 1: Ограниченная подача топлива; 2: Нет топлива в баке; 3: Утечка в топливной системе; 4: Неправильное управление подачей топлива; 5: Засорение топливного фильтра; 6: Неисправность форсунки; | 1: Проверьте топливопровод; 2: Проверьте топливо; 3: Осмотр и ремонт; 4: Проверьте подачу топлива в двигатель; 5: Замените дизельный фильтр; 6: Замените топливную форсунку; |

|  | 7: Неисправность ТНВД; 8: Засорение воздушного фильтра или воздуховода; 9: Сработало предохранительное устройство; 10: Обрыв цепи катушки зажигания; 11: Неисправность топливного насоса; 12: Неисправность датчика скорости; | 7: Замените топливный насос высокого давления; 8: Замените фильтр; 9: Проверьте защитное устройство; 10: Проверьте проводку; 11: Проверьте проводку топливного насоса; 12: Проверьте и замените; |
| --- | --- | --- |

1.2. Неисправность стартера

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Стартер не запускается или скорость низкая | 1: Недостаточный заряд аккумулятора; 2: Ослабленное крепление или окисление проводов аккумулятора; 3: Повреждена проводка аккумулятора; 4: Замыкание щеток стартера; 5: Щетки стартера зависли и не обеспечивают контакта; 6: Повреждена катушка стартера; 7: Избыточный уровень моторного масла； | 1: Проверьте напряжение аккумулятора; 2: Осмотр и ремонт; 3: Осмотр и ремонт; 4: Осмотр и ремонт; 5: Осмотр и ремонт; 6: Замените катушку; 7: Слейте излишки смазки; |
| Стартер вращается, но шестерня коробки передач не входит в зацепление. После запуска двигателя шестерня коробки передач не выходит из зацепления. | Передаточная шестерня или зубчатый венец заблокированы или изношены | Очистите шестерни и зубчатые венцы, удалите заусенцы или замените их. Добавьте смазку. |
| Стартер вращается, но шестерня коробки передач не входит в зацепление. После запуска двигателя шестерня коробки передач не выходит из зацепления. | 1: Выходная цепь стартера; 2: Неисправность стартера; | 1: Проверьте цепь; 2: Отремонтируйте или замените стартер; |

1.3. Неисправность цепи запуска двигателя

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Катушка стартера не имеет питания | 1: Неисправность аккумулятора; 2: Ненадежное соединение проводов; | 1: Проверить; 2: Затянуть; |
| Рабочая катушка не имеет питания или не может поддерживать питание | 1: Неисправность аккумуляторной батареи; 2: Ненадежное соединение проводки; 3: Поврежден защитный выключатель давления масла; 4: Повреждено реле работы; 5: Отсоединен защитный выключатель температуры воды; 6: Поврежден датчик температуры воды; 7: Неисправна катушка работы; | 1: Проверить; 2: Затянуть; 3: Проверить; 4: Заменить реле; 5: Проверить; 6: Заменить датчик температуры воды; 7: Заменить рабочую катушку; |

2. Генератор постоянного тока

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Генератор постоянного тока не заряжается | 1: Система зарядки работала недостаточно долго; 2: Ремень генератора ослаблен или порван; | 1: Проверить; 2: Заменить ремень; |

|  | 3. Клеммы проводов ослаблены, загрязнены, корродированы или концы проводов отсоединены. 4. Щетки чрезмерно изношены, отсоединены или повреждены. | 3: Очистить и затянуть; 4: Заменить; |
| --- | --- | --- |
| Низкая или нестабильная скорость зарядки | 1: Ремень генератора ослаблен; 2: Клеммы электропроводки ослаблены, загрязнены, корродированы или провода отсоединены; 3: Щетки чрезмерно изношены, заедают или провода отсоединены; 4: Регулятор неисправен. | 1: Заменить ремень; 2: Очистить и натянуть; 3: Заменить; 4: Заменить; |
| Скорость зарядки слишком высокая | Поврежден внутренний стабилизатор напряжения генератора; | Заменить генератор |
| Генератор шумный | 1: Ремень поврежден или сильно изношен; 2: Подшипник изношен; 3: Ремень или шкив несоосны; 4: Шкив ослаблен; | 1: Заменить ремень; 2: Заменить подшипник; 3: Проверить кронштейн генератора; 4: Натянуть ремень; |

3 Холодильная система

3.1 Устройство не охлаждает

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Дизельный двигатель | Не работает должным образом | Анализ неисправностей двигателя |
| Холодильная система | 1: Неисправность привода компрессора; 2: Неисправность компрессора; | 1: См. анализ отказов двигателя; 2: См. анализ отказов компрессора; |
|  | 1: Цикл оттаивания не останавливается; 2: Давление ненормальное; 3: Клапан горячего газа неисправен; | 1: См. анализ сбоев оттаивания; 2: См. анализ аномального давления; 3: См. анализ трёхходового клапана; |

3.2 Агрегат работает, но холодопроизводительность недостаточна.

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1: Повреждена пластина клапана компрессора; 2: Неисправность разгрузочного устройства; | 1: Осмотр и ремонт; 2: Осмотр и ремонт; |
| Холодильная система | 1: Ненормальное давление; 2: Неисправность ТРВ; 3: Отсутствие потока воздуха или засорение испарителя; | 1: Просмотреть специальный анализ; 2: Просмотреть специальный анализ; 3: Просмотреть специальный анализ; |
| Двигатель не работает на полных оборотах | 1: Неисправность разгрузочного устройства; 2: Неисправность электромагнитного клапана скорости; 3: Неисправность двигателя; | 1: Просмотреть специальный анализ; 2: Просмотреть специальный анализ; 3: Просмотреть специальный анализ; |

3.3. Агрегат работает непрерывно в течение длительного времени (без остановки)

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Изоляционная коробка | 1: Высокая тепловая нагрузка; 2: Теплоизоляционный слой коробки поврежден или протекает; | 1: Температура груза слишком высокая; 2: Ремонт; |
| Холодильная система | 1: Аномальное давление; | 1: Просмотр специального анализа; |

|  | 2: Регулировка температуры работает неправильно; | 2: Проверьте панель и датчик; |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | повреждение | Просмотр специального анализа |

3.4. Устройство не греет или мощность нагрева недостаточна.

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Холодильная система | 1: Ненормальное давление； 2: Регулятор температуры неисправен； 3: Трехходовой клапан подачи горячего воздуха не работает должным образом； | 1: Просмотр специального анализа； 2: Обзорная панель, датчик； 3. Просмотр специального анализа； |
| Компрессор | 1: Неисправность привода компрессора; 2: Неисправность компрессора; | 1: Просмотреть специальный анализ; 2: Просмотреть специальный анализ; |
| Недостаточные обороты двигателя | 1: Неисправность электромагнитного клапана скорости; 2: Неисправность двигателя; | 1: Техническое обслуживание; 2: Проверка специального анализа; |

4. Сбой в размораживании

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Размораживание не начинается автоматически | 1: Неправильно настроен датчик температуры воздуха оттаивания; 2: Показания датчика не достигают температуры оттаивания; 3: Датчик температуры воздуха оттаивания повреждён; 4: Ненадежное соединение клемм питания; 5: Трубка датчика температуры воздуха повреждена или не подключена. | 1: Сбросьте значение автоматического выключателя; 2: Проверьте температуру; 3: Замените выключатель оттаивающего воздуха; 4: Отремонтируйте цепь; 5: Отремонтируйте систему; |
| Ручное размораживание не запускается | 1: Показания датчика не достигают температуры оттаивания; 2: Компьютер поврежден; 3: Неисправно соединение клеммы питания; 4: Поврежден выключатель оттаивания. | 1: Проверьте температуру; 2: Замените плату компьютера; 3: Затяните; 4: Отремонтируйте; |
| Запуск без размораживания | 1: Электромагнитный клапан горячего газа (трёхходовой) неисправен. 2: Повреждено реле оттаивания. | 1: Проверьте специальный анализ; 2: Замените реле; |
| Частое размораживание | Поврежден переключатель размораживающего воздуха | замить |
| Размораживание не останавливается или цикл продолжается | 1: Высокая влажность; 2: Повреждён датчик температуры оттаивания; 3: Не отрегулирован переключатель подачи воздуха оттаивания; | 1: Высокая влажность груза; 2: Заменить датчик; 3: Отремонтировать или заменить; |

5. Ненормальное давление

5.1 Охлаждение

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Давление выхлопных газов слишком высокое | 1: Неисправный инжекторный клапан; 2: Загрязнённый конденсаторный змеевик; 3: Повреждённые лопасти вентилятора конденсатора; 4: Обрыв или ослабление клинового ремня; 5: Засорённый выпускной обратный клапан; | 1: Осмотр и ремонт; 2: Очистка; 3: Замена лопастей вентилятора конденсатора; 4: Замена ремня; 5: Замена обратного клапана; |

|  | 6: Неисправность запорного клапана конденсатора; 7: Неконденсирующийся материал или избыток хладагента; | 6: Проверка и ремонт; 7: Замена хладагента; |
| --- | --- | --- |
| Давление выхлопных газов слишком низкое | 1: Пластина клапана компрессора изношена или сломана； 2: Трехходовой клапан подачи горячего воздуха не работает должным образом； | 1. Проверьте и замените； 2: Просмотр специального анализа； |
| Давление всасывания слишком высокое | 1: Пластина клапана компрессора изношена или сломана; 2: Клапан горячего газа (трёхходовой) неисправен; | 1: Проверить и заменить; 2: Просмотреть специальный анализ; |
| Давление всасывания слишком низкое | 1: Закрыт сервисный клапан; 2: Фильтр-осушитель частично засорен; 3: Недостаточно хладагента; 4: Неисправность ТРВ; 5: Отсутствие или затруднение воздушного потока испарителя; 6: Чрезмерное обмерзание теплообменника; | 1: Открыть клапан технического обслуживания; 2: Заменить; 3: Осмотреть; 4: Просмотреть результаты специального анализа; 5: Просмотреть результаты специального анализа; 6: Просмотреть результаты специального анализа; |
| Давления всасывания и нагнетания постепенно выравниваются во время работы агрегата. | 1: Клапан компрессора поврежден. 2: Клапан горячего газа (трёхходовой) неисправен. | 1: Заменить; 2: Просмотреть специальный анализ; |

5.2. Отопление

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Слишком высокое давление выхлопных газов | 1: Избыток хладагента в системе; 2: Повреждены лопасти вентилятора конденсатора; 3: Обрыв или повреждение клинового ремня; 4: Наличие неконденсирующихся веществ в системе; | 1: Заменить хладагент (404A) 2: Заменить лопасти вентилятора 3: Заменить ремень 4: Продуть систему и заменить хладагент |
| Слишком низкое давление выхлопных газов | 1: Клапан компрессора изношен или сломан; 2: Трехходовой клапан горячего газа неисправен; 3: Недостаточно хладагента; | 1: Заменить; 2: Направить на специальный анализ; 3: Заменить хладагент (404A); |
| Низкое давление всасывания | 1: Недостаточно хладагента; 2: Неисправность регулировки клапана KVL компрессора | 1: Заменить хладагент (404A); 2: Отрегулировать клапан KVL; |

6. Ненормальный звук

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1: Ослаблены болты основания; 2: Износ подшипников; 3: Износ или поломка клапана; 4: Удар жидкости; 5: Недостаток смазки | 1: Затянуть; 2: Заменить; 3: Заменить; 4: Устранить причину ремонта; 5: Долить хладагент; |
| Вентилятор конденсатора или испарителя | 1: Внешняя крышка ослаблена или повреждена; 2: Подшипник поврежден; 3: Приводной вал погнут; | 1: Затянить; 2: Заменить; 3: Заменить; |
| Клиновой ремень | Трещины или износ | Замените соответствующий ремень. |

7. Отказ системы управления

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Контроль не работает | 1: Повреждение датчика; 2: Повреждение реле; 3: Неисправность контроллера микрокомпьютера; 4: Неисправность платы компьютера; | 1: Заменить; 2: Заменить; 3: Заменить; 4: Заменить; |

8. Отсутствует поток воздуха или поток воздуха заблокирован в испарителе.

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Испарительный змеевик заблокирован | 1: Обмерзание катушки; 2: Загрязнение катушки; 3: Неисправность электродвигателя муфты вентилятора; | 1. Капитальный ремонт； 2: Очистка； 3: Заменить； |
| Отсутствие потока воздуха или его недостаточный расход в испарителе | 1: Вентилятор испарителя разболтан или поврежден； 2: Поток испаряющегося воздуха в отсеке перекрыт. | 1: Закрепите； 2. Проверьте ситуацию； |

9. Отказ резервного питания

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Резервный двигатель не запускается | 1: Контактор двигателя поврежден; 2: Неисправность электропитания; 3: Поврежден резервный модуль питания; 4: Разомкнуто реле давления масла; 5: Датчик скорости имеет сигнал скорости | 1: Заменить; 2: Проверить блок питания; 3: Заменить; 4: Проверить; 5: Проверить; |
| Резервный двигатель запускается и затем останавливается | 1: Перегрузка двигателя; 2: Высокий скачек тока; | 1: Проверить; 2: Проверить; |

10. Отказ горячего газа (тройника)

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Клапан неисправен | 1: Отсутствует питание клапана; 2: Неправильная или ненадежная проводка; 3: Повреждена катушка; 4: Неправильная установка клапана; 5: Неправильная установка катушки; 6: Неправильное регулирование температуры; 7: Ограниченное движение поршня: a: Коррозия или износ деталей; b: Скопление посторонних предметов в клапане; c: Погнутый или вмятый внешний корпус; | 1: Проверить цепь; 2: Отремонтировать цепь; 3: Заменить; 4: Повторно отрегулировать; 5: Повторно отрегулировать; 6: Заменить; 7: Заменить; |
| Клапан закрыт, но хладагент продолжает течь | 1: Под седлом клапана скопился посторонний материал; 2: Седло клапана повреждено; | 1: Очистите внутреннюю часть от мусора; 2: Установите на место; |

11. Неисправность расширительного клапана

| Неисправность | Возможная причина | Диагностика неисправности |
| --- | --- | --- |
| Давление всасывания слишком низкое, а перегрев слишком высокий | 1: Недостаточно хладагента; 2: Засорен внешний уравнительный трубопровод; 3: Замерзло седло клапана; 4: Клапан или отверстие клапана забиты воском, маслом или другой грязью; 5: Повреждена капиллярная трубка; 6: Неисправен датчик температуры; 7: Проблема с настройкой перегрева; | 1: Заменить хладагент (404a); 2: Проверить; 3: В системе есть влага; 4: Очистить систему; 5: Заменить ТРВ; 6: Заменить ТРВ; 7: Отрегулировать перегрев; |
| Низкий перегрев компрессора, попадание жидкости | 1：Засорение внешней балансировочной трубки； 2：Клапан замораживания не подключен； 3：В клапане находится инородное тело； 4：Вал и основание расширительного клапана проржавели или на клапане находятся посторонние предметы.； | 1. Проверьте； 2. Проверьте； 3: Очистка； 4: Очистка； |
| Нестабильное давление всасывания | 1. Неправильное расположение или установка корпуса датчика температуры； 2: Установлен слишком низкий уровень перегрева； | 1. Отрегулируйте положение корпуса датчика температуры.； 2: Отрегулируйте уровень перегрева； |
| Перегрев слишком сильный | Капиллярная трубка сломана. | Заменить расширительный клапан. |

■ Условия использования и инструкции по применению

При температуре окружающей среды ниже -15℃ включите кнопку работы обогревателя.	 , начните работать в течение 5-10 минут, затем включите агрегат и выключите кнопку работы обогревателя

■ Меры предосторожности при использовании

1. Правильный способ использования: сначала включить нагреватель, а затем холодильный агрегат. Холодильный агрегат и нагреватель не могут работать одновременно.

2. Используйте устройство строго в соответствии с инструкцией.

Описание функции подогрева воды двигателя

Приложение:

■ Электрическая принципиальная схема и отображение кодов аварийных сигналов.

После задержки автоматического отключения обогреватель не отключает пожарную сигнализацию. 5 коротких и 12 длинных.

Неисправность эл.цепи электронагревательной вилки. 5 коротких и 11 длинных.

Перегрев нагревателя. 5 коротких и 10 длинных.

Неисправность водяного насоса. 5 коротких и 9 длинных.

Неисправность эл.цепи двигателя. 5 коротких и 8 длинных.

Неисправность электромагнитного насоса. 5 коротких и 7 длинных.

Неисправность датчика температуры воды. 5 коротких и 6 длинных.

Неисправность датчика зажигания. 5 коротких и 5 длинных.

Датчик перегрева, сигнализация о перегреве в процессе работы. 5 коротких и 4 длинных.

Сигнализация о понижении или перенапряжения источника питания. 5 коротких и 3 длинных.

Пламя гаснет (5 попыток запуска) . 5 коротких и 2 длинных.

Не удается запустить (не удалось запустить дважды). 5 коротких и 1 длинный.

Индикатор мигает коротким импульсом: 0,2 сек.	Интервал импульсов: короткий импульс: 0,2 сек

Индикатор мигает длительным импульсом : 0,5 сек	Интервал импульсов: длинный импульс: 0,5 сек

Жидкостный нагреватель – коды неисправностей

Zhengzhou Kaixue Transport Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Адрес: Промышленный парк Цзюлун,

Зона экономического и технологического развития Чжэнчжоу.

Тел.: 0371-56529765

Факс: 0371-56529760

Веб-сайт: www.kaixuelenglian.com