Карта периодического технического обслуживания ХОУ SuperSnow серии KST

| Тип обслуживания |  |  | ТО-А | ТО-B | ТО-А | ТО-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |  | По наработке, м/ч | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 |
|  |  | По сроку, месяц | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Трудоемкость, н/ч |  | KST-2000 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 |
|  |  | KST-2000V | 2,5 | 6,0 | 2,5 | 6,0 |
| Содержание работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена моторного масла и масляного фильтра |  | • | • | • | • |
| 2 | Замена воздушного фильтра |  | • | • | • | • |
| 3 | Замена топливного фильтра |  | • | • | • | • |
| 4 | Проверка аккумулятора и уровня электролита |  | • | • | • | • |
| 5 | Очистка фильтра топливного насоса |  | • | • | • | • |
| 6 | Проверка состояния всех ремней |  | • |  | • |  |
| 7 | Замена всех ремней |  |  | • |  | • |
| 8 | Замена фильтра-осушителя |  |  | • |  | • |
| 9 | Замена охлаждающей жидкости двигателя |  |  | • |  | • |
| 10 | Промывка радиатора и конденсатора (при необходимости) |  |  | • |  | • |
| 11 | Проверка системы охлаждения двигателя (состояние ОЖ, уровень ОЖ в расширительном бачке и отсутствие утечек ОЖ) |  | • | • | • | • |
| 12 | Проверка и протяжка всех болтов и винтов холодильного оборудования |  | • | • | • | • |
| 13 | Проверка уровня масла в компрессоре |  | • | • | • | • |
| 14 | Проверка работы генератора переменного тока |  | • | • | • | • |
| 15 | Проверка температуры двигателя, датчиков |  | • | • | • | • |
| 16 | Очистка радиатора и конденсатора |  | • | • | • | • |
| 17 | Проверка частоты вращения двигателя под нагрузкой |  | • | • | • | • |
| 18 | Проверка режима размораживания |  | • | • | • | • |
| 19 | Проверка значения настройки датчика размораживания |  | • | • | • | • |
| 20 | Проверка уровня хладагента |  | • | • | • | • |
| 21 | Проверка системы управления хладагентом SV (переход на тепло/холод) |  | • | • | • | • |
| 22 | Проверка режима автоматического прекращения размораживания |  | • | • | • | • |
| 23 | Проверка состояния сливной трубки испарителя |  | • | • | • | • |
| 24 | Тестовая проверка агрегата перед запуском |  | • | • | • | • |
| 26 | Очистка вентиляции картера двигателя |  | • | • | • | • |
| 27 | Очистка и регулировка топливных форсунок |  | • | • | • | • |

Примечание: Работы, выделенные жирным шрифтом, клиентом оплачиваются как отдельные дополнительные работы и в основное время ТО не

включены.