Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Rev V1.1 2023/07/20

Rev V1.1 2023/07/20

Предисловие

Данное руководство разработано компанией Zhengzhou Kaixue Transportation Equipment Co., Ltd.
Данное руководство подготовлено и разработано отделом технологических исследований и разработок компании Zhengzhou Kaixue Transport Equipment Co., Ltd.

Основные составители данного руководства: Юань Жунъи, Чжан Цзыян, Го Цзюньвэй, Го Хуайюань, Чжан Румин, Ван Линьлинь, Лю Минчуань.

Предыдущие версии стандартов, замененные настоящим руководством, следующие:

| № | Номера версий | Изменить контент | Время | Сотрудник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.1 | Обновление электрической схемы 2 | 2023/07/20 | 张儒铭 |
| 2 | V1.2 | Заправка хладагента (раздел 2.3) | 2023/09/15 | 刘明川 |
| 3 |  |  |  |  |

# Оглавление

Оглавнение	3

1.Положение безопасности	11

1.1 Меры безопасности	11

1.2 Специальные предупреждения	16

1.3 Знаки безопасности	18

2.Описание агрегата	19

2.1 Ознакомление	19

2.2 Использование хладагента	19

2.3 Общие сведения	20

2.4 Конденсационная часть	23

2.4.1 Двигатель	24

2.4.2 Воздушная часть	24

2.4.3 Части усправления двигателем	24

2.4.3.1 Электромагнитный клапан воспламенения	24

2.4.3.2 Датчик оборотов двигателя	24

2.4.3.3 Датчик давления моторного масла	24

2.4.3.4 Датчик температуры охлаждающей жидкости	25

2.4.4 Генератор переменного тока	25

2.4.4.1 Генератор переменного тока	25

2.4.4.2 Регулятор напряжения	25

2.4.5 Система передачи движения	26

2.4.6 Разгрузочное устройство	26

2.4.7 Компрессор	26

2.4.7.1 Разгрузочный клапан	27

2.4.7.2 Работа без нагрузки	27

2.4.7.3 Работа под нагрузкой	27

2.4.8 Переключатели и датчики компрессора	28

2.4.8.1 Реле высокого давления компрессора	28

2.4.8.2 Датчик давления нагнатания компрессора	28

2.4.8.3 Датчик давления всасывания компрессора 	28

2.4.8.4 Датчик температуры нагнетания компрессора	28

2.4.8.5 Датчик температуры всасывания компрессора	28

2.4.9 Конденсаторный змеевик	28

2.4.10 Теплообменник	29

2.4.11 Датчик температуры окружаещего воздуха	29

2.4.12 Электромагнитный клапан	29

2.4.13 Фильтр осушитель	29

2.4.14 Резервуар	29

2.5 Испарительная часть	30

2.5.1 Змеевик испарителя	30

2.5.2 Расширительный клапан испарителя	30

2.5.3 Клапан регулирования всасывания компрессора	30

2.5.4 Выключатели и датчики испарителя	30

2.5.4.3 Датчик температуры окончания оттайки	30

2.5.4.4 Датчик температуры возвратного воздуха	31

2.5.4.5 Датчик температуры приточного воздуха	31

2.6 Данные двигателя	31

2.7 Данные компрессора	33

2.8 Данные холодильной системы	33

2.9 Холодильный контур - охлаждение	34

2.10 Холодильный контур – нагрев и оттайка	35

3.Эксплуатация	36

3.1 Контроллер	36

3.2 Запуск	37

a) Предварительный контроль	38

b) Изменение настроек	40

b)Запуск и остановка работы	41

3.6 Режим непрерывной работы	41

3.7 Выбор языка	42

3.8 Меню настроек пользователя	43

3.9 Меню расширенных настроек	44

3.10 Меню просмотра пользователя	45

3.11 Просмотр активных ошибок	46

3.12 Режим сна	47

3.13 Выключение агрегата	47

4.Двигатель и контроль температуры	48

4.1 Ознакомление	48

4.2 Последовательность действий-электрическая схема	48

4.3 Контроль двигателя	48

4.3.1Последовательность запуска двигателя	48

4.3.2 Переход на высокую скорость	49

4.4 Контроль функций	50

4.4.1 Охлаждение 	50

4.4.2 Оттайка	51

4.5 Оттайка	51

4.5.1 Включение оттайки	51

4.5.1.1 Оттайка в соответствии с состоянием змеевика	51

4.5.1.2Оттайка по времени	52

4.5.2Работа оттайки	52

4.5.3 Завершение оттайки	52

4.5.3.1 Последовательность завершение оттайки	52

5.Интерфейс системы управления	53

5.1 Способы подключения	53

5.2Действия перед установкой	53

5.2.2Замена контроллера	54

6.Устранение неполадок	54

6.1 Описание	54

6.2 Напоминание	55

6.3 Ошибки	57

7.Техническое обслуживание	63

7.1 Каталог тем	63

7.2 Регулярное обслуживание	64

7.3 Предварительная проверка	64

7.4 Ремонт корпуса	67

7.4.1Снятие решетки	67

7.4.2Обслуживание и замена дверного замка	68

7.4.2.1Обслуживание дверных замков	68

7.4.2.2Замена троса	68

7.4.3Модуль дисплея	69

7.5 Осмотр двигателя и сопутствующих систем	69

7.5.1 Топливная система	69

7.5.2 Электронная устройство фильтрации  насоса	70

7.5.3 Замена ротационного топливного фильтра	71

7.5.4 Моторное масло и маслянный фильтр	71

7.5.4.1Проверка уровня моторного масла	71

7.5.4.2 Замена моторного масла	72

7.5.4.3 Замена маслянного фильтра	73

7.5.5 Воздушный фильтр	73

7.5.6 Свеча накаливания двигателя	74

7.5.6.1 Устранение неполадок подогревателя 
двигателя	74

7.5.6.2 Замена предпускового подогревателя двигателя	74

7.5.7 Система управления двигателем	76

7.5.8 Датчик скорости	76

7.5.9 Система охлаждения	76

7.5.9.1 Промывка	76

7.5.9.2 Замена сердцевины	78

7.5.10 Водяной насос/ ремень генератора	79

7.5.11 Устройство вентеляции картера	79

7.6 Обслуживание системы трансмисии	80

7.6.1 Нижний ремень	80

7.6.2 Верхний ремень	81

7.6.3 Ремень генератора	83

7.6.4 Конденсационный вентилятор	83

7.6.5 Муфта сцепления	84

7.6.6 Вентилятор испарителя	85

7.6.7 Вал вентилятора	85

7.6.8 Редуктор	86

7.7 Ремонт холодильной системы	86

7.7.1 Ремонт разъемов для холодильных систем	87

7.7.2 Техническое обслуживание сервисного клапана	87

7.7.2.1 Проверьте уровень заполнения	88

7.7.2.2 Проверьте отсутствия конденсата	88

7.7.2.3 Подключение агрегата	89

7.7.2.4 Замена на стороне низкого напряжения	89

7.7.2.5 Замена компрессора и его соеденительных 
частей	90

7.7.2.6 Регулировка заряда	91

7.7.3 Проверка утечек	92

7.7.3.1 Проверка герметичности заправленных систем	92

7.7.3.2 Проверка герметичности незаправленных 
систем	92

7.7.4 Система вакуумирования и удаление влаги	93

7.7.4.1 Дренаж системы	94

7.8 Обслуживание компрессоров и разгрузчиков	94

7.8.1 Определение ремонта или замены	94

7.8.2 Слив отработанного масла	95

7.8.3 Снятие и замена компрессора	95

7.9 Ремонт холодильной системы	97

7.9.1 Змеевик испарителя	97

7.9.2 Змеевик конденсатора	98

7.9.2.1 Очистка	98

7.9.2.2 Змеевик конденсатора	98

7.9.3 Фильтр осушитель	99

7.9.3.1 Проверка фильтра осушителя	99

7.9.3.2 Замена фильтра осушителя 	99

7.9.4 Замена индикаторного стекла резервуара для жидкости или плавкую пробку.	99

7.9.5 Регулирующий клапан контроля давления конденсатора (SV1)	100

7.9.5.1 Процедура проверки электромагнитного 
клапана	100

7.9.5.2 Замена катушки	101

7.9.5.3 Замена частей	101

7.9.6 Клапан линии жидкости (SV2)/оттаивания горячим газом (SV4)	102

7.9.6.1 Замена катушки	102

7.9.6.2 Замена внутренних частей	103

7.9.8 Клапан регулировки давления всасывания	103

7.9.9 Расширительный клапан испарителя	104

7.9.9.1Замена расширительного клапана и фильтра.	104

7.9.10 Замена одностороннего клапана	104

7.9.11 Переключатель высокого напряжения	105

7.9.11.1Проверка переключателя высокого напряжения	105

7.9.11.2 Замена переключателя высокого напряжения	105

7.9.12 Датчик давления	105

7.9.13 Включатель оттайки	106

8.Устранение неполадок	106

9. Электропроводка	117

9.1 Жгут проводов, проводка кабеля	117

9.2 Схематический чертеж	122

、

# 1. Положение безопасности

## 1.1 Меры безопасности
Операции по техническому обслуживанию и аспекты безопасности, представленные в этом руководстве, предназначены для предотвращения связанных с этим несчастных случаев. В целях вашей безопасности в соответствующих местах на агрегате размещены соответствующие предупреждающие знаки.

Перед использованием данного холодильного агрегата внимательно прочитайте всю информацию по технике безопасности, описанную в данном руководстве и указанную на изделии. Любой, кто использует эту холодильную установку, должен заранее пройти обучение, а затем иметь возможность безопасно использовать ее.。

Перед использованием данного холодильного агрегата внимательно прочитайте всю информацию по технике безопасности, описанную в данном руководстве и указанную на изделии. Любой, кто использует эту холодильную установку, должен заранее пройти обучение, а затем иметь возможность безопасно использовать ее.。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Средства индивидуальной защиты

Как указано в данном руководстве, перед выполнением каких-либо операций с данной холодильной установкой всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты.

Во время работы устройства рекомендуется носить средства защиты органов слуха.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Работы на высоте

При выполнении технического обслуживания установки используйте соответствующие защитные средства, такие как: безопасные эскалаторы, рабочие платформы для обслуживания и т. д.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Автоматический запуск

Агрегат имеет функцию автоматического включения/выключения (это очень эффективная функция экономии топлива)。

Когда агрегат установлен в автоматический режим работы, он может запуститься автоматически в любое время без какого-либо предупреждения.

Перед обслуживанием агрегата убедитесь, что главный выключатель питания выключен, и убедитесь, что агрегат не запускается автоматически.

Установите четкие предупреждающие знаки или заблокируйте зону выключателей.

Плюсовой провод аккумулятора для дорожного использования

Вилка кабеля питания в режиме резервного питания

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ремни и вентиляторы

Агрегат имеет автоматическую функцию «старт/стоп». Если установлен автоматический режим работы, агрегат может запуститься автоматически при любых обстоятельствах.

Во время работы агрегата будьте осторожны с движущимися частями, такими как ремни и лопасти вентилятора.

Перед обслуживанием агрегата убедитесь, что главный переключатель управления выключен и устройство не запускается автоматически. Установите четкие предупреждающие знаки или заблокируйте зону выключателей.

Если имеются защитные агрегата (например, решетки вентиляторов, кожухи вентиляторов и т. д.), убедитесь, что они работоспособны. Не снимайте их во время работы агрегата.

。Держите голову и другие части тела, одежду, волосы и инструменты подальше от движущихся частей устройства.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Хладагент

Непосредственный контакт хладагента в агрегате с кожей или глазами может привести к обморожению, ожогам или слепоте.

Хладагенты являются токсичными газами. Только персонал, имеющий соответствующую квалификацию или опыт, может обращаться с хладагентами или использовать их.

Любые химически активные вещества, а также легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества следует хранить вдали от агрегата.

При контакте с хладагентами используйте средства индивидуальной защиты, такие как глаза, защитная одежда, перчатки и т. д.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Обморожение или ожоги

Когда агрегат работает в обычном режиме или кратковременно останавливается, некоторые части агрегата могут быть очень горячими или холодными (например, выхлопная труба двигателя, выхлопная труба высокого давления, теплообменник, резервуар для жидкости, аккумулятор, двигатель и т. д.).

При обслуживании агрегата надевайте защитные перчатки во избежание травм.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

：Электрические компоненты

Когда холодильная установка работает от электричества, некоторые компоненты, особенно электрический блок управления, заряжаются.

При работе с электроустановками необходимо использовать соответствующие инструменты и носить соответствующие средства индивидуальной защиты: защитные перчатки и защитные очки.
Перед обслуживанием холодильной установки убедитесь, что главный выключатель питания находится в положении «выключено».

Убедитесь, что холодильная установка отключена от источника питания. Как упоминалось выше заблокируйте и пометьте источник питания устройства. Прежде чем работать внутри блока управления питанием, вы должны убедиться, что на блок управления не подается питание.

Перед обслуживанием конденсаторов разрядите все конденсаторы во избежание поражения электрическим током.

Если блок управления должен работать при включенном блоке управления, оператор должен иметь сертификат, разрешающий работу в среде низкого/высокого напряжения.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Антифриз двигателя
Агрегат оснащен системой охлаждения высокого давления.При обычной работе агрегата антифриз циркулирует в установке и находится под высокой температурой и высоким давлением.

Не открывайте крышку бака с горячим антифризом когда агрегат работает или только что остановлен.

Если вам необходимо открыть крышку, подождите не менее десяти минут после остановки машины, затем медленно отвинтите крышку и сбросьте давление внутри.

В случае утечки антифриза немедленно вымойте его, чтобы люди не поскользнулись.
Избегайте попадания антифриза на кожу и в глаза.Если вам необходимо вступить в контакт с антифризом, используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитная одежда, очки и т. д.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Аккумулятор

Данная холодильная установка может быть оснащена свинцово-кислотной батареей. При зарядке аккумулятора обычно выделяется небольшое количество горючего и взрывоопасного водорода.

Брызги кислоты на кожу или глаза могут вызвать серьезные ожоги.

Держите пламя, воспламененные предметы или пламя вдали от компонентов аккумулятора.

При обращении с аккумуляторами и их зарядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Обрезка кромки
Прикасаясь к агрегату или открывая некоторые закрытые детали, обратите внимание на острые углы (например, змеевик испарителя, радиатор водяного бака, зажимы и т. д.).
При обслуживании или ремонте агрегата надевайте защиту, например перчатки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Защита окружающей среды

Пожалуйста обратите внимание на защиту окружающей среды при использовании этого холодильного агрегата.
Во избежание загрязнения окружающей среды не сливайте хладагент в атмосферу и не выбрасывайте хладагент, масло, аккумуляторы и химические вещества в природу. Он должен быть переработан и регенерирован в соответствии с действующими правилами.

Никому не разрешается ремонтировать компьютерную плату и плату дисплея ни при каких обстоятельствах.Если возникнут проблемы с этими деталями, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., и мы заменим их.

Технические специалисты не могут проверять схему процессора, а могут только проверять клеммы проводки (то есть места подключения жгута проводов) и нормально ли работают компоненты микропроцессора при различных напряжениях и в условиях сверхнизких токов. Неправильное использование вольтметров, перемычек, тестеров обнаружения обрыва цепи и других устройств может привести к необратимому повреждению микропроцессора.

Большинство электронных компонентов подвержены повреждениям, вызванным электростатическим разрядом (ESD). Иногда в самом человеческом теле может быть достаточно статического электричества, которое может привести к повреждению электронных компонентов, как только человеческое тело вступит с ними в контакт. Это явление особенно очевидно на интегральной схеме микропроцессора автономной холодильной установки.

Никому не разрешается ремонтировать компьютерную плату и плату дисплея ни при каких обстоятельствах.Если возникнут проблемы с этими деталями, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., и мы заменим их.

Технические специалисты не могут проверять схему процессора, а могут только проверять клеммы проводки (то есть места подключения жгута проводов) и нормально ли работают компоненты микропроцессора при различных напряжениях и в условиях сверхнизких токов. Неправильное использование вольтметров, перемычек, тестеров обнаружения обрыва цепи и других устройств может привести к необратимому повреждению микропроцессора.

Большинство электронных компонентов подвержены повреждениям, вызванным электростатическим разрядом (ESD). Иногда в самом человеческом теле может быть достаточно статического электричества, которое может привести к повреждению электронных компонентов, как только человеческое тело вступит с ними в контакт. Это явление особенно очевидно на интегральной схеме микропроцессора автономной холодильной установки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Правильная циркуляция воздуха внутри фургона, вокруг или сквозь груз (продукты питания) является ключевым фактором сохранения качества продукции во время перевозки. Если количество воздуха, циркулирующего вокруг груза (продуктов питания), будет недостаточным, груз (продукты питания) перегреется или замерзнет сверху.

Активно рекомендуется использование поддонов. Если используются поддоны, воздух свободно проходит через эти поддоны и обратно в испаритель, поэтому эти поддоны защищают груз от тепла, исходящего от кузова грузовика. При использовании поддонов следует учитывать одну вещь: не складывайте дополнительные коробки на платформу позади грузовика, поскольку это будет препятствовать циркуляции воздуха.

Правильная укладка груза – еще один важный фактор защиты продукции. Например, продукты, которые могут выделять тепло, такие как фрукты и овощи, следует укладывать таким образом, чтобы воздух мог циркулировать между продуктами для достижения эффекта отвода тепла; этот метод укладки называется (пустая укладка товаров). , замороженные продукты и другие товары, не выделяющие тепло, следует складывать плотно друг к другу в центре коробки.

Все продукты должны храниться на определенном расстоянии от боковых стенок отсека, чтобы воздух мог циркулировать между стенкой отсека и грузом и не допускать проникновения тепла через стенку отсека и повреждения груза.

Правильная циркуляция воздуха внутри фургона, вокруг или сквозь груз (продукты питания) является ключевым фактором сохранения качества продукции во время перевозки. Если количество воздуха, циркулирующего вокруг груза (продуктов питания), будет недостаточным, груз (продукты питания) перегреется или замерзнет сверху.

Активно рекомендуется использование поддонов. Если используются поддоны, воздух свободно проходит через эти поддоны и обратно в испаритель, поэтому эти поддоны защищают груз от тепла, исходящего от кузова грузовика. При использовании поддонов следует учитывать одну вещь: не складывайте дополнительные коробки на платформу позади грузовика, поскольку это будет препятствовать циркуляции воздуха.

Правильная укладка груза – еще один важный фактор защиты продукции. Например, продукты, которые могут выделять тепло, такие как фрукты и овощи, следует укладывать таким образом, чтобы воздух мог циркулировать между продуктами для достижения эффекта отвода тепла; этот метод укладки называется (пустая укладка товаров). , замороженные продукты и другие товары, не выделяющие тепло, следует складывать плотно друг к другу в центре коробки.

Все продукты должны храниться на определенном расстоянии от боковых стенок отсека, чтобы воздух мог циркулировать между стенкой отсека и грузом и не допускать проникновения тепла через стенку отсека и повреждения груза.

1.2特别警告和声明Специальные предупреждения

## 1.3  Знаки безопасности

Глава 2. Описание агрегата

2.1 Ознакомление

Внимание

Устройство может автоматически запуститься в любое время, даже если переключатель находится в положении «выключено». Перед проверкой/обслуживанием используйте соответствующие процедуры блокировки/маркировки. Осмотр/ремонт всего оборудования должен выполняться только соответствующим образом обученным персоналом.

Настоящее руководство содержит эксплуатационные данные, электрические данные и инструкции по эксплуатации холодильного оборудования, перечисленных в Таблице 2-1.

Табличка с моделью/серийным номером агрегата расположена на внутренней раме агрегата, как показано на рисунке 2.1.

2.2 Использование хладагента

Внимание

4

Агрегат заправлен хладагентом R404A. Помимо номера модели на агрегате указан тип используемого хладагента.

Агрегат заправлен

R 404 A

Агрегат заправлен

R 404 A

2.3 Общие сведения

Агрегат описанный в данном руководстве, представляет собой цельный, автономный, полностью готовый, предварительно смонтированный, охлаждающий/нагревающий дизельный агрегат. Данный агрегат используется в кузове для поддержания температуры груза в очень узком диапазоне.

Система управления включает в себя ручные переключатели, модули управления, предохранители и соответствующую проводку.

Регулирование температуры обеспечивается системой управления KaiXue (см. главу 2.6). Как только в системе будет установлена ​​желаемая температура, устройство будет автоматически работать для поддержания желаемой температуры в пределах, очень близких к целевому диапазону. Система управления автоматически управляет высокой и низкой скоростью охлаждения или высокой и низкой скоростью нагрева по мере необходимости для поддержания необходимой температуры в холодильном отделении.

Стандартное оборудование включает функцию автоматического старт-стоп. Эта функция обеспечивает автоматическую циклическую работу дизельного двигателя, обеспечивая таким образом энергосберегающую альтернативу непрерывной работе двигателя, позволяя контролировать температуру путем попеременного охлаждения и нагревания приточного воздуха (воздуха на выходе испарителя).

агрегат можно разделить на три основные части.

- Конденсаторная секция (рис. 2.1 и рис. 2.2), включающая унифицированный привод и трансмиссию (рис. 2.2)

- Испарительная часть (рис. 2.3)

- Система управления (рис. 2.2 и рис. 2.7)

| Модель | Тип фреона | Объем | Компрессор | Двигатель | Скорость вращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KST-2000 | R404A | 7.5KG | 6UFRY | 404D-22 | 1750 1450 |
| KST-2000V |  |  | FK40/655TK |  |  |

Рисунок 2-1 Вид спереди – компоненты холодильной системы

1. Конденсатор 2. Датчик температуры окружающей среды 3. Конденсационный вентилятор 4. Воздушный переключатель оттайки 5. Электромагнитный клапан регулирования давления в конденсаторе 6. Резервуар для жидкости

7. Смотровое стекло резервуара для жидкости 8. Емкость осушителя 9. Ревизионный клапан трубопровода жидкости 10. Электромагнитный клапан горячего газа 11. Электромагнитный клапан линии жидкости 12. Теплообменник

13. Датчик температуры на всасывании компрессора 14. Задний разгрузочный клапан 15. Передний разгрузочный клапан 16. Компрессор 17. Ревизионный клапан всасывания и фильтр 18. Смотровое стекло компрессора 19. Ревизионный клапан и фильтр выхлопных газов 20. Табличка с моделью/серийным номером

Рисунок 2- 2. Компоненты двигателя и системы управления, вид спереди

1. Расширительный бачок 2. Сцепление 3. Топливный фильтр 4. Выхлопная труба 5. Датчик температуры воды 6. Воздушный фильтр 7. Датчик температуры всасываемого воздуха

8. Генератор 9. Модуль дисплея 10. Пуск/работа – включение и выключение питания 11. Разъем USB 12. Датчик давления масла

13. Отверстие для слива масла 14. Масляный фильтр 15. Масляный щуп двигателя 16. Электромагнитный клапан скорости 17. Стартер 18. Натяжитель

19.Аккумулятор 20. Коробка передач и верхний ремень.

Рисунок 2-3 Часть испарителя

1. Листовой воздуховыпускной патрубок 2. Датчик температуры вытяжного воздуха 3. Вентилятор испарителя 4. Сердечник испарителя 5. Металлический сердечник испарителя 6. Разъем реле давления воздуха

7. Датчик температуры возвратного воздуха 8. Тепловой экран 9. Расширительный клапан 10 Трубка горячего газа

2.4 Конденсационная часть

Конденсационная часть (см. Рисунок 2.1 и Рисунок 2.2) включает в себя привод двигателя-компрессора (одиночный привод), систему передачи мощности (привод вентилятора), полностью автоматическую систему подачи свежего воздуха, вентилятор конденсатора, конденсатор, радиатор, теплообменник, электромагнитные клапаны, систему оттайки, воздушные выключатели, трубопроводы, проводка и сопутствующие компоненты

Одноприводной узел (см. рис. 2.2) включает в себя двигатель, компрессор, генератор переменного тока, воздушный фильтр, систему охлаждения, топливную систему, систему фильтрации моторного масла и датчики двигателя. В систему передачи мощности входят приводные ремни, редукторы, валы вентиляторов и муфты.

2.4.1 Двигатель

Двигатель представляет собой четырехцилиндровый дизельный двигатель с хорошей топливной экономичностью. Он приводит в действие компрессор напрямую через нейлоновый погружной механизм и адаптер. Адаптер также включает в себя V-образный шкив, который приводит в движение трансмиссию. Система охлаждения двигателя состоит из радиатора (установлен на змеевике конденсатора) и переливного бачка охлаждающей жидкости. Оборудование двигателя:

- Предпусковой подогреватель двигателя для облегчения запуска двигателя.

- Роторный масляный фильтр двигателя и ротационный топливный фильтр на стороне всасывания.

- Генератор переменного тока обеспечивает питание систем управления и зарядки аккумулятора.

2.4.2 Воздушная система двигателя

Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли и песка в двигатель и чрезмерный износ всех рабочих частей, тем самым продлевая срок службы и производительность двигателя. Оператор несет ответственность за соблюдение инструкций по регулярной замене воздушного фильтра. (См. главу 7.5.5.)

2.4.3 Части управления двигателем

2.4.3.1 Электромагнитный клапан воспламенения

Электромагнитный клапан срабатывания пламени изменяет положение штока поршня по сигналу системы управления, тем самым управляя подачей топлива к форсунке. Электромагнитный клапан воспламенения меняет положение штока поршня в соответствии с сигналом, посылаемым системой управления, тем самым контролируя подачу топлива к форсунке.

2.4.3.2 Датчик оборотов двигателя

Датчик скорости передает информацию о рабочей скорости двигателя в систему управления. Датчик скорости расположен в крышке двигателя и коробки передач.

2.4.3.3 Датчик давления моторного масла

Реле давления масла обычно разомкнуто и закрывается при повышении давления, посылая в систему управления сигнал о том, что давление масла достаточно при работающем двигателе. Прежде чем система управления KaiXue получит входной сигнал переключателя, после запуска двигателя происходит задержка в 15 с, чтобы двигатель мог повысить давление масла. Переключатель расположен в блоке масляного фильтра.

2.4.3.4 
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

Этот датчик температуры представляет собой датчик термисторного типа, который предоставляет системе управления KaiXue информацию о температуре охлаждающей жидкости двигателя, которая должна отображаться, и используется для управления двигателем и системой охлаждения. Этот датчик расположен в отверстии возврата воды с правой стороны двигателя.

2.4.4 Генератор переменного тока

Питание для системы управления KaiXue и зарядки аккумулятора обеспечивается генератором переменного тока 12 В постоянного тока.

2.4.4.1 Генератор переменного тока

Внимание

。
При установке батарей обратите внимание на правильную полярность. Отрицательная клемма аккумулятора должна быть соединена с массой. Неправильная полярность может привести к повреждению выпрямительных диодов генератора. В качестве меры предосторожности при зарядке аккумуляторов в устройстве сначала отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, а затем положительную клемму аккумулятора.

。
Генератор преобразует механическую и магнитную энергию в переменный ток (AC) и напряжение посредством вращения электромагнитного поля (ротора) внутри трехфазного стартора. Переменный ток и напряжение преобразуются в постоянный ток и напряжение посредством трехфазной двухполупериодной системы выпрямления. Использование шести кремниевых выпрямительных диодов.

2.4.4.2 Регулятор напряжения

Интегральный регулятор представляет собой полностью электронное транзисторное устройство. Для регулирования напряжения системы генератора не используются механические контакты или реле. Электронная схема не нуждается в настройке, а используемые полупроводниковые активные компоненты достаточно надежные чтобы обеспечить герметичность агрегата. Система имеет температурную компенсацию для достижения идеальной скорости зарядки при любых температурах.

2.4.5 
Система передачи движения

Рисунок 2-4 Передача энергии

Рисунок 2-4 Передача энергии

。Система передачи мощности показана на рисунке 2-4, которая может передавать мощность двигателя на вентиляторы конденсатора и испарителя; система состоит из верхнего и нижнего ремней, рулевого механизма, вала вентилятора и сцепления.

2.4.6 Разгрузочное устройство

В стандартную комплектацию компрессора входит разгрузочное устройство для регулирования производительности компрессора; в условиях низкой нагрузки объем компрессора уменьшается в соответствии с потребностью в низкой нагрузке, что повышает точность регулирования температуры и одновременно снижает расход топлива.

2.4.7 Компрессор

Компоненты компрессора включают компрессор, сервисные клапаны на всасывании и нагнетании, реле высокого давления, датчики температуры нагнетания, а также датчики давления на всасывании и нагнетании. Компрессор всасывает газообразный хладагент из испарителя, сжимает его в газообразный хладагент с высокой температурой и высоким давлением и отправляет его в конденсатор.

2.4.7.1 Разгрузочный клапан

Рисунок 2-5: Состояние полной нагрузки при наличии питания (слева), состояние разгрузки при потере питания (справа)

2.4.7.2 Работа без нагрузки

。Как показано на левой стороне рисунка 2-5, после подачи питания на разгрузочный электромагнитный клапан шток электромагнитного клапана закроет впускное отверстие для воздуха в цилиндре.

Газообразный хладагент не поступает в цилиндр, где расположен разгрузочный электромагнитный клапан, и разгруженная группа цилиндров будет продолжать работать под нагрузкой до тех пор, пока разгрузочный электромагнитный клапан не потеряет мощность и не откроется впускное отверстие для воздуха в цилиндре.

2.4.7.3 Работа под нагрузкой

Как показано на правой стороне Рисунка 2-5, когда разгрузочный электромагнитный клапан выключен, шток электромагнитного клапана откроет воздухозаборник цилиндра.

Газообразный хладагент поступает в цилиндр, где расположен разгрузочный электромагнитный клапан, сжимается за счет возвратно-поступательного движения цилиндра и поступает в выхлопную трубу системы через выпускное отверстие. Нагруженный блок цилиндров будет продолжать работать с полной нагрузкой до тех пор, пока на электромагнитный клапан не будет подано напряжение и не откроется перепускное отверстие для газа.

2.4.8 Переключатели и датчики компрессора

2.4.8.1 Реле высокого давления компрессора

Реле высокого давления обычно нормально закрыто. Когда давление выхлопных газов поднимается до предельного значения 32 бар, реле давления размыкается и отправляет сигнал в систему управления. Контроллер подает сигнал тревоги и останавливает двигатель.

2.4.8.2 Датчик давления нагнетания компрессора

Датчик давления выхлопных газов подает сигнал высокого давления в систему управления KaiXue. Показания отображаются на термостате и используются для управления работой холодильной системы.

2.4.8.3 Датчик давления всасывания компрессора

Датчик давления всасывания подает сигнал низкого давления в систему управления KaiXue. Показания отображаются на термостате и используются для управления работой холодильной системы.

2.4.8.4 Датчик температуры нагнетания компрессора

Датчик температуры выхлопных газов представляет собой датчик термисторного типа, который подает сигнал в систему управления, а показания отображаются на термостате и используются для управления работой холодильной системы.

2.4.8.5 Датчик температуры всасывания компрессора

Датчик температуры всасывания представляет собой датчик термисторного типа, который подает сигнал в систему управления, а показания отображаются на термостате и используются для управления работой холодильной системы.

2.4.9 Конденсаторный змеевик

Конденсационный змеевик микроканального типа. Змеевик конденсации состоит из двух частей: змеевика конденсатора и змеевика переохладителя. Функция змеевика конденсатора заключается в конденсации газообразного хладагента с высокой температурой и высоким давлением, выходящего из компрессора. в хладагент средней температуры и высокого давления. Функция змеевика переохладителя заключается в дальнейшем охлаждении жидкого хладагента средней температуры и высокого давления, вытекающего из резервуара, для увеличения степени охлаждения системы.

2.4.10 Теплообменник

Теплообменник представляет собой пластинчатый теплообменник, установленный в главном всасывающем трубопроводе и трубопроводе жидкости. Он использует хладагент во всасывающем трубопроводе для поглощения тепла, снижения температуры хладагента в жидкостном трубопроводе и увеличения степени охлаждения.

2.4.11 Датчик температуры окружающего воздуха

Датчик температуры окружающего воздуха представляет собой датчик термисторного типа, который передает информацию о температуре воздуха на входе в конденсатор в систему управления. Показания отображаются в регистраторе данных и используются для управления работой холодильной системы.

2.4.12 Электромагнитный клапан

Электромагнитные клапаны включают электромагнитный клапан регулирования давления конденсации (SV1), электромагнитный клапан жидкости (SV2) и электромагнитный клапан горячего газа (SV4); используются для переключения режимов работы агрегата и регулирования расхода в системе.

2.4.13 Фильтр осушитель

Фильтр-осушитель представляет собой цилиндрический корпус, содержащий влагопоглотитель и фильтр. Этот компонент устанавливается в трубки и используется для фильтрации примесей и влаги в системе.

2.4.14 Резервуар

При изменении условий работы холодильной системы изменяется расход хладагента, необходимый системе. Резервуар для жидкости используется для хранения хладагента сверх того, что необходимо для циркуляции в системе. Когда система вакуумируется при низком давлении, ее можно использовать в качестве контейнера для хранения хладагента.

2.5 Испарительная часть

Испаритель расположен в прямоугольном отверстии в верхней части передней панели холодильника. При установке испаритель располагается внутри изолированной улитки агрегата, а конденсатор – снаружи изолированной улитки.

2.5.1 Змеевик испарителя

Змеевик испарителя представляет собой трубчато-ребристый теплообменник. Во время работы в режиме охлаждения жидкий хладагент с низкой температурой и низким давлением, дросселируемый расширительным клапаном, поступает в испаритель, поглощает тепло из воздуха в холодильной камере и снижает температуру внутри холодильной камеры.

В режиме нагрева газообразный хладагент с высокой температурой и высоким давлением, выпускаемый из компрессора, поступает в змеевик испарителя, отдает тепло в коробку, а затем возвращается в компрессор через клапан регулирования давления всасывания.

В режиме размораживания направление потока хладагента такое же, как и в режиме обогрева , но в режиме размораживания вентилятор испарителя перестает работать.

2.5.2 Расширительный клапан испарителя

Расширительный клапан имеет функцию автоматического управления, которая регулирует поток жидкости в испаритель в зависимости от изменения перегрева хладагента выходящего из испарителя.  Расширительный клапан поддерживает относительно стабильный перегрев газа выходящего из испарителя, независимо от изменений давления всасывания. Этот клапан расположен в жидкостной линии на входе в дозатор.

2.5.3 Клапан регулирования давления всасывания компрессора

Клапан регулирования давления всасывания регулирует открытие в соответствии с потребностями потока хладагента в системе и нагрузкой двигателя

2.5.4 Выключатели и датчики испарителя

2.5.4.1 Датчик температуры окончания оттайки

Датчик температуры окончания оттайки представляет собой датчик термисторного типа, который передает информацию о температуре испарителя в систему управления, а показания отображаются на термостате для определения температуры окончания оттайки. Этот датчик расположен на выпускной линии испарителя.

2.5.4.2 Датчик температуры возвратного воздуха

Датчик температуры возвратного воздуха представляет собой датчик температуры термисторного типа. Этот датчик измеряет температуру воздуха поступающего в испаритель, и передает информацию о температуре воздуха в систему управления. Данные отображаются на экране и используются для управления холодильной системой. Датчик расположен на кронштейне за центром решетки возвратного воздуха.

2.5.4.3 Датчик температуры приточного воздуха

Датчик температуры приточного воздуха представляет собой датчик контроля температуры термисторного типа, который предоставляет системе управления информацию о температуре воздуха выходящего из испарителя. Показания отображаются на экране и используются для управления холодильной системой. Датчик расположен внутри корпуса воздуховыпускного отверстия.

2.6 Данные двигателя

| Агрегат | Модель |
| --- | --- |
| Модель двигателя | Perkins 404D-22 |
| Номинальная мощность | 31.4 kW±5 % / 2600 rpm |
| Объем | 2.216 л |
| Цилиндры | 4 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. См. Таблицу 2–1 для настроек частоты вращения двигателя. |  |
| Вес нетто | (около) 184 кг |
| Емкость охлаждающей жидкости | 15 кг Kaixue предлагает фирменный антифриз |
| Термостат | 82-95 ℃ (открытие) |
| Топливная система |  |
| Топливо | NO.1 Зима: Дизельное топливо: №1. NO.2 (Также разрешено использование до 5% биодизеля.) Лето: Дизельное топливо: №2 (также допускается содержание биодизельного топлива максимум 5%). |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Предпусковой подогреватель | 9,5±1 А 9,5±1 А при 11 В при 11 В постоянного тока, сопротивление около 1 Ом. постоянного тока, сопротивление ~1 Ом |
| Система смазки |  |
| Давление масла в двигателе | 0,7 кг/см² — двигатель работает на высоких оборотах |
| Предохранительный выключатель давления моторного масла (ENOPS) | При повышении давления закрывается и открывается при давлении 18 фунтов на кв. дюйм (1,22 бар); при падении давления открывается при давлении 12 фунтов на кв. дюйм (0,82 бар). |
| Вязкость моторного масла: API CG или выше или Mobil Delvac 1. | Если температура наружного воздуха ниже 32 °F (0 °C), используйте 10W30 или Mobil Delvac 1(5W 40). Если температура наружного воздуха превышает 32 °F (0 °C), используйте 10W30 или Mobil Delvac 1 (5W 40) или 15W 40. |
| Интервал замены моторного масла | Подробную информацию о интервале обслуживания см. в главе 7.5.4. |
| Аккумулятор | 12 V номинал -90 А |

2.7 Данные компрессора

| Агрегат | Модель |
| --- | --- |
| Модель компрессора | 6UFRY |
| Тип | Возвратно-поступательный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество деинсталляторов | 2 |
| Вес | 43 кг (без муфты/шкива) |
| Емкость компрессорного масла | 2.5L |
| Одобренное компрессорное масло | BITZER B5.2MO / AB |

2.8 Данные холодильной системы

| Агрегат | Модель |
| --- | --- |
| Воздушный переключатель оттайки | 50-500Pa |
| Переключатель высокого давления | PSH 25-32bar |
| Вес устройства (без аккумулятора и основы) | 820kg |
| Аккумулятор | Varta 12V-135Ah Валта 12V-135Ач |
| Люфт(зазор) муфты вентилятора | 0.4-0.8mm |
| Заправка хладагента | 7KG |
| Масло редуктора | ML-350 |
| Масло для вала вентилятора | ML-350 |

2.9 Холодильный контур - охлаждение

Во время охлаждения (как показано на Рисунке 2-6) система работает как испарительно-компрессионная система охлаждения. К основным компонентам системы относятся

- Поршневой компрессор

- Конденсатор с воздушным охлаждением

- Расширительный клапан испарителя

- Испаритель прямого расширения.

- Компрессор повышает давление и температуру хладагента, в результате чего газообразный хладагент с высокой температурой и высоким давлением попадает в канал конденсации через выпускной обратный клапан. Конденсационный вентилятор обеспечивает циркуляцию окружающего воздуха за пределы конденсационного канала. Конденсационный канал оснащен ребрами рассеивания тепла для усиления воздуха и повышения эффективности теплообмена. После того, как газообразный хладагент с высокой температурой и высоким давлением рассеивает тепло через конденсатор, он становится жидким хладагентом со средней температурой и высоким давлением и покидает конденсатор. Поток в резервуар через электромагнитный клапан давления конденсатора SV1.

- Резервуар для жидкости сохраняет излишки хладагента во время работы системы в условиях низкой температуры в баке.

- Хладагент покидает резервуар с жидкостью, проходит через ревизионный клапан жидкостного трубопровода и попадает в переохладитель, который занимает часть объема конденсатора и далее отдает тепло в воздух.

- Жидкий хладагент проходит через сетку фильтра и осушитель фильтра-осушителя, сохраняя хладагент чистым и сухим.

- Жидкий хладагент проходит через электромагнитный клапан SV2 трубок жидкости, поступает в пластинчатый теплообменник и обменивается теплом с всасывающим трубками для дальнейшего снижения температуры хладагента.

- После выхода из пластинчатого теплообменника жидкий хладагент дросселируется и сбрасывается с помощью расширительного клапана, превращаясь в жидкий хладагент с низкой температурой и низким давлением, а затем поступает в испаритель для поглощения тепла и нагревания.

- Вентилятор испарения обеспечивает циркуляцию окружающего воздуха за пределами испарительного канала. Канал испарения оснащен ребрами рассеивания тепла для усиления воздуха и повышения эффективности теплообмена. После того, как жидкий хладагент с низкой температурой и низким давлением поглощает тепло через испаритель, он становится газообразным хладагентом с низкой температурой и низким давлением и покидает испаритель.

- Газообразный хладагент с низкой температурой и низким давлением выходит из испарителя, проходит через теплообменник и клапан регулирования давления всасывания, а затем возвращается в компрессор.

- Клапан регулирования давления всасывания регулирует давление всасывания компрессора, чтобы скорость потока соответствовала нагрузке системы.

Рисунок 2-6 Принципиальная схема холодильного КОНТУРА

2.10 Холодильный контур – нагрев и оттайка

Когда компрессор сжимает хладагент в газообразный хладагент с высокой температурой и высоким давлением, он передает механическую энергию сжатому хладагенту, заставляя его нагреваться и повышать свое давление. Эта механическая энергия является источником тепла для функций обогрева и размораживания системы.

Когда систему необходимо нагреть или разморозить, см. Рисунок 2-7.

- Обычно закрытый электромагнитный клапан горячего газа SV4 находится под напряжением.

- Обычно открытый электромагнитный клапан регулирования давления конденсации SV1 закрыт

- Когда для размораживания или нагрева требуется дополнительное тепло, обычно закрытый жидкостный электромагнитный клапан SV2 открывается, чтобы контролировать отток хладагента из резервуара и увеличить объем циркуляции хладагента.

Рисунок 2-7 Принципиальная схема системы отопления/оттаивания

Глава 3 Эксплуатация

3.1 Контроллер

警告

警告

Агрегат может автоматически запуститься в любое время, даже если переключатель находится в положении «выключено». Перед проверкой/обслуживанием используйте соответствующие процедуры блокировки/маркировки. Все проверки/обслуживание оборудования должны выполняться только соответствующим образом обученным персоналом.

3-1 Рисунок рамки дисплея

Рисунок 3-2 Модуль дисплея

3.2 Запуск

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать серный эфир или любое другое вспомогательное средство для запуска двигателя.

Рисунок 3-3

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «Пуск/Работа».

2. Система отобразит логотип Super Snow, отобразит экран по умолчанию, отобразит выбор языка и показания счетчика часов (если настроено), затем система выполнит последовательность запуска, подаст питание и автоматически запустит агрегат.

3. При возникновении ошибки информация о ошибки будет отображаться на экране и загорится индикатор тревоги. Если присутствует один или несколько ошибок их необходимо сбросить перед запуском агрегата.

4. Если дисплей не загорается

- Проверьте напряжение аккумулятора. Может потребоваться зарядка аккумулятора

- Проверьте, не перегорел ли предохранитель

- Убедитесь, что разъем жгута проводов на задней части модуля дисплея и все остальные разъемы модуля надежно подключены.

a) Предварительный контроль

Предварительный контроль— это набор тестов, которые контролируют работу системы для проверки работоспособности компонентов. Перед загрузкой холодильной камеры рекомендуется выполнить предварительную проверку.

Предварительную проверку можно начать при любой температуре в камере. Если проверка инициируется когда агрегат находится в цикле старт-стоп, агрегат запустится. Если при запуске предварительной проверки агрегат работает, оно выключится во время первых трех тестов.

Предварительная проверка будет выполняться до ее завершения, если только не возникнет ошибка приводящая к ее отмене. Только сигналы ошибки, которые вызовут другие ложные сигналы тревоги или повлияют на будущие предварительные тесты, прекратят предварительную проверку.

После начала предварительной проверки: Если агрегат работает, система управления выключит агрегат для первоначального тестирования, а затем снова запустит агрегат во время выполнения теста.

Перед завершением предварительной проверки система управления проверяет состояние ошибок. Если некоторые ошибки активны (например, предупреждение о низком уровне топлива, проверка уровня моторного масла, проверка температуры охлаждающей жидкости), сигнал предварительной проверки отобразит «Не удалось». указывает на то, что агрегат не готовв к работе. Следует проверить список ошибок и исправить все текущие неисправности.

Рисунок 3-4

1.Когда система включена (переключатель Auto/Run-Off находится в положении On/Run), нажимайте кнопку предварительной проверки до тех пор, пока не отобразится режим самотестирования.

2. На экране меню проверки «Предварительная проверка» отображается тайм-аут в 15 секунд, а процесс предварительной проверки и результаты предварительной проверки отображаются на информационной панели самопроверки.

3. Пункты предварительной проверки следующие:

Тест 1. Проверка дисплея и звука

Тест 2. Проверка напряжения перед запуском двигателя.

Тест 3. Проверка датчиков температуры и давления.

Тест 4 — Текущая проверка электрических компонентов системы (проверьте, в норме ли значения силы тока (тока) следующих компонентов)

Тест 5. Проверка предохранителей

Испытание 6. Проверка типа переключателя

Тест 7. Проверка работы агрегата

Тест 8. Повышение и понижение оборотов двигателя.

b) Изменение настроек

1. После включения системы (переключатель запуска находится в положении «ВКЛ») и отображения экрана по умолчанию (при необходимости нажмите клавишу возврата).

2. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы изменить значение настройки дисплея на желаемое число.

Каждый раз, когда вы нажимаете и отпускаете клавишу направления, заданное значение будет меняться на 1 градус, или нажмите и удерживайте кнопку «вверх» или «вниз», чтобы изменить заданное значение.

3. Нажмите кнопку "=", чтобы сохранить новые настройки. На информационной панели в течение 5 секунд будет отображаться надпись «Изменение установки».

4. Если кнопка «=» не нажата, экран установленного значения будет мигать, а на информационной панели заданной температуры будет отображаться исходное установленное значение.

5. Если вам нужно быстро изменить значение настройки, нажмите и удерживайте кнопку ▲ или ▼, пока не будет достигнуто желаемое значение настройки. Чем дольше нажата кнопка, тем быстрее изменяются настройки.

b) Запуск и остановка работы

1. После включения системы (переключатель запуска находится в положении «ВКЛ») нажимайте кнопку выбора непрерывной работы «пуск/стоп» до тех пор, пока значок «пуск/стоп» не будет постоянно гореть, а система управления не перейдет в режим пуска/останова. режим.

2. Старт-стоп предназначен для снижения расхода топлива. Эта функция позволяет полностью автоматически управлять двигателем, отслеживая температуру охлаждения, силу тока заряда аккумулятора и температуру охлаждающей жидкости двигателя. Основная функция операции старт-стоп заключается в остановке двигателя вблизи заданного значения, чтобы обеспечить эффективную систему контроля температуры и инициировать процедуру перезапуска после выполнения определенных условий.

Систему управления можно настроить на работу в режиме «старт-стоп», привязанную к диапазонам для охлажденных или скоропортящихся грузов. Клавиша выбора старт/стоп-непрерывная работа заблокирована. Если значок на экране не появляется или исчезает после короткого нажатия кнопки, это означает, что функция «старт/стоп-непрерывная работа» заблокирована.

3.6 Режим непрерывной работы

После включения системы (переключатель запуска находится в положении «ВКЛ») нажимайте кнопку выбора «Пуск/Стоп-Непрерывная работа» до тех пор, пока значок «Пуск/Стоп» не исчезнет и система управления не перейдет в режим непрерывной работы.

При непрерывной работе агрегат не выключится, пока не отреагирует на сигнал ошибки об отключении.

Систему управления можно настроить на непрерывную работу с привязкой к диапазонам для охлажденных или скоропортящихся грузов. Клавиша выбора старт/стоп-непрерывная работа заблокирована. Если значок на экране не появляется или исчезает после короткого нажатия кнопки, это означает, что функция «старт/стоп-непрерывная работа» заблокирована.

Режим оттайки
После включения системы (переключатель управления находится в положении «ВКЛ») нажмите и удерживайте кнопку размораживания, чтобы войти в режим размораживания.

Если условия разморозки соблюдены, строка состояния и отображение температуры в камере изменятся на «РАЗМОРАЖИВАНИЕ». В конце цикла разморозки информационная панель вернется к дисплею по умолчанию.

Если условия разморозки не соблюдены, режим разморозки не может быть включен.

3.7 Выбор языка

1. Включите систему (переключатель запуска находится в положении «ВКЛ»), нажмите функциональную клавишу и с помощью клавиши ▲ или ▼ переключитесь на опцию языка.

2. Нажмите кнопку «=», чтобы войти в элемент настройки.

3. Экран языка отображается в течение 10 секунд. Нажмите клавишу ▲ или ▼ для прокрутки доступных опций.

4. Выделите нужный язык и нажмите клавишу «=". Выделенный язык становится активным, и отображается измененный язык.

5. Перезапустите контроллер , и на дисплее появится новый установленный язык.

3.8 Меню настроек пользователя

1. Включите систему (переключатель управления находится в положении «ВКЛ»), нажмите функциональную клавишу и с помощью клавиши ▲ или ▼ переключитесь в меню пользовательских настроек.

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼ для прокрутки доступных для выбора параметров.

3. Выделите нужную опцию и нажмите клавишу «=". Выделенная опция станет активной. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы пролистать доступные опции.

4. Элементы настройки показаны в таблице ниже.

| № | Настройка | № | Настройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | единица измерения температуры | 9 | Коррекция отклонения температуры |
| 2 | время оттайки | 10 | Управление приточным/возвратным воздухом |
| 3 | Разница в возврате холода | 11 | Установка даты |
| 4 | Коррекция отклонения температуры | 12 | Настройки времени |
| 5 | Минимальное время заморозки | 13 | Настройка времени пробуждения |
| 6 | Интервал разморозки | 14 | Режим сна |
| 7 | Температура окончания разморозки | 15 | Предполетная подготовка при пробуждении |
| 8 | Возврат тепла | 16 | Язык |

3.9 Меню расширенных настроек

1. Включите систему (рабочий переключатель находится в положении «ВКЛ») и нажмите функциональную клавишу и клавишу ▼, чтобы переключиться на интерфейс ввода пароля.

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, а затем клавишу ◀ или ▶, введите пароль «4321», чтобы войти в интерфейс меню расширенных настроек.

3. Выделите нужную опцию и нажмите клавишу «=". Выделенная опция станет активной. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы пролистать доступные опции.

4. Элементы настройки показаны в таблице ниже.

| № | Настройка | № | Настройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянный режим | 11 | Выход из строя и отключение генератора |
| 2 | Блокировка обогрева от заморозки | 12 | Блокировка меню настроек |
| 3 | Отключение если температура превышает предел | 13 | Перезапуск напряжения |
| 4 | Отключение при низком давлении всасывания | 14 | Оставшееся время технического обслуживания |
| 5 | Отключение при высоком давлении всасывания | 15 | Разность температур, начало оттаивания |
| 6 | Параметры перезапуска постоянного режима | 16 | Подогрев топлива |
| 7 | Остановка двигателя при низкой температуре | 17 | Включение режима низкой скорости |
| 8 | Остановка скорости | 18 | Режим старт-стоп включен |
| 9 | Задержка отключения при низком давлении | 19 | Доступные опции |
| 10 | Отключение режима охлаждения |  |  |

| 19 Доспупные опции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Настройка | № | Настройка |
| 1 | Датчик температуры впускного воздуха | 5 | Температура испарения на выходе |
| 2 | Датчик температуры всасывания | 6 | Датчик температуры хранения |
| 3 | Уровень масла | 7 | Передний разгрузочный электромагнитный клапан |
| 4 | Давление испарения на выходе | 8 | Тип двигателя |
| Восстановить заводские настройки |  | Вернуться к расширенным настройкам |  |

3.10 Меню просмотра пользователя

Когда система включена (переключатель управления находится в положении «ВКЛ»), часто нажимайте «клавишу меню», чтобы войти в интерфейс меню просмотра пользователя.

2. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы переключить интерфейс просмотра.

3. Чтобы выйти из интерфейса просмотра, нажмите клавишу «=".

4. Меню просмотра пользователя показано ниже.

| № | Настройка | № | Настройка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура возвратного воздуха | 14 | Время окружающей среды |
| 2 | Температура окружающей среды | 15 | Скорость двигателя |
| 3 | Температура всасывания | 16 | Давление выхлопных газов |
| 4 | Температура оттайки | 17 | Давление на выходе испарителя |
| 5 | Температура хранения(в фуре) | 18 | Напряжение батареи |
| 6 | Температура приточного воздуха | 19 | Режим сна |
| 7 | Температура охлаждающей жидкости | 20 | Общее время работы |
| 8 | Температура выхлопных газов | 21 | Время работы двигателя |
| 9 | Температура испарения на выходе | 22 | Сигнал агрегата |
| 10 | Уровень топлива | 23 | Серийный номер агрегата |
| 11 | Давление всасывания | 24 | Идентификатор автомобиля |
| 12 | температура воздуха в двигателе | 25 | Оставшееся время обслуживания |
| 13 | Ток батареи | 26 | Номер версии программного обеспечения |

3.11 Просмотр активных ошибок

- Включите систему (переключатель управления находится в положении «ВКЛ»), коротко нажмите кнопку просмотра ошибок, чтобы войти в интерфейс просмотра ошибок.

- Нажмите и удерживайте кнопку «=", чтобы очистить отображение текущей неисправности.

3.12 Режим сна

1. Включите систему (переключатель управления находится в положении «ВКЛ»), нажмите и удерживайте кнопку «=", чтобы войти в интерфейс меню пользовательских настроек.

2. С помощью клавиши ▲ или ▼ переключитесь на опцию включения спящего режима и выберите ДА.

3. Используйте клавишу ▲ или ▼, чтобы переключиться на настройку времени пробуждения, коротко нажмите клавишу «=", чтобы войти в эту опцию, введите необходимое время пробуждения, чтобы активировать функцию, время пробуждения должно быть не менее одного часа заданного времени, а максимальное не может превышать 8 дней. Вы можете ввести ****год**месяц**день**час**минуту.

4. Выход из спящего режима:

С помощью клавиши ▲ или ▼ переключитесь на опцию включения спящего режима и выберите НЕТ.

3.13 Выключение агрегата

1. Когда система включена (рабочий переключатель находится в положении «ВКЛ»), поставьте рабочий переключатель в положение «0FF», и агрегат выключится.

Глава 4 Двигатель и контроль температуры

- Если агрегат находится в состоянии ошибки, сигнализация системы управления может игнорировать следующие инструкции по эксплуатации агрегата. Если ошибка отображается на информационной панели, см. описание ошибок в описании главы 8 «Управление агрегатом».

4.1 Ознакомление

В этом разделе описывается работа агрегата в режиме старт-стоп и в непрерывном режиме.

Описания и блок-схемы взаимодействия компонентов системы хладагента при охлаждении и нагреве см. в главах 2.9 и 2.10.

4.2 Последовательность действий – электрическая схема

После подключения аккумулятора его можно запитать от аккумулятора через предохранитель F21: сеть CAN формируется путем подключения термостата и платы сбора данных (CN9).

Плата сбора данных и плата реле соединены жесткими проводами, включая управление реле и обнаружение предохранителей. Реле внутри реле управления выводятся последовательно, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя и системы охлаждения. Линия обнаружения предохранителей проверяет, является ли каждая страховка работает нормально.

| Температура охлаждающей жидкости двигателя | Время нагрева секунды |
| --- | --- |
|  | Преднегрев |
| Ниже 33℉(℃) | 30 |
| От 33℉ до 51℉ (от 1℃ до 11℃) | 20 |
| От 51 ℉ до 78 ℉ (от 11 ℃ до 26 ℃) | 10 |
| Более 78℉ (26℃) | 0 |

4.3 Контроль двигателя

Управление двигателем включает в себя запуск двигателя и регулировку скорости.

4.3.1 Последовательность запуска двигателя

При выполнении команды запуска плата сбора данных управляет JD15 на плате реле для подачи питания на насос дизельного топлива через интерфейс CN2. Затем система управления выполнит процедуру запуска двигателя. Во время запуска двигатель работает на малых оборотах. После запуска холодильная система работает в режиме необходимом для поддержания температуры.

Последовательность запуска двигателя включает в себя предварительный прогрев двигателя, управление JD1 на плате реле через интерфейс CN2 для подачи питания на свечу накаливания и до трех попыток запуска с включенным и выключенным питанием (как показано ниже). Продолжительность прогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя (см. таблицу выше).
Если активирована ошибка 018 «Проверка датчика охлаждающей жидкости двигателя», будет использоваться датчик температуры окружающей среды. Если активированы обе ошибки 018 «Проверка датчика охлаждающей жидкости двигателя» и «Проверка датчика температуры окружающей среды 060», система управления предполагает что температура предварительного подогрева ниже 32°F (°C).

Если предварительный прогрев не требуется, зуммер будет под напряжением в течение последних 5 секунд предварительного прогрева или в течение первых 5 секунд после запуска; контактор соленоида стартера будет под напряжением максимум на 10 секунд при проверке состояния двигателя во время запуска.

Когда частота вращения двигателя превышает 1000 об/мин и реле давления моторного масла замкнуто, двигатель считается работающим, и последовательность запуска будет остановлена.

При второй и третьей попытках система управления контролирует дополнительные входы.

- Когда показания частоты вращения двигателя менее 1000 об/мин, температура окружающей среды выше 32℉ (℃) и реле давления масла замкнуто, сработает ошибка  019 датчика оборотов двигателя, и двигатель будет считаться работающим.

- Когда частота вращения двигателя меньше 1000 об/мин, температура окружающей среды ниже 32 (℃), реле давления масла замкнуто, а постоянный ток превышает 2 А, активируется ошибка 019 датчика оборотов двигателя и двигатель будет считаться работающим.

Когда двигатель работает система управления будет держать подогреватель включенным в течение 0–180 секунд, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя (см. таблицу выше).

В процессе запуска система управления контролирует частоту вращения двигателя при его запуске. Если частота вращения двигателя падает ниже 50 об/мин в течение трех секунд, контактор электромагнитного клапана стартера обесточивается и активируется ошибка 019 «Проверьте низкие обороты».

Если после трех попыток агрегат по-прежнему не удается запустить, активируется ошибка 017 «Невозможность запуска – автоматический режим».

4.3.2 Переход на высокую скорость

После успешного запуска система управления может попросить двигатель перейти на высокие обороты. Когда требуется высокая скорость, термостат выводит сигнал на плату сбора данных через CAN, чтобы управлять платой реле JD17 для подачи питания на электромагнитный клапан скорости, чтобы изменить скорость.

1. Если в конфигурации высокой скорости введено значение времени, переход может быть задержан.

2. Если двигатель запускается, когда температура охлаждающей жидкости составляет 79℉ (26℃) или ниже, двигатель будет продолжать работать на низкой скорости до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 79℉ (26℃) или не проработает не менее 15 секунд. Как только температура охлаждающей жидкости достигнет 79℉(26℃), двигатель может переключиться на высокие обороты.

3. Переход по мере необходимости для контроля температуры. Обычно, когда агрегат находится в режиме понижения или повышения мощности (требуется полная мощность), двигатель работает на высоких оборотах;

Двигатель работает на низкой скорости, когда требуется мощность меньшая, чем полная.

4.4 Контроль функций

После запуска двигателя система запускается и останавливается или работает непрерывно, подавая или обесточивая следующие компоненты:

• SV1- находится под напряжением (замыкается) через релейную плату CN1-4.

• SV2- включается (размыкается) через релейную плату CN1-7.

• SV4- запитан (разомкнут) через релейную плату CN1-13.

• Скорость — при подаче питания на релейную плату CN1-9 происходит переход на высокую скорость.

• Сцепление – под напряжением (замкнуто) через плату реле CN1-3.

• Фронтальная разгрузка – питание (без нагрузки) через релейную плату CN1-2.

• Задняя разгрузка – питание через релейную плату CN1-1 (без нагрузки).

4.4.1 Охлаждение

В режиме охлаждения система управления будет управлять блоком управления следующим образом:

| SV1 | SV2 | SV4 | Скорость двигателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение после выключения | Включение питания | Выключение | См. примечание 1. |
| выход сцепления | Разгрузочный электромагнитный клапан | Клапан регулировки давления всасывания | Терморасширительный клапан |
| Замыкание | См. примечание 2. | См. примечание 2. | См. примечание 3. |

Примечание:

- Система контроля температуры определяет, работает двигатель на высокой или низкой скорости.

- Система управления рассчитывает нагрузку системы на основе температуры окружающей среды и давления всасывания и использует разгрузочный электромагнитный клапан для загрузки или разгрузки цилиндра компрессора; она использует механический клапан регулирования давления всасывания для автоматического управления давлением всасывания в системе, чтобы поддерживать его в разумных пределах.

- Терморасширительный клапан используется для контроля перегрева.

4.4.2 Оттайка

Инструкции по оттайки см. в главе 4.5.

4.5 Оттайка

Опция оттайки имеет более высокий приоритет, чем опция охлаждения и нагрева; газ с высокой температурой и высоким давлением выпускаемый из компрессора используется для непосредственного входа в испаритель для размораживания слоя инея испарителя. Когда агрегат находится в состоянии размораживания, на панели управления отображаются «размораживание», «фактическая температура в прицепе» и «заданная температура». Когда датчик температуры оттайки ниже 8 ℃, оттайка разрешена.

4.5.1 Включение оттайки

Оттайку можно запустить нажатием кнопки ручной оттайки или автоматически с помощью системы управления. Система управления начинает управление в соответствии с переключателем разницы давления воздуха или истечением таймера оттайки (оттайка включается при срабатывании любого условия)

4.5.1.1 Оттайка в соответствии с состоянием змеевика

Когда змеевик испарителя засорился и разница давлений между приточным и возвратным воздухом увеличится до точки, вызывающей замыкание контакта реле перепада давления воздуха, начнется оттайка.

Примечание

Засорка инея и льда не являются единственными факторами, вызывающими срабатывание реле дифференциального давления. Когда мусор, такой как пена, пластиковая пленка и макулатура, попадает в выпускное отверстие возвратного воздуха и блокирует воздуховод испарителя, реле дифференциального давления также может сработать.

4.5.1.2 Оттайка по времени

Интервал времени оттаивания можно выбрать в параметрах функции и установить параметры (заводская настройка по умолчанию 120 минут).

Когда агрегат находится в состоянии размораживания, цикл размораживания запускается/остановляется или температура размораживания превышает 4,4°C, таймер размораживания не учитывается.

4.5.2 Работа оттайки

Температура окружающей среды ниже 26,7 ℃.

| SV1 | SV2 | SV4 | Скорость вращения двигателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение и выключение питания | См. примечание 1. | Включение питания | Высокая скорость |
| Выход сцепления | Разгрузочные электромагнитные клапаны 1 и 2 |  | Клапан регулировки давления всасывания |
| Замыкание | См. примечание 2. | Потеря мощности при полной нагрузке | См. примечание 3. |

1. После начала оттайки, чтобы увеличить объем циркуляции хладагента, SV2 открывается для выпуска хладагента из резервуара и закрывается после завершения выпуска.

2. Разгрузить или нагрузить электромагнитный клапан 1 в зависимости от температуры внутри коробки и давления выхлопных газов.

3. Контролируйте низкое давление

4.5.3 Завершение оттайки

Когда температура оттайки превышает 12,8°C (заданная температура окончания оттайки) или превышает самый длинный цикл оттайки, оттайка прекращается.

4.5.3.1 Последовательность завершения оттайки

Последовательность завершения оттаивания происходит следующим образом:

- Переключите двигатель на низкие обороты.

- Запустите охлаждение после трехсекундной задержки.

- Через несколько секунд сцепление включится, и пройдет небольшая задержка, прежде чем двигатель вернется на высокую скорость.

- В это время система управления возвращается к нормальному контролю температуры, а термостат записывает событие размораживания.

Глава 5 Интерфейс системы управления

5.1 Способы подключения

Есть два способа подключения к контроллеру:

1. Драйвер/расширенный пользовательский интерфейс: действия драйвера и расширенного пользовательского интерфейса, такие как запуск, остановка, предварительная проверка, считывание ошибок, чтение данных и изменение «функциональных параметров», могут выполняться с помощью экранных клавиш (см. стр. главу 3). .

2. USB-устройство. Действия с использованием USB-устройств включают режим ПК, загрузку файлов данных, установку программного обеспечения, передачу файлов конфигурации и т. д.

5.2 Действия перед установкой

Перед запуском агрегата с замененным контроллером необходимо указать некоторые конкретные данные

Распечатайте эту страницу и заполните следующие поля для удобства ввода данных.

Эта информация включает в себя:

Дата установки

Серийный номер агрегата

Идентификатор автомобиля

История

История двигателя：

Время истории резервного питания：

5.2.2 Замена контроллера

1. Убедитесь что сменный главный микропроцессор находится на месте, все провода подсоединены, а отрицательный кабель аккумулятора подсоединен.

2. Убедитесь что загружена последняя версия программного обеспечения и все модули совместимы. При замене модуля перед включением агрегата необходимо обновить программное обеспечение. Это обеспечит совместимость программного обеспечения для всех модулей.

3. Замените отрицательный кабель аккумулятора и поверните переключатель «Пуск/Выключение» в положение «Пуск/Работа», чтобы подать питание на систему.

4. Одновременно нажмите клавиши ◀▶, чтобы войти в интерфейс ввода пароля 
используйте «▲▼ ◀▶», чтобы ввести пароль «9753», чтобы ввести данные о агрегате.

Внимание

Внимание

Глава 6. Устранение неполадок

Агрегат может запуститься автоматически в любое время, даже если переключатель находится в положении «выключено». Перед проверкой/обслуживанием используйте соответствующие процедуры блокировки/маркировки. Все проверки/обслуживание оборудования должны выполняться только соответствующим образом обученным персоналом.

6.1 Описание

В этом разделе представлены рекомендации по устранению неполадок с ошибками. Световой индикатор ошибки загорится, когда в системе сохранен хотя бы один сигнал ошибки. Глава 3.10 содержит инструкции по просмотру списка активных ошибок.

При возникновении ошибки просмотрите список активных и неактивных ошибок и запишите все ошибки. Каждая неисправность отображается с номером ошибки. В этом руководстве ошибки перечислены в порядке возрастания по номеру ошибки.

Прежде чем приступить к устранению неисправности осмотрите часть визуально, особенно участок блока вызвавший неисправность. Во многих случаях причина проблемы становится очевидной после проведения визуального осмотра. В случаях когда причина проблемы не очевидна, поможет это руководство по устранению неисправности.

Устранение неисправности следует начинать с первой ошибки, который появляется в списке активных ошибок. Первая возникшая ошибка является последним записанной ошибкой. Другие ошибки в списке могли стать причиной из-за возникновения первой ошибки.

Корректирующие действия в руководстве по устранению неисправностей перечислены в порядке вероятности и простоты тестирования. Мы рекомендуем вам следовать порядку их появления, однако иногда обстоятельства или опыт могут привести к поиску с другой стороны. Например, если прицеп загружен, то сначала следует провести проверку секции конденсации, хотя некоторые проверки секции испарителя могут быть перечислены до начала. После устранения причины неисправности нет необходимости продолжать выполнение остальных шагов. Некоторые активные ошибки автоматически деактивируются после устранения причины неисправности.

После завершения ремонта запустите агрегат в цикле предварительной проверки, чтобы убедиться, что ошибки больше не возникают. Дополнительно следует очистить список неактивных ошибок, чтобы при выходе агрегата из сервисного центра в памяти не осталось ошибок.

При работе с холодильной системой необходимо установить точно откалиброванный манометр в сборе для измерения давления всасывания и нагнетания компрессора. В режиме водителя давление всасывания компрессора отображается под данными агрегата. В расширенном пользовательском режиме (раздел 3.9) также отображаются давление и температура нагнетания компрессора.

В условиях высокой или низкой температуры может возникнуть необходимость охладить или нагреть холодильное отделение перед выполнением определенных испытаний, но только в том случае, если холодильное отделение не загружено термочувствительными продуктами.

Внимание

Внимание

Действия по устранению неполадок связанных с возникновением ошибок описанные в этом разделе должны выполняться только соответствующим образом обученным персоналом.

6.2 Напоминание

Примечание 1. В режиме водителя или расширенном режиме пользователя список активных ошибок можно очистить, нажав кнопку очистки ошибок. То есть сигнал ошибки «удаляется» из списка активных сигналов ошибок и перемещается в список неактивных ошибок для просмотра, если условия, вызвавшие ошибки устранены. Когда ошибка будет снята, агрегат попытается перезапуститься.

Примечание 2. Системы могут создавать «сигнальные» напряжения, когда на цепь не подается питание (номинальное 3–5 В). Это сигнальное напряжение используется системой управления для отправки тревожных сообщений при возникновении неисправности в цепи, но его не следует использовать для тестирования компонентов.

Когда появится испытательное напряжение, включите питание детали в режиме проверки детали, чтобы убедиться, что считывается правильное напряжение. Аналогичным образом тестирование может быть выполнено без запуска устройства.

Примечание 3. Разъемы жгута можно проверить измерив сопротивление на стороне датчика в месте его расположения. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить контакты разъема,

Отсоедините датчик от жгута проводов и измерьте сопротивление. Вы также можете проверить соединительные провода, проверив непрерывность между стороной жгута разъема в месте расположения датчика и стороной жгута разъема на модуле.

Примечание 4. Переключатели (высокое напряжение, давление моторного масла и воздух для оттаивания) можно проверить, осмотрев целостность цепи в месте разъема жгута проводов на боковой стороне переключателя. Для этого, стараясь не повредить контакты разъема, отсоедините выключатель от жгута проводов и проверьте целостность выключателя, чтобы определить, включен он или выключен. Соединительную проводку переключателей давления моторного масла и воздуха оттаивания также можно проверить, проверив непрерывность между стороной жгута разъема в месте расположения переключателя и стороной жгута разъема на модуле. Соединительную проводку переключателя высокого напряжения можно проверить, проверив непрерывность между стороной жгута разъема положения переключателя высокого напряжения и разъемом жгута.

Примечание 5. Некоторые тесты можно выполнять только во время работы агрегата. Агрегат может запуститься автоматически, поместив кнопку питания в положение ВКЛ.

6.3 Ошибки

| Код ошибки | Описание ошибки | Выкл | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Сбой связи CPU1 |  |  |
| 002 | Сбой связи CPU2 |  |  |
| 003 | Переключатель высокого давления | × |  |
| 004 | Переключатель низкого давления | × |  |
| 005 | Переключатель температуры жидкости | × |  |
| 006 | Отключение предохранительного выключателя давления масла | × |  |
| 007 | Короткое замыкание предохранительного выключателя давления масла | ※ |  |
| 008 | Высокая температура охлаждающей жидкости | × |  |
| 009 | Высокое давление выхлопных газов | × |  |
| 010 | Напряжение аккумулятора слишком высокое | × |  |
| 011 | Напряжение аккумулятора слишком низкое | × |  |
| 012 | Высокая температура нагнетания компрессора | × |  |
| 013 | Низкое давление всасывания |  | × |
| 014 | Высокое давление всасывания | ※ |  |
| 015 | Проверьте систему охлаждения | ※ |  |
| 016 | Проверьте термоциклирование | × |  |
| 017 | Запуск не удался | × |  |
| 018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости | ※ |  |
| 019 | Проверьте обороты холостого хода | ※ |  |
| 020 | Проверьте высокую скорость вращения | ※ |  |
| 021 | Двигатель заглох | × |  |
| 022 | Генератор не заряжается | ※ |  |
| 023 | Температура коробки превышает предел | ※ |  |
| 024 | Без нагрева/без охлаждения | × |  |
| 025 | Оттайка не завершена |  | × |
| 026 | Проверьте переключатель размораживания воздуха |  | × |
| 027 | Проверьте объем воздуха в испарителе | × |  |
| 028 | Проверьте датчики двигателя | ※ |  |
| Ошибки предохранителя |  |  |  |
| 030 | Предохранитель дизельного насоса |  | × |
| 031 | Предохранитель электромагнитного клапана скорости |  | × |
| 032 | Предохранитель муфты вентилятора испарителя | × | × |
| 033 | Предохранитель возбуждения генератора |  | × |
| 034 | Предохранитель стартера | × |  |
| 035 | Предохранитель электромагнитного клапана запуска/остановка | × |  |
| 036 | Предохранитель свечи накаливания |  | × |
| 037 | Общий предохранитель | × |  |
| 038 | Предохранитель электромагнитного клапана давления конденсатора | ▓ |  |
| 039 | Предохранитель клапана оттаивания | ▓ |  |
| 040 | Перед снятием предохранителя |  | × |
| 041 | После снятия предохранителя |  | × |
| 042 | Предохранитель электромагнитного клапана подачи жидкости | ▓ |  |
| 043 | Предохранитель нагрева испарителя |  | × |
| 044 | Предохранитель подогрева топлива |  | × |
| 045 | Предохранитель контроля воздуха |  | × |
| Ошибки датчика давления |  |  |  |
| 050 | Обрыв цепи датчика давления выхлопных газов |  | × |
| 051 | Короткое замыкание датчика давления выхлопных газов |  | × |
| 052 | Обрыв цепи датчика давления всасывания |  | × |
| 053 | Короткое замыкание датчика давления всасывания |  | × |
| 054 | Обрыв цепи датчика давления на выходе испарителя |  | × |
| 055 | Короткое замыкание датчика давления на выходе испарителя |  | × |
| Ошибки датчика температуры |  |  |  |
| 060 | Проверить датчик температуры окружающей среды на наличие обрыва цепи |  | × |
| 061 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха на наличие разрыва цепи. |  | × |
| 062 | Проверить датчик температуры приточного воздуха на наличие обрыва цепи |  | × |
| 063 | Проверить датчик охлаждающей жидкости двигателя на наличие разрыва цепи |  | × |
| 064 | Проверить датчик температуры оттайки на наличие разрыва цепи |  | × |
| 065 | Проверьте датчик температуры выхлопных газов компрессора на наличие разрыва цепи. |  | × |
| 066 | Обрыв цепи датчика температуры всасывания компрессора |  | × |
| 067 | Обрыв цепи датчика температуры на выходе испарителя |  | × |
| 068 | Проверьте цепь датчика 1 температуры на наличие обрыва цепи. |  | × |
| 069 | Проверить датчик температуры 2 на наличие обрыва цепи |  | × |
| 070 | Обрыв цепи датчика температуры впускного воздуха двигателя |  | × |
| 071 | Датчик температуры защиты нагревательного провода – обрыв цепи |  | × |
| 072 | Проверить датчик температуры окружающей среды на наличие короткого замыкания |  | × |
| 073 | Проверить датчик температуры возвратного воздуха на наличие короткого замыкания |  | × |
| 074 | Проверить датчик температуры приточного воздуха на наличие короткого замыкания |  | × |
| 075 | Проверить датчик охлаждающей жидкости двигателя на наличие короткого замыкания |  | × |
| 076 | Проверить датчик температуры оттаивания на наличие короткого замыкания |  | × |
| 077 | Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора на наличие короткого замыкания. |  | × |
| 078 | Короткое замыкание датчика температуры всасывания компрессора |  | × |
| 079 | Короткое замыкание датчика температуры на выходе испарителя |  | × |
| 080 | Проверьте цепь датчика 1 температуры |  | × |
| 081 | Проверьте цепь датчика 2 температуры |  | × |
| 082 | Короткое замыкание датчика температуры воздуха на впуске двигателя |  | × |
| 083 | Нагревательный провод защищает датчик температуры от короткого замыкания |  | × |
| Предварительная проверка ошибок |  |  |  |
| Y100 | Проверьте цепь запуска |  | × |
| Y101 | Проверьте цепь сцепления |  | × |
| Y102 | Загрузите церь перед проверкой |  | × |
| Y103 | Разгрузите цепь после проверки |  | × |
| Y104 | Проверьте цепь соленоида скорости |  | × |
| Y105 | Проверьте цепь электромагнитного клапана давления конденсатора. |  | × |
| Y106 | Проверьте цепь электромагнитного клапана жидкости. |  | × |
| Y107 | Проверьте цепь электромагнитного клапана оттаивания |  | × |
| Y108 | Проверьте цепь свечи накаливания |  | × |
| Y109 | Проверьте цепь топливного насоса |  | × |
| Y110 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха |  | × |
| Y111 | Проверить датчик температуры приточного воздуха |  | × |
| Y112 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости |  | × |
| Y113 | Проверьте напряжение аккумулятора |  | × |
| Y114 | Проверьте датчик температуры окружающей среды |  | × |
| Y115 | Проверьте датчик температуры выхлопных газов |  | × |
| Y116 | Проверьте датчик окончания оттайки |  | × |
| Y117 | Проверьте датчик температуры на выходе испарителя |  | × |
| Y118 | Проверьте датчик температуры всасывания |  | × |
| Y119 | Двигатель не запустился | × |  |
| Y120 | Нет всасывания |  | × |
| Y121 | Проверьте низкую скорость вращения |  | × |
| Y122 | Проверьте высокую скорость вращения |  | × |
| Y123 | Проверьте возможность удаления |  | × |
| Y124 | Проверьте электромагнитный клапан оттаивания |  | × |
| Y125 | Проверьте электромагнитный клапан давления конденсатора. |  | × |
| Y126 | Высокое давление всасывания |  | × |
| Y127 | Низкое давление всасывания |  | × |
| Y128 | Высокое давление выхлопных газов |  | × |
| Y129 | Низкое давление выхлопных газов |  | × |
| Y130 | Низкое давление всасывания |  | × |
| Сигнализация об обслуживании |  |  |  |
| W140 | Срок ТО двигателя |  | × |
| W141 | Сроки технического обслуживания – истекает время этапа 1. |  | × |
| W142 | Сроки технического обслуживания – истекает время этапа 2. |  | × |
| W143 | Сроки технического обслуживания – истекает время этапа 3. |  | × |
| W144 | Сроки технического обслуживания – истекает время этапа 4. |  | × |
| W145 | Сроки технического обслуживания – 5 фаз истекают |  | × |
| W146 | Сроки технического обслуживания – 6 фаз истекают |  | × |
| W147 | Сроки технического обслуживания — 7 фаз истекают |  | × |
| W148 | Сроки технического обслуживания – истекают восемь этапов |  | × |
| W149 | Сроки технического обслуживания-9 Истечение времени этапа |  | × |
| Примечание: Вышеуказанные коды неисправностей отсутствуют в некоторых моделях: . ※ означает опцию; ▓выключение при особых условиях. |  |  |  |

Глава 7 Техническое обслуживание

Агрегат может запуститься автоматически в любое время, даже если переключатель находится в положении «выключено». Перед проверкой/обслуживанием используйте соответствующие процедуры блокировки/маркировки. Все проверки/обслуживание оборудования должны выполняться только соответствующим образом обученным персоналом.

Обратите внимание на движущиеся ремни и компоненты ременного привода. При использовании ремня помните о местах защемления.

Никогда не используйте воздух или кислородсодержащие газы для проверки герметичности или эксплуатации компрессоров хладагента. Смеси сжатого воздуха или кислородсодержащие газы могут вызвать взрывы.

Во время каждой предварительной проверки проверяйте кабели аккумуляторной батареи на наличие признаков изнашивания, изнашивания или повреждения и при необходимости заменяйте их. Также проверьте прокладку кабеля аккумулятора, чтобы убедиться, что суппорт затянут, а кабель не пережат и не трется ни о что.

Перед проведением электросварочных работ на агрегате или шасси (прицепах, контейнерах, подвижном составе, металлоконструкциях и т.п.) отключите аккумуляторную батарею.

7.1 Каталог тем

- Периодическое техническое обслуживание – глава 7.2.

- Предзапускная проверка – глава 7.3.

- Наружные работы (решетки, ограждения и двери) – глава 7.4.

- Техническое обслуживание двигателя и связанных с ним систем – глава 7.5.

- Ремонт холодильной системы – глава 7.7.

- Ремонт компрессоров и разгрузочных устройств – глава 7.8.

- Ремонт компонентов системы хладагента – глава 7.9.

Справочное оглавление для поиска конкретных тем

7.2 Регулярное обслуживание

Для обеспечения максимально надежной работы и максимального срока службы, данному агрегату требуется регулярное техническое обслуживание. Сюда входит замена масла и фильтров, замена топливного и воздушного фильтров, замена охлаждающей жидкости и проверки перед обслуживанием. Техническое обслуживание выполняется в соответствии с этапами, указанными в Таблице 7-1.

7.3 Предварительная проверка

Агрегат может запуститься автоматически в любое время, даже если переключатель находится в положении «выключено». Перед проверкой/обслуживанием используйте соответствующие процедуры блокировки/маркировки. Осмотр/ремонт всего оборудования должен выполняться только соответствующим образом обученным персоналом.

Таблица 7- 1 График технического обслуживания

| Система | Процесс | Справочный раздел |
| --- | --- | --- |
| a. Предварительный осмотр |  |  |
| 1. Предварительный осмотр перед запуском 2. Предварительный осмотр после запуска 3. Запустите предварительную проверку микропроцессора 4. Проверить моточасы |  | 7. 3 7.3 3.6 3.16 |
| b. Каждый интервал технического обслуживания или ежегодно |  |  |
| Двигатель | 1. Проверьте интервалы замены моторного масла и фильтров (см. главу d данной таблицы). 2. Проверьте датчик низкого давления масла 3.Очистить трубку вентиляции картера 4. * Проверяйте топливные форсунки каждые 1500 часов. 5. * Проверяйте шприцевой насос каждые 3000 часов. 6 Проверяйте и регулируйте клапаны двигателя каждые 4000 часов. | d 7. 5.16 |
| Топливная система | 1. Очистка сеток механических и электрических топливных насосов 2. Замена топливного фильтра | 7. 5.3 и 8.5.4 7.5.5 |
| Система охлаждения | 1. Проверьте интервал замены охлаждающей жидкости 2.Очистите поверхность сердцевины конденсатора/бака для воды. 3. Проверьте водяной насос 4. Проверьте датчик температуры воды | 7.5.9 7.5.9 |
| Выхлопная система | 1. Проверьте монтажное оборудование 2. Проверьте глушитель и выхлопную трубу | Проверка |
| Система впуска воздуха | 1. Заменить элемент воздушного фильтра 2. Проверьте и очистите индикатор воздушного фильтра. | 7. 5.5 |
| Схема запуска | 1. Очистите соединения аккумулятора и кабели, чтобы предотвратить появление царапин и коррозии. 2. Проверьте прижимную пластину аккумулятора 3. Проверьте состояние батареи 4. Проверьте рабочее состояние стартера | Проверить/Заменить Проверить/Заменить Проверить Проверить |
| Схема зарядки | 1. Проверить щетки генератора и при необходимости заменить. 2. Проверьте выходную мощность генератора |  |
| Система | Процесс | Справочный раздел |
| Агрегат | 1. Проверьте болты крепления блока 2. Проверьте болты крепления двигателя и компрессора. 3. Проверьте дверные замки и петли 4. Проверьте натяжение всех ремней и при необходимости отрегулируйте их. 5. Проверьте коробку передач и вал вентилятора на предмет утечек масла. 6. Проверьте вал вентилятора, промежуточную шестерню, подшипники коробки передач. 7. Проверьте воздушный зазор сцепления и при необходимости отрегулируйте его. | 7.4.4 Проверить Проверить 7.6.4 |
| Система охлаждения | 1. Проверьте муфту привода компрессора 2. Реле защиты от замерзания, при необходимости откалибровать 3. Осмотрите и очистите змеевики испарителя и все дренажные трубки оттайки. 4. Установите коллекторную комбинацию приборов и проверьте давление хладагента. 5. Запустите предварительную проверку системы управления Kaixue 6. Проверьте работу ручного размораживания | 7.6 7.9.13 3.6 3.11 |
| Электрический комплект | 1. Проверьте переключатели агрегата и электрические соединения. 2. Проверьте состояние каждого модуля 3. Проверьте жгутов проводов двигателя на наличие трещин, ржавчины и т. д. | Проверить/заменить |
| Обслуживание в течение 5 лет или 12 000 часов. |  |  |
| Система охлаждения | 1. Слейте и промойте систему охлаждения 2. Залейте классифицированную охлаждающую жидкость, предоставленную Kaixue. | 7.5.9 |
| d. Интервал замены масла |  |  |
| Тип масла | Замена масла/замена фильтра |  |
| Масла | 3000 часов или два года (Максимальный интервал замены — два года.) |  |
| - Всесезонное моторное масло EMA DHD-1 (предпочтительное моторное масло) - Всесезонное моторное масло API CH-4 (предпочтительно моторное масло) - ACEAE5 |  |  |

Эти программы технического обслуживания основаны на использовании одобренного моторного масла и регулярных предварительных осмотрах агрегата. Несоблюдение рекомендуемых графиков технического обслуживания может повлиять на срок службы и надежность вашего холодильного оборудования.

7.4 Ремонт корпуса

Ниже представлены процедуры технического обслуживания полностью автоматизированных систем подачи свежего воздуха, решеток, корпусов, дверей, дверных замков и модулей дисплея.

Рисунок 7-1. Разборка встроенной решетки и обслуживание дверного замка.

Рисунок 7-1. Разборка встроенной решетки и обслуживание дверного замка.

7.4.1 Снятие решетки

- Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «Выкл.» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически;

2. Отверните четыре болта крепления с обеих сторон решетки (рисунок 7.1);

3. Отверните три крепежных болта в верхней части решетки;

4. Отверните один крепежный болт в нижней части решетки;

5. Замените решетку на новую ;

6. Снова включите стартер, запустите агрегат и запустите предварительную проверку, чтобы проверить работу.

7.4.2 Обслуживание и замена дверного замка

7.4.2.1 Обслуживание дверных замков

Правильное обслуживание важно для бесперебойной работы узла дверного замка и штифта дверного замка, установленного на раме устройства (Рисунок 7-1). Для поддержания движущихся частей в чистоте и смазке рекомендуется использовать обезжиривающие чистящие средства и смазочные материалы.

Рисунок 7- 2 Снятие троса дверного замка

Рисунок 7- 2 Снятие троса дверного замка

7.4.2.2 Замена троса

1. Выверните болты крепления 1 и 5;

2. Поверните и снимите кольцевую пряжку 3;

3. Снимите кабель;

4. Выполните действия, описанные выше, в обратном порядке, чтобы установить новый кабель.

1-Верхний и нижний крепежные болты пряжки троса 2-Верхний трос 3-Кольцевая пряжка 4-Узел лопасть

5-трос, крепежный болт узла лопасти 6-нижний трос

7.4.3 Модуль дисплея

Рисунок 7-3 Схема модуля дисплея
        1. Снимите болты крепления передней панели;

2. Снимите дисплей и отсоедините разъем жгута проводов;

3. Отверните болты крепления монитора;

4. Выполните описанные выше действия в обратном порядке, чтобы заменить новый модуль дисплея.

7.5 Осмотр двигателя и сопутствующих систем

В следующих подразделах описаны процедуры обслуживания двигателя, топливной системы, системы охлаждения двигателя и воздушного фильтра.

7.5.1 Топливная система

Топливная система состоит из топливного бака, механического топливного насоса, топливного фильтра, ТНВД, топливных форсунок и соединительных трубок. Топливная система также доступна с дополнительным электронным насосом и/или дополнительным электрическим подогревателем топлива.

Существует две конфигурации топливной системы: стандартная навинчиваемая система фильтрации с длительным сроком службы и сверхмощная система фильтрации на стороне всасывания (см. Рисунок 7.4).

Рисунок 7-4 Принципиальная схема топливной системы

1. Топливный бак

2. Линия снабжения

3. Электрический насос

4. Механический насос

5. Сливной клапан

6. Подогреватель топлива

7. Фильтр

8. Фильтр или линия утечки топливной головки.

7.5.2 Электронное устройство фильтрации масляного насоса

。

Рисунок 7-5 Электронный масляный насос

Рисунок 7-5 Электронный масляный насос

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «Выкл.» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически;

2. Снимите ролик (Рисунок 7-5);

3. Снимите прокладку и фильтр;
4. Очистите фильтр чистящей жидкостью и просушите воздухом.
5. Вышеуказанные шаги в обратном порядке
6. Снова включите стартер, запустите агрегат и проверьте отсутствие утечек.

7.5.3 Замена ротационного топливного фильтра

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «Выкл.» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически;

2. Поместите неглубокую тару под фильтр (Рисунок 7-4) и откройте сливной клапан, чтобы слить содержимое;

3. Снимите водоотделитель и уплотнительное кольцо или чашу нагревателя, затем снимите элемент;

4. Установите водоотделитель на новый элемент, используя новое уплотнительное кольцо, или установите чашу отопителя на новый элемент, используя новую прокладку;

5. Заправьте новый фильтрующий элемент чистым дизельным топливом, смажьте уплотнение и установите его;

6. Снова включите стартер, запустите агрегат и проверьте отсутствие утечек.

7.5.4 Моторное масло и масляный фильтр

7.5.4.1 Проверка уровеня моторного масла

1. Прогрейте двигатель, затем переведите переключатель запуска/выключения в положение выключения, чтобы остановить двигатель.

2. Отвинтите крышку/щуп (рис. 8.7). Протрите щуп и вставьте крышку заливной горловины в заливную трубку, не завинчивая ее в трубку.

3. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла. Если уровень масла находится между красной стрелкой и двумя зазорами, не доливайте масло. При необходимости долейте моторное масло по отметке на щупе, пока уровень масла не окажется между красной стрелкой и двумя метками.

4. После проверки или добавления масла, если необходимо, обязательно навинтите крышку заливной горловины обратно на заливную трубку.

7-6 слив масла

7-7Верьерная шкала

7.5.4.2 Замена моторного масла

1. Прогрейте двигатель, затем переведите переключатель запуска/выключения в положение выключения, чтобы остановить двигатель.

2. Убедитесь, что агрегат не запускается автоматически, выключив стартер.

3. Отвинтите сливное отверстие моторного масла и слейте масло в подходящую емкость.

4. Затяните маслосливное отверстие и долейте моторное масло.

7.5.4.3 Замена маслянного фильтра
1. Прогрейте двигатель, а затем выключите агрегат.

2. Убедитесь, что агрегат не запускается автоматически, выключив стартер.

3. Снимите масляный фильтр. Убедитесь, что установка фильтра чистая.

Внимание

При замене масляного фильтра по возможности залейте в новый фильтр чистое моторное масло (заполните его частично). Если фильтр не заполнен, двигатель может некоторое время работать без подачи масла.

4. Перед установкой нанесите на новый фильтр немного масла. Как только уплотнение соприкоснется, затяните от 3/4 до 1 оборота.

5. Снова включите стартер, запустите агрегат и проверьте на герметичность.

7.5.5 Воздушный фильтр

Воздушные фильтры следует регулярно проверять на предмет утечек. Поврежденный воздушный фильтр или шланг могут серьезно повлиять на производительность и срок службы двигателя. Воздушные фильтры предназначены для удаления загрязнений из воздуха поступающего в двигатель. Чрезмерное накопление загрязнений в воздушном фильтре может ухудшить его работу, поэтому необходимо установить фильтр и соблюдать график технического обслуживания.

Индикатор обслуживания воздушного фильтра подключен к впускному коллектору. Его цель — указать, когда необходимо заменить элемент воздушного фильтра. Если во время работы элемент воздушного фильтра засорен и давление во впускном коллекторе упадет до 20 дюймов (500 мм водного столба), индикатор переместится на красную линию. Если такое произошло, то замените фильтрующий элемент и нажмите кнопку сброса, чтобы сбросить световой индикатор.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Проверьте все соединения на механическую плотность. Убедитесь, что выпускная трубка фильтра не повреждена.

3. Освободите 2 зажима на корпусе воздушного фильтра и снимите крышку.

4. Снимите фильтрующий элемент, протрите внутреннюю часть корпуса воздушного фильтра, очистите и осмотрите фильтрующий элемент, при необходимости замените его.

5. Протрите крышку изнутри и установите ее на место.

6. Закрепите 2 зажима на корпусе воздушного фильтра.

7. Снова включите стартер, запустите агрегат и проверьте отсутствие утечек. Сбросьте индикатор обслуживания воздушного фильтра

7.5.6 Свеча накаливания двигателя

Потребление тока контуром предварительного подогрева проверяется во время предварительного испытания (глава 3.6). См. главу 2.11 для получения правильных значений тока и сопротивления.

7.5.6.1 Устранение неполадок подогревателя двигателя (EPH)

1. Переведите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «Выкл.» и отключите стартер.

Убедитесь, что устройство не запускается автоматически.

2. Отсоедините провода.

3. Измерьте сопротивление между клеммой + и корпусом. Чтобы получить правильное значение резистора,

См. главу 2.8.

7-8 Свеча накаливания

7-8 Свеча накаливания

4. Если сопротивление бесконечно или равно нулю, это означает, что элемент подогрева двигателя имеет неисправность.

7.5.6.2 Замена предпускового подогревателя двигателя

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите шланг воздухозаборника.

3. Отсоедините провода.

4. Снимите фланец, подогреватель двигателя и прокладку.

注

Во избежание короткого замыкания нагревателя убедитесь, что нагреватель и нагревательный элемент расположены вертикально при установке на воздухозаборный канал. Положительная клемма установлена ​​в передней части устройства.

5. Очистите поверхность прокладки и установите на место подогреватель двигателя и фланец с новыми прокладками.

6. Снова включите стартер, запустите агрегат и выполните предварительную проверку работы.

图7- 9

图7- 9

1. Предпусковой подогреватель двигателя (EPH)

2. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (задняя часть предпускового подогревателя двигателя)

3. Датчик положения

4. Катушка топлива/скорости

5. Датчик частоты вращения двигателя

6. Реле давления моторного масла.

7. Модуль управления частотой вращения двигателя.

7.5.7 Система управления двигателем

- Двигатель управляется электромагнитным клапаном частоты вращения коленчатого вала, топливным насосом, электромагнитным клапаном работы, датчиком частоты вращения двигателя, переключателем давления моторного масла и датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя.

- Электромагнитный клапан скорости управляет переключением оборотов двигателя путем изменения рычага дроссельной заслонки;

- Топливный насос и работающий электромагнитный клапан получают сигналы от платы сбора данных для управления запуском и остановкой двигателя;

- Датчик скорости загружает информацию о скорости в термостат для отображения через сеть CAN через плату сбора данных;

- Датчик давления моторного масла, проверьте уровень моторного масла, чтобы защитить работу двигателя;

- Датчик охлаждающей жидкости загружает информацию о температуре воды на дисплей термостата по сети CAN через плату сбора данных, тем самым защищая двигатель;

- Если какая-либо часть не работает должным образом, активируется соответствующая ошибка.

7.5.8 Датчик скорости

Датчик скорости, плата сбора данных собирает скорость двигателя через датчик скорости, загружает ее на дисплей термостата через сеть CAN и определяет одно из условий запуска двигателя.

Высокая скорость двигателя: 1750±50 об/мин;

Низкая скорость двигателя: 1450±50 об/мин.

7.5.9 Система охлаждения

7.5.9.1 Промывка

Воздух проходит через конденсатор, а затем через ядро ​​резервуара. Для обеспечения достаточного охлаждения охлаждающая поверхность должна быть чистой, а внутренняя часть резервуара для воды должна быть чистой.

Внимание

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Удалите все посторонние предметы с конденсатора и сердцевины. В качестве чистящего средства можно использовать сжатый воздух или воду.

Никогда не снимайте крышку с горячей системы охлаждения. Если вам необходимо снять колпачок, делайте это медленно, чтобы сбросить давление, не разбрызгивая.

Примечание

Слейте охлаждающую жидкость из крана.

3. Снимите крышку сердцевины радиатора, а затем снимите нижний шланг сердцевины радиатора или сливную пробку, расположенную на другом конце сердцевины радиатора, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость.

Внимание

Никогда не заливайте холодную воду в горячий двигатель, но вы можете долить в двигатель горячую воду.

4. Установите шланг или сливную пробку и заполните систему чистой жидкостью.

Для промывки системы охлаждения используйте только чистую воду. Не используйте ополаскиватели или чистящие средства для очистки внутренней части.

5. Запустите двигатель и слейте масло из системы, пока теплый. После охлаждения трижды промойте систему. Залейте жидкость.

6. Запустите двигатель до рабочей температуры. Снова слейте воду из системы и заполните ее антифризом, рекомендованным Kaixue.

7. Установите на место отрицательный кабель аккумуляторной батареи, запустите агрегат и проверьте отсутствие утечек.

Рисунок 7-10 Сборка конденсатора

Рисунок 7-10 Сборка конденсатора

7.5.9.2 Замена сердцевины

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что устройство не запустится автоматически.

2. Чтобы разобрать и заменить сердцевину резервуара для воды, снимите решетку для конденсации, см. главу 7.4.1. Затем снимите кронштейн сверху вентилятора конденсатора.

3. Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

4. Снимите вентилятор конденсатора, см. главу 7.6.3, и снимите нижнюю защиту вентилятора.

5. Снимите крепежные болты задней рамы конденсатора и сдвиньте раму назад.

6. Снимите шланг резервуара для охлаждающей воды в месте соединения между входным и выходным отверстием сердцевины резервуара.

7. Поднимите край корпуса резервуара и установите выпускное отверстие для воздуха между резервуаром для охлаждающей воды и рамой. Поднимите сердцевину резервуара  вертикально с помощью инструментов. Управляйте впускным соединением между краевыми боковыми рамами таким же образом, как и выпускным соединением, и извлеките сердцевину резервуара через верхнюю часть устройства.

8. Последовательность сборки обратная.

9. Залейте антифриз, предоставленный Kaixue, в сердцевину резервуара для воды.

10. Установите на место отрицательный кабель аккумуляторной батареи, запустите агрегат и проверьте отсутствие утечек.

图7- 11

图7- 11

7.5.10 Водяной насос/ремень генератора

Ремень водяного насоса/генератора приводится в движение шкивом на коленчатом валу двигателя. Изношенные, потрескавшиеся или тонкие ремни необходимо заменить. Регулировка осуществляется путем изменения положения генератора.

Следите за движением ремня и компонентов ременного привода. При использовании ремня помните о местах защемления.

При замене ремня не применяйте чрезмерную силу при натяжении ремня, чтобы не повредить подшипники водяного насоса.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «выключено» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Ослабьте поворотный и регулировочный болты и снимите старый ремень (рис. 7.11). Наденьте новый ремень на шкив, а затем установите генератор.

3. Проверьте центровку шкива коленчатого вала двигателя, генератора и водяного насоса, чтобы убедиться в правильности соосности. Несоосные шкивы могут привести к чрезмерному износу ремня, поэтому центральные линии всех трех шкивов должны быть выровнены.

4. Включите генератор и натяните ремень только вручную. Не используйте монтировки и не применяйте чрезмерную силу, так как это может привести к выходу из строя подшипника. 5. Установите отрицательный провод аккумулятора и дайте ему поработать 15 минут. Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи, еще раз проверьте натяжение ремня и снова подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

7.5.11 Устройство вентиляции картера

В двигателе используется закрытый сапун, линия сапуна которого соединена с крышкой головки блока цилиндров (рис. 8.17). Компоненты респиратора следует очищать ежегодно или через регулярные промежутки времени, в зависимости от того, что наступит раньше (Таблица 8-1).

通气管罩

螺钉

通气管

通气阀

通气管罩

螺钉

通气管

通气阀

7.6 Обслуживание системы трансмиссии

Обратите внимание на движущиеся ремни и компоненты ременного привода. При использовании ремня помните о местах защемления.

Силовая передача (рис. 2.4) представляет собой систему ременной передачи, передающей мощность двигателя на вентиляторы конденсатора и испарителя. Система состоит из верхнего и нижнего ремней, коробки передач, вала вентилятора и сцепления. В следующих подразделах представлены инструкции по эксплуатации системы трансмиссии.

7.6.1 Нижний ремень

图7- 12

图7- 12

См. Рисунок 7-18 при снятии и установке нижнего ремня.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите крепежные болты компрессора, чтобы облегчить перемещение компрессора влево и вправо.

3. Ослабьте болт крепления нижнего шкива натяжителя и ослабьте ремень.

4. Отверните шесть болтов, которыми шкив крепится к пластине маховика.

5. Используйте лом, чтобы вставить ремень между шкивом и пластиной маховика и перемещать его по направлению к концу компрессора до тех пор, пока зазор между шкивом и пластиной маховика не пройдет через ремень.

6. После замены ремня повторите описанные выше действия в обратном порядке, чтобы переустановить его (V15*1675).

7. Нанесите резьбовой герметик на болты. Равномерно подберите все болты и затяните их с моментом от 26 до 30 футов/фунтов (от 35,3 до 40,7 Нм).

8. После завершения установки с помощью инструмента проверьте центрирование ремня.

9. Используйте инструмент для натяжения ремня, чтобы повернуть натяжное колесо, натянуть ремень и проверить натяжение ремня.

10. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора и дайте агрегату поработать 15 минут.

11. Снимите отрицательный провод аккумулятора, еще раз проверьте натяжение ремня и снова подсоедините отрицательный провод аккумулятора.

| Отрегулируйте первоначальное натяжение ремня. | Отрегулируйте натяжение ремня через 15 минут работы. |
| --- | --- |
| Nm | Nm |
| С 531 до 649 | С 478 до 584 |

7.6.2 Верхний ремень

图7- 13

1. Двигатель 2. Соединительная рама 3. Компрессор 4. Нижний натяжной ролик 5. Нижний ремень (V15*2240) 6. Редуктор 7. Верхний натяжной ролик 8. Вентилятор конденсации 9. Верхний ремень

При снятии и установке верхнего ремня см. Рисунок 7-13:

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Откройте переднюю дверцу.

3. Ослабьте верхний болт натяжного колеса и ослабьте натяжение.

4. Снимите решетку конденсатора, чтобы открыть доступ к блоку конденсатора.

5. Снимите верхние и нижние крепежные болты узла конденсатора, а также крепежные болты защитной пластины вентилятора конденсатора.

6. Потяните узел конденсатора вперед до тех пор, пока ремень не сможет пройти через сердечник и колесо сцепления.。

7. Выполните описанные выше действия в обратном порядке, чтобы установить ремень в канавку, и проверьте центровку сцепления, натяжного и направляющего шкивов, чтобы обеспечить правильное выравнивание. Несоосные шкивы могут привести к чрезмерному износу ремня. Осевые линии всех трех шкивов должны быть выровнены.

8. С помощью приспособления для натяжения ремня затяните натяжной ролик в соответствии с таблицей ниже.

| Отрегулируйте первоначальное натяжение ремня. | Отрегулируйте натяжение ремня через 15 минут работы. |
| --- | --- |
| Nm | Nm |
| С 531 до 649 | С 478 до 584 |

7.6.3 Ремень генератора
1. Ослабьте болты крепления генератора;

2. Ослабьте натяжной болт 2, чтобы сохранить генератор в подвижном состоянии;

3. Затем ослабьте натяжной болт 1, чтобы ослабить генератор и облегчить снятие ремня генератора;

4. Заменить ремень （5PK*940）；

Рисунок 7-14 Генератор

Рисунок 7-14 Генератор

Для завершения замены ремня выполните указанные выше действия в обратном порядке. См. ниже

7.6.4 Конденсационный вентилятор

Снимите и снова установите вентилятор конденсатора, см. Рисунок 2-4.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите верхние и нижние крепежные болты узла конденсатора, а также крепежные болты защитной пластины вентилятора конденсатора.

3. Отверните четыре болта крепления вентилятора конденсатора к ротору муфты и снимите его с агрегата.

4. Установите новый вентилятор на место и закрепите четырьмя болтами.

5. Выполните описанные выше действия в обратном порядке, чтобы установить новый вентилятор.

6. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите агрегат и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.6.5 Муфта сцепления

Порядок снятия и повторной установки сцепления см. на Рисунке 2-4.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите верхний ремень и вентилятор конденсатора. См. главы 7.6.2 и 7.6.4.

Примечание

При использовании сцепления важно учитывать, что и болт крепления якоря, и гайка крепления ротора имеют левую резьбу. Поверните по часовой стрелке, чтобы снять.

3. Вставьте трехштифтовый разводной ключ в отверстия на поверхности якоря. Расположите ручку инструмента между кронштейном вала вентилятора и подъемной проушиной, чтобы предотвратить вращение, затем ослабьте и снимите крепежные болты и шайбы.

4. С помощью торцевого ключа снимите стопорную гайку ротора, ротор и прокладку ротора.

5. Отсоедините разъем катушки и снимите катушку. Обратите внимание на последовательность установки прокладки на корпусе вала вентилятора при повторной сборке.

6. При необходимости приобретите комплект для обратной сборки (сцепление, катушка или крепежные детали).

7. Установите проставку на вал вентилятора. Сдвиньте катушку с жгутом в нижнее положение.

8. Используя новую прокладку, установите ротор и прокладку на вал вентилятора. Навинтите гайку крепления ротора на вал вентилятора и затяните с помощью торцевого ключа.

9. Убедитесь, что ключ расположен правильно. Если для установки шпонки требуется усилие, поддерживайте вал, вставляя шпонку в паз. Установите якорь на вал вентилятора. Вверните ключ Torx на место и новый болт якоря и шайбу в вал вентилятора.

12. Установите на место вентилятор конденсатора и верхний ремень. См. главы 7.6.2 и 7.6.4.

13. Переустановите отрицательный кабель аккумулятора, запустите агрегат и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

Рисунок 7-15 Вентилятор испарения

Рисунок 7-15 Вентилятор испарения

7.6.6 Вентилятор испарителя

См. Рисунок 7-15, чтобы снять и переустановить вентилятор испарителя.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите перегородку и воздуховод (если имеется), затем снимите заднюю панель испарителя.

3. Снимите перегородку вентилятора испарителя.

4. Выверните два крепежных винта из разъемной конической втулки, а затем поверните съемный винт по часовой стрелке, пока вентилятор не освободится.

5. Чтобы установить новый вентилятор, выполните вышеуказанные действия в обратном порядке.

6. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите устройство и выполните предварительную проверку, чтобы проверить работу.

图7- 16

图7- 16

7.6.7 Вал вентилятора

图7- 17

图7- 17

Снимите и переустановите вал вентилятора, см. Рисунок 7-16.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите узел конденсатора, верхний ремень, вентилятор конденсатора, муфту и вентилятор испарителя. См. 7.6.2–7.6.5.

3. Снимите масляную трубку и четыре крепежных болта и снимите вал вентилятора.

4. Установите новый вал вентилятора, выполняя действия, описанные выше, в обратном порядке.

5. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите агрегат и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.6.8 Редуктор

Чтобы снять и переустановить редуктор (правоугольный привод), см. Рисунок 7-17.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что устройство не запустится автоматически.

2. Снимите нижний и верхний ремни. См. главы 7.6.1 и 7.6.2.

3. Обратите внимание на положение шкива рулевого механизма. При снятии шкива рулевого механизма выверните два болта из разъемной конической втулки, вставьте их в резьбовые отверстия, равномерно затяните и оттолкните шкив редуктора от втулки.

4. Снимите масляную трубку.

5. Снимите четыре нижних крепежных болта.

6. Установите новый редуктор, выполните вышеуказанные действия в обратном порядке и обратите внимание на установку и выравнивание ремня.

7. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите устройство и выполните предварительную проверку, чтобы проверить работу.

7.7 Ремонт холодильной системы

Ремонт холодильного оборудования, а также заправка хладагента, проверка герметичности.

Рисунок 7-18 Схема подключения для обслуживания холодильной системы

7.7.1Ремонт разъемов для холодильных систем

Для обслуживания системы хладагента сервисное оборудование подключается к сервисному клапану нагнетания компрессора, сервисному клапану на всасывании компрессора и/или сервисному клапану жидкостной линии. При подключении клапана полностью поверните клапан против часовой стрелки, чтобы отсоединить манометр и подсоединить сервисную линию к клапану. Откройте клапан на 1/4–1/2 оборота по часовой стрелке и очистите сервисную линию. Пример типичной настройки подключения показан на Рисунке 7-18. См. Рисунок 7-18, где показаны настройки манометра четырехходового коллектора.

Примечание:

Каждый раз, когда система охлаждения выпускает хладагент, требуется система восстановления хладагента, чтобы избежать повреждения озонового слоя Земли.

7.7.2 Техническое обслуживание сервисного клапана

。
Техническое обслуживание сервисного клапана включает: проверку уровня заправки, проверку отсутствия конденсата, восстановление хладагента, замену компонентов на стороне низкого давления, замену компрессора и его соединительных частей, а также регулировку уровня заправки.

图8- 19

图8- 19

7.7.2.1 Проверьте уровень заполнения

Проверьте заправку хладагента перед добавлением хладагента в систему. Добавляйте хладагент только в том случае, если уровень хладагента слишком мал. Если уровень снижен, необходимо выполнить проверку на утечку (см. 3.3) и устранить любые утечки перед добавлением хладагента.

1. Установите манометр высокого и низкого давления для облегчения считывания давления выхлопных газов. См. Рисунок 7-19.

2. Запустите агрегат для непрерывной работы. Отрегулируйте значение настройки, чтобы агретат работал на высокой скорости, при полной нагрузке и в режиме охлаждения. Дайте поработать примерно десять минут – пока система охлаждения не прогреется.

3. Заблокируйте поток воздуха в змеевике конденсатора, чтобы увеличить давление нагнетания до 230 фунтов на квадратный дюйм (15,7 бар).

4. Проверьте смотровое стекло резервуара. Если нижнее смотровое стекло плавает, а верхнее смотровое стекло не заполнено, система заполнена правильно.

5. Если система перегружена или недостаточно заправлена ​​охлаждающей жидкостью, отрегулируйте объем заполнения.

7.7.2.2 Проверьте отсутствие конденсата

1. Установите манометр высокого и низкого давления для облегчения измерения давления всасывания и нагнетания. См. Рисунок 7-19.

2. Стабилизируйте систему, чтобы выровнять давление между сторонами всасывания и нагнетания системы. Холодильную систему необходимо отключить на несколько часов.

3. Измерьте температуру на медной трубке, выходящей из конденсатора (не из доохладителя).

4. Запишите давление нагнетания компрессора.

5. Используйте таблицу измерения температуры (таблицу) для определения давления насыщения, соответствующего температуре конденсатора.

6. Если показания манометра не близки к давлению насыщения, измеренному на этапе 5, это означает наличие неконденсирующегося или смешанного хладагента.

7. Удалите хладагент. См. 7.7.2.3.

8. Проверьте наличие утечек, слейте воду из системы, а затем залейте в нее охлаждающую жидкость.

7.7.2.3 Подключение агрегата

1. Подсоедините к агрегату манометры высокого и низкого давления (см. Рисунок 7-18).

• Шланг А к сервисному клапану компрессора низкого давления.

• Шланги B к вакуумному насосу

• Шланг C к сервисному клапану компрессора высокого давления.

• Шланг D к главному клапану резервуара высокого давления.

2. Запустите вакуумный насос.

3. Откройте клапаны давления коллектора (1,2,3,4).

4. Откройте сервисный клапан шланга B и подождите одну минуту.

5. Проверьте показания манометра коллектора. Показание должно быть самым низким и стабильным.

6. Закройте сервисный клапан шланга B.

7. Остановите вакуумный насос.

8. Отсоедините вакуумный насос.

Перед установкой манометров высокого и низкого давления обязательно выполните следующие действия:

• Убедитесь, что процедуры установки манометров высокого и низкого давления выполнены правильно.

• Убедитесь, что все клапаны агрегата открыты.

• Убедитесь, что нет коллекторов хладагента.

7.7.2.4 Замена компонентов на стороне низкого напряжения

Обычные компоненты холодильной системы (фильтр-осушитель, змеевик испарителя, клапан регулирования давления всасывания, теплообменник, всасывающий трубопровод и т. д.). Ремонт или замену можно выполнить без необходимости полного удаления хладагента из системы путем перекачки хладагента в сторону низкого давления и временного хранения хладагента в конденсаторе и ресивере.

1. Установите манометр высокого и низкого давления для облегчения измерения давления всасывания и нагнетания. См. Рисунок 7-19.

2. Запустите агрегат+.

3. Закройте сервисный клапан жидкостной линии по часовой стрелке.

4. Когда давление всасывания упадет до 0,2 бар, выключите агрегат. В это время на стороне низкого давления системы должно оставаться очень мало хладагента.

5. Следите за манометром. Давление на входе не может повышаться быстро. Если давление всасывания продолжает расти, контрольный клапан жидкостной линии или перепускной обратный клапан могли не закрыться должным образом. В этом случае сторону низкого давления невозможно откачать и необходимо откачать весь заправленный хладагент из системы. (См. 7.7.2.3 выше).

6. Переведите переключатель «Работа» в положение «выключено» и отключите стартер, чтобы агрегат не запустился автоматически.

7. Закройте выпускной клапан компрессора по часовой стрелке. Хладагент будет герметизирован между выпускным клапаном компрессора и контрольным клапаном трубопровода жидкости.

8. Прежде чем открывать любую часть стороны низкого давления системы, обратите внимание на давления на манометре. Если давление ниже 0 бар, медленно откройте сервисный клапан жидкостной линии, а затем снова закройте клапан по часовой стрелке. Повторите вышеуказанные шаги по мере необходимости, чтобы поднять давление выше нуля.

9. Подсоедините блок рекуперации хладагента и очистите цилиндр рекуперации хладагента к всасывающему и выпускному сервисным клапанам и удалите остатки хладагента со стороны низкого давления. Давление на стороне низкого давления не должно быть ниже 0 бар.

10. После выполнения необходимого ремонта проверьте наличие утечек и опорожните сторону низкого давления холодильной системы. См. Главу 7.7.3 и Главу 7.7.4.

7.7.2.5 Замена компрессора и его соединительных частей

Компрессор или все подключенные к нему компоненты (разгрузочное устройство, головка компрессора и т. д.) можно отремонтировать или заменить, изолировав компрессор от остальной системы.

1. Установите манометр высокого и низкого давления для облегчения измерения давления всасывания и нагнетания. См. Рисунок 7-19.

2. Если компрессор находится в рабочем состоянии, запустите агрегат и медленно закройте смотровой клапан всасывания по часовой стрелке. Когда давление всасывания упадет до 0,2 бар, выключите агрегат. Переведите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «выключено» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически. Закройте клапан обслуживания давления нагнетания по часовой стрелке, чтобы изолировать компрессор. В это время в компрессоре остается очень мало хладагента.

3. Если компрессор не работает, установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и отключите стартер, чтобы агрегат не запустился автоматически.

4. Подсоедините блок рекуперации хладагента и очистите цилиндр рекуперации хладагента к сервисным клапанам всасывания и нагнетания и слейте остатки хладагента из компрессора. Давление компрессора не должно падать ниже 0 бар.

5. После выполнения необходимого ремонта проверьте герметичность и слейте воду из компрессора. См. Главу 7.7.3 и Раздел 7.7.4.

7.7.2.6 Регулировка заряда

Уровень заполнения может потребоваться отрегулировать, если произошла утечка или он был неправильно заполнен во время предыдущего ремонта.

1. Проверьте уровень заполнения в соответствии с процедурой, описанной в 7.7.2.1 выше.

2. Если требуется рекуперация хладагента: Подсоедините машину для рекуперации хладагента (с бутылью для восстановления) к смотровому клапану жидкостной линии. Откройте жидкостный клапан для восстановления. Откройте сервисный клапан жидкостной линии в среднее положение. Если агрегат работает, когда шарик в нижнем смотровом стекле упадет на дно стекла, закройте клапан емкости для утилизации, затем закройте проверочный клапан трубопровода жидкости по часовой стрелке, закройте клапаны манометра высокого и низкого давления и, наконец, остановите восстановительную машину и снимите шланг манометра.

3. Если необходимо заправить хладагент:

• Слейте воду из агрегата и поддерживайте глубокий вакуум. См. главу 7.7.4.

• Определите необходимую заправку агрегата (см. табличку с моделью/серийным номером или Таблицу 2-1) и используйте баллон с хладагентом достаточного веса. Поместите баллон на весы и с помощью манометров высокого и низкого давления подсоедините баллон с хладагентом и клапан доступа к линии жидкости.

• Обратите внимание на вес баллона с хладагентом (при заправке баллон с хладагентом переворачивается).

• Откройте клапан баллона с хладагентом и выпустите воздух из шланга; установите контрольный клапан жидкостной линии в среднее положение, чтобы жидкий хладагент мог поступать в агрегат до тех пор, пока не будет добавлено необходимое количество хладагента.

Примечание:

Если полный вес хладагента не может быть заправлен из контрольного клапана жидкости, добавьте его через всасывающее смотровое отверстие после запуска двигателя

7.7.3 Проверка утечек

Никогда не используйте воздух или кислородсодержащие газы для проверки герметичности или эксплуатации компрессоров хладагента. Смеси сжатого воздуха или кислородсодержащие газы могут вызвать взрывы.

Возможные состояния системы, когда требуется проверка на утечки, включают: когда система заправлена, когда система не заправлена, когда на стороне низкого давления находится давление и когда проверяется только герметичность компрессора. Процедуры для каждого случая представлены в подразделах ниже.

7.7.3.1 Проверка герметичности заправленной системы

1. Переведите переключатель запуска в положение «выключено» и отключите стартер, чтобы агрегат не запустился автоматически.

Примечание:

1. Эта процедура не требует включения режима обслуживания.

2. Убедитесь что в зоне предполагаемой утечки (сторона высокого давления или сторона низкого давления) имеется достаточное давление 1,4 бар для обнаружения утечек. Чем больше утечка, тем меньшее давление требуется. Чем меньше утечка, тем большее давление требуется.

3. Рекомендуемой процедурой обнаружения утечек в системе является использование электронного детектора утечек. Проверка швов мыльной водой полезна только для выявления более крупных утечек.

После определения общей площади определите место утечки.

4. Некоторые небольшие утечки можно устранить, просто подтянув соединения. Другие утечки требуют восстановления и ремонта хладагента, см. главу 7.7.2.

5. Снова включите стартер, запустите агрегат и выполните предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.7.3.2 Проверка герметичности незаполненных систем

Холодильную системы необходимо проверять на герметичность после их остановки и завершения всех ремонтных работ.

1. Переведите переключатель запуска в положение «выключено» и отключите стартер, чтобы агрегат не запустился автоматически.

2. Подключите оборудование холодильной системы, если оно еще не подключено. См. Рисунок 7-18.

3. Используйте хладагент, чтобы создать давление в системе на 0,3–0,7 бар через ревизионный клапан трубопровода жидкости, или используйте сухой азот, чтобы создать давление в системе на 10–20 бар через ревизионный клапан трубопровода жидкости. Чем больше утечка, тем меньше требуемое давление; чем меньше утечка, тем большее давление требуется. (Запрещается использовать баллоны с азотом без регуляторов давления)

4. Если для создания давления используется хладагент, рекомендуется использовать электронный детектор утечек, чтобы найти место утечки. Вы также можете использовать мыльную воду, чтобы определить приблизительную площадь, а затем использовать электронный детектор утечек, чтобы проверить место утечки.

Детектор дополнительных утечек определяет место утечки. Если для создания давления используется азот, для обнаружения утечки используйте мыльную воду.

5. После завершения обнаружения утечки слейте хладагент/азот из системы.

6. Если утечек не обнаружено, слейте воду из системы.

7. Если обнаружена утечка, ремонт необходимо завершить до начала эксплуатации агрегата.

8. При необходимости повторите шаги с 4 по 9.

9. После устранения всех утечек слейте воду из системы. (См. 7.7.4)

7.7.4 Система вакуумирования и удаление влаги

Влага вредна для холодильных систем. Присутствие влаги в холодильной системе может иметь множество неблагоприятных последствий, таких как омеднение, образование кислотного шлака.

Обмерзание и образование кислоты может привести к коррозии металла. Правильный дренаж системы удалит влагу изнутри системы.

7.7.4.1 Дренаж системы

1. Дренаж следует начинать только после проверки на утечку. См. главу 7.7.3.

2. Поддерживайте температуру основных компонентов (конденсатор, испаритель, компрессор и ресивер жидкости) выше 20 ℃, насколько это возможно, чтобы ускорить испарение воды. Если температура ниже 20°C, легко может возникнуть остаточная влага. Увеличьте температуру системы, используя тепловую лампу, тепловую пушку или альтернативный источник тепла.

3. Рекомендуемый метод слива системы – подсоединить к вакуумному насосу три сливных шланга. См. Рисунок 7-18.

4. Откройте сервисный клапан жидкостной линии, сервисный клапан всасывания и выпускной сервисный клапан против часовой стрелки.

5. Система вакуумирована, показания манометра ниже -0,6 бар, время вакуумирования составляет не менее 3 часов.

7. После завершения вакуумирования закройте ревизионный клапан трубопровода жидкости, ревизионный клапан всасывания и ревизионный клапан выхлопных газов по часовой стрелке, а затем выключите вакуумный насос.

8. Перед заправкой хладагента откройте ревизионный клапан трубопровода жидкости по часовой стрелке.

Примечание:

1. Если вакуумирование трубопровода низкого давления осуществляется отдельно, перед вакуумированием убедитесь, что весь хладагент находится в трубопроводе высокого давления (см. 7.7.2.5).

2. Если вакуумирование компрессора требуется отдельно, перед вакуумированием убедитесь, что компрессор отключен от системы. См. 7.7.2.6.

7.8 Обслуживание компрессоров и разгрузчиков

7.8.1 Определение ремонта или замены

Определенные условия эксплуатации или компоненты холодильной системы могут быть неправильно диагностированы, что приведет к необходимости замены компрессора. Эти условия или компоненты следует проверять перед заменой компрессора и после установки сменного компрессора, чтобы предотвратить повреждение нового компрессора. Чтобы определить, нуждается ли компрессор в замене или ремонте, выполните следующие действия:

1. Если компрессор работает, проверьте заправку хладагента. См. главу 7.7.2.

2. Если компрессор работает, проверьте работу разгрузочного устройства. См. главу 7.8.5.5.

3. Если компрессор работает, проверьте компоненты системы следующим образом:

А. Установите манометры для измерения показаний резервуара, давления всасывания и давления нагнетания. См. Рисунок 7-18.

б. Запустите оборудование в холодном состоянии, чтобы компрессор мог работать.

c. Сервисный клапан линии подачи жидкости, отключите агрегат, когда давление всасывания упадет до 2 фунтов на квадратный дюйм (0,2 бар).

г. Если давление в резервуаре быстро падает, а давления всасывания и нагнетания быстро растут, перед дальнейшими испытаниями компрессора необходимо заменить сервисный клапан жидкостной линии или перепускной обратный клапан.

д. Верните контрольный клапан жидкостной линии в исходное положение и перезапустите агрегат. Медленно установите переднюю часть всасывающего сервисного клапана. Когда давление всасывания упадет до 2 фунтов на квадратный дюйм (0,2 бар), выключите агрегат.

е. Если давление всасывания и давление нагнетания не выравниваются быстро, компрессор исправен.

4. Осмотрите и отремонтируйте головку блока цилиндров и пластину клапана. См. главу 7.8.3.

7.8.2 Слив отработанного масла

Как показано на рисунке справа, компрессор необходимо регулярно опустошать.

Для отработанного масла снимите трубку для отработанного масла компрессора, указанную стрелкой, снизу устройства, снимите заглушку и слейте ее в подходящий контейнер.

Примечание:

После установки выбросы следует проверять каждые 200 часов. Ручные выбросы больше нельзя выполнять через 500 часов.

7.8.3 Снятие и замена компрессора

1. Откачайте декомпрессор или отмените заправку. См. главу 7.7.2.

2. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «выключено» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агргегат не запустится автоматически.

3. Удалите все мешающее оборудование, подключенное к торцу.

4. Ослабьте болты крепления всасывающего и выпускного ревизионного клапана. Постучите по корпусу клапана, чтобы ослабить уплотнение, затем открутите болты.

5. Отсоедините все разъемы низкого напряжения (UL1, UL2, CDT, CDP и HPS).

6. Ослабьте нижний натяжной ролик ремня и снимите ремень с коробки передач. Ремень можно снять и установить заново вместе с компрессором.

7. Заглушите двигатель и отверните болты демпфера компрессора.

8. Снимите 12 болтов торцевого фланца и стопорные шайбы. Прикрепите к компрессору стропы или другие приспособления (см. главу 6.2.9 «Вес компрессора»). Сдвиньте компрессор чтобы отсоединить приводную шестерню компрессора от нейлоновой приводной шестерни. Снимите компрессор.

9. Осмотрите нейлоновую ведущую шестерню на наличие износа и острых кромок. При необходимости замените.

10. Удалите масло из компрессора. Проверьте окисления. При наличии окисления может потребоваться очистка системы.

Не отвинчивайте полностью сменную подъемную проушину компрессора или крепежные винты перегородки, прежде чем ослабить уплотнение агрегата.

11. Ослабьте болты крепления всасывающей и сливной проушины/перегородки. Постучите по центру лицевой панели, чтобы ослабить уплотнение, затем снимите болты, опорную пластину и прокладку.

12. При необходимости долейте масло в сменный компрессор. При первой заливке масла в компрессор добавьте только 5,0 пинты (2,4 литра) масла. Эта процедура предназначена для компенсации избытка масла во время работы агрегата, которое может мигрировать с хладагентом в другие части системы.

13. Замените все внешние детали компрессора, включая разгрузочные катушки, датчики нагнетания и всасывания, переключатели, датчики температуры, расходники и привод компрессора.

14. Установите перегородку и пробку

15. Удалите остатки старого прокладочного материала с уплотнительных поверхностей нагнетательного и всасывающего клапана.

16. Убедитесь, что ремень находится внутри отверстия торцевой крышки и вокруг приводной шестерни. Убедитесь, что приводная шестерня компрессора правильно совмещена с нейлоновой шестерней, поскольку компрессор установлен внутри устройства. При замене амортизатора компрессора следует использовать новую контргайку.

17. Подключите всю проводку согласно схеме.

18. При необходимости очистите или замените фильтр и установите сервисный клапан с новой прокладкой.

7.9 Ремонт холодильной системы

7.9.1 Змеевик испарителя

В настоящее время на рынке часто используются переработанные картонные коробки. Переработанные коробки образуют больше волокнистой пыли во время транспортировки, чем «новые» коробки. Волокнистая пыль и частицы втягиваются в испаритель, где они располагаются между ребрами. Если змеевик не очищать регулярно, большое количество скопившейся пыли и мусора приведет к засорению , что ухудшит циркуляцию воздушного потока, ухудшит охлаждающий эффект, а также может вызвать частое обледенение.

• Из-за «моющего» действия обычного размораживания волоконная пыль и частицы могут быть не видны на поверхности змеевика, но могут накапливаться глубоко внутри.

• Частицы картонного волокна трудно удалить после нескольких циклов мойки и сушки. Поэтому может потребоваться несколько полосканий.

• Регулярно очищайте змеевик испарителя, чтобы удалить не только картонную пыль, но и жирную или масляную пленку, которая иногда покрывает ребра.

Предотвращение попадание капель воды на поверхность ребер.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и отключите стартер, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Очистите с помощью мягкого моющего раствора или специального моющего средства для автоматических посудомоечных машин, оставьте на несколько минут, затем выполните обратный цикл с использованием чистой воды под слабым давлением.

3. Перезапустите стартер и дайте агрегату поработать до тех пор, пока не будет запущен режим размораживания, чтобы проверить, нормально ли сливается дренаж из поддона.7.9.2

7.9.2.1Очиститка змеевика конденсатора

1. Для очистки используйте чистую воду, не используйте моющее средство.

2. При использовании для очистки чистой воды или газа под высоким давлением будьте осторожны, чтобы не погнуть ребра теплообменника.

7.9.2.2 Замена конденсатора

Если необходимо заменить сердцевину конденсатора, весь узел конденсатора/радиатора необходимо снять с устройства и разобрать/собрать на верстаке.

1. Выпустите хладагент. См. главу 7.7.2.3.

2. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «выключено» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

3. Снимите крышку бачка охлаждающей воды и сливную пробку двигателя и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

4. Снимите решетку. См. главу 7.4.1.

5. Снимите оставшийся шланг с патрубка радиатора.

6. Проверьте наличие утечек, слейте и осушите систему и при необходимости заполните систему охлаждающей жидкостью. См. главы 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4.

7. Добавьте охлаждающую жидкость двигателя. См. главу 7.5.14.

8. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите агрегат и выполните предварительную проверку, чтобы проверить работу.

7.9.3Фильтр-осушитель

7.9.3.1 Проверка фильтра осушителя

Процесс проверки необходимо проводить в условиях охлаждения. Прикоснитесь к входу и выходу соединениям фильтра осушителя. Если температура на выходе фильтра осушителя ниже, чем температура на входе, фильтр осушитель следует заменить.

7.9.3.2 Замена фильтра осушителя

1. Замените компоненты на стороне низкого напряжения, подробности см. в главе 7.7.2.

2. Снимите кронштейн, ослабьте входное соединение, чтобы сбросить остаточное давление, и снимите осушитель.

3. Купите новые уплотнительные кольца. Смажьте уплотнительные кольца, заднюю часть втулки и накидную гайку. Используя ключ, затяните момент от 30 до 38 футов/фунтов (от 40,7 до 51,5 Нм) на каждом соединении.

4. Проверьте утечки, слейте, осушите и при необходимости заправьте систему. См. главы 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4.

7.9.4 Замена индикаторного стекла резервуара для жидкости или поплавкую пробку.

1. Отремонтировать ревизионный клапан. См. главу 7.7.2.

2. Отвинтите смотровое стекло или плавкую пробку, чтобы сбросить остаточное давление. Снимите и выбросьте стекло или засор.

3. Используя новые уплотнительные кольца, установите детали. Затяните смотровое стекло моментом от 15 до 25 футов/фунтов (от 20,3 до 33,9 Нм). Поверните плавкую вилку на расстояние от 48 до 96 дюймов.

4. Проверьте утечеки, и заполнение системы при необходимости. См. главы 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4.

7.9.5 Регулирующий клапан контроля давления конденсатора (SV1)

图8- 20

Процедура проверки электромагнитного клапана

Обычно открытый SV1 находится под напряжением и закрывается в условиях нагрева или оттаивания. Если клапан не закрывается плотно из-за физического повреждения, посторонних предметов или износа, утечка хладагента через клапан приведет к снижению теплопроизводительности.

• Во время обычных циклов нагрева или размораживания, когда клапан работает нормально, наблюдаются следующие условия:

1. Уровень хладагента в резервуаре быстро упадет, когда начнется нагрев или разморозка.

2. Давление на входе повышается медленно.

3. Давление выхлопных газов быстро падает, но начнет расти до максимального значения в течение 15–20 минут.

• Если давление всасывания и нагнетания остается низким, а уровень жидкости в резервуаре не падает, возможно, клапан не работает, что можно проверить следующим методом.

1. Убедитесь что напряжение электромагнитной катушки в норме, и включите питание во время нагрева и размораживания.

2. Подсоедините манометр выхлопных газов к сервисному клапану выпускных газов, а затем подсоедините манометр к сервисному клапану жидкостной линии.

3. Когда температура внутри агрегата достигнет 1,7°C, запустите агрегат в условиях высокоскоростного охлаждения и отсоедините змеевик.

4. Используя отдельный источник питания 12 В постоянного тока, подайте питание на змеевик от высокоскоростного охлаждающего устройства и наблюдайте за давлением выключения и давлением в резервуаре. Если клапан закрыт, давление нагнетания компрессора начнет расти, а давление в резервуаре останется неизменным или медленно уменьшится. Если клапан закрыт не полностью, давление выхлопных газов и давление в резервуаре будут медленно расти или оставаться неизменным.

7.9.5.2 Замена катушки

При замене катушек нет необходимости восстанавливать хладагент.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите верхнюю контргайку, уплотнительное кольцо и паспортную табличку (см. Рисунок 7-20).

3. Отсоедините проводку и снимите катушку. Убедитесь, что проставка находится на месте.

4. Для замены катушки выполните действия, описанные выше, в обратном порядке. Затяните контргайку катушки с усилием от 46 до 50 дюймов/фунтов (от 5,2 до 5,7 Нм).

5. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите устройство и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.9.5.3 Замена частей

Сервисный режим необходимо использовать при разборке порта заправки хладагента и проверке на утечку или сливе хладагента.

1. Ремонт ревизионного клапана. См. главу 7.7.2.

2. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «выключено» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

3. Снимите верхнюю контргайку, прокладочное кольцо, паспортную табличку, катушку и прокладку (см. Рисунок 7.20).

4. С помощью 12-гранного ключа Torx на 1-3/8 дюйма ослабьте контргайку втулки вала и сбросьте оставшееся давление.

5. Снимите контргайку закрывающей трубки, закрывающую трубку с плунжером, шайбу и закрывающую пружину.

6. Выньте диск клапана изнутри корпуса клапана и проверьте, нет ли на нем каких-либо посторонних предметов.

7. При необходимости приобретите комплект для повторной сборки (ремонтный комплект или комплект металлических прокладок).

8. Поместите диск клапана в корпус клапана концом меньшего диаметра вверх.

9. Установите закрывающую пружину, прокладку, втулку вала и плунжер, а также контргайку втулки вала. Затяните контргайку втулки вала моментом от 30 до 40 фут-фунтов (от 40,7 до 54,2 Нм). Если корпус клапана заменяется, затяните крепежные винты моментом от 30 до 34 дюймов/фунтов (от 3,4 до 3,9 Нм).

10. Установите катушку.

11. Проверьте утечки, слейте, осушите и заполните систему по мере необходимости. См. главы 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4.

12. Переподключите отрицательный кабель аккумулятора, запустите устройство и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.9.6 Клапан линии жидкости (SV2)/оттаивания горячим газом (SV4)

7.9.6.1 Замена катушки

При замене катушки нет необходимости сливать хладагент или насосную станцию.

1. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «ВЫКЛ» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

2. Снимите фиксатор.

3. Отсоедините проводку и снимите катушку.

4. Для замены катушки выполните действия, описанные выше, в обратном порядке.

5. Установите на место отрицательный кабель аккумулятора, запустите агрегат и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.9.6.2 Замена внутренних частей

Сервисный режим необходимо использовать при обслуживании сервисного клапана и проверке на утечку или сливе хладагента.

1. Для обслуживания электромагнитного клапана жидкостной линии SV2 или электромагнитного клапана горячего газа SV4 требуется рекуперация хладагента в системе. (См. главу 7.7.2)

2. Установите переключатель «Пуск/Выключение» в положение «выключено» и снимите отрицательный провод аккумулятора, чтобы гарантировать, что агрегат не запустится автоматически.

3. Снимите фиксатор, отсоедините проводку и снимите катушку.

4. Ослабьте втулку вала и стравите оставшееся давление.

5. Снимите втулку вала, пружину плунжера, плунжер и прокладку.

6. Выньте поршень изнутри корпуса и проверьте его на наличие засоров и посторонних предметов.

7. Погдотовьте набор инструментов (инструмент для сборки и инструмент для прокладки), необходимый для облегчения повторной сборки. Узел прокладок может содержать более одного типа прокладок, замененных прокладками того же цвета, что и первоначально установленные в клапане.

8. Поместите поршень в корпус клапана.

9. Установите поршень, прокладку, пружину плунжера и втулку вала. Затяните втулку вала моментом от 19 до 23 фут-фунтов (от 25,4 до 31,1 Нм).

10. Установите катушку и фиксатор.

11. Проверьте утечки, слейте, осушите и заполните систему по мере необходимости. См. главы 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4.

12. Переподключите отрицательный кабель аккумулятора, запустите агрегат и запустите предварительную проверку, чтобы проверить рабочее состояние.

7.9.8 Клапан регулировки давления всасывания

- Если есть подозрение, что клапан регулирования давления всасывания неисправен.

- 1. Переведите агрегат в режим обогрева/разморозки.

- 2. Отрегулируйте открытие клапана (откройте или закройте на 1 оборот) и наблюдайте за изменением давления. Если изменений давления практически нет, можно судить о неисправности регулирующего клапана.

7.9.9 Расширительный клапан испарителя

。

Расширительный клапан испарителя представляет собой механический терморасширительный клапан. Если клапан исправен, техническое обслуживание требуется редко.

Функция расширительного клапана:

• Реакция происходит при нагрузке испарителя.

• Предотвращает попадание жидкого хладагента обратно в компрессор.

图7- 21

7.9.9.1 Замена расширительного клапана и фильтра.

1. Замените компоненты на стороне низкого напряжения. (См. главу 7.7.2).

2. Снимите трубки высокого и низкого давления, подключенные к корпусу клапана, и очистите резьбу, чтобы облегчить установку нового клапана.

3. Влажной тряпкой охладите сменный клапан.

4. Проверьте наличие утечек и слейте жидкость со стороны низкого давления. См. главу 7.7.3 и главу 7.7.4.

图7- 22

图7- 22

7.9.10 Замена одностороннего клапана

图7- 23

图7- 23

Односторонние клапаны пропускают поток только в одном направлении. См. картинку справа.

Функция выпускного обратного клапана заключается в предотвращении возврата жидкого хладагента при выключении агрегата из цикла.

поступает в компрессор. Смотри картинку справа

1. Восстановить хладагент системы (см. главу 7.7.2).

2. С помощью трубореза разрежьте медную трубку, соединяющую клапан.

3. Очистите жесткую трубку, чтобы облегчить установку нового клапана. Установите новый клапан.

4. Оберните клапан влажной тряпкой, чтобы он не остывал во время пайки.

5. Припаяйте клапан на место и остудите соединение влажной тряпкой.

6. Обнаружьте утечки, слейте, осушите и при необходимости заправьте систему. См. главы 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4.

7.9.11 Переключатель высокого напряжения

7.9.11.1 Проверка перелючателя высокого напряжения

1. Реле высокого давления и игольчатый клапан трубопровода высокого давления имеют резьбу и могут быть быстро разобраны.

Снимите переключатель высокого напряжения. (Обязательно наденьте перчатки, чтобы предотвратить обморожение)

2. Подсоедините реле давления к баллону с азотом, как показано справа.

3. Подключите клемму переключателя к измерителю сопротивления или цепи. Если давление сброшено.

Когда сопротивление возвращается к нулю и загорается индикатор проводимости, это нормально.

7.9.11.2 Замена перелючателя высокого напряжения

1. Отсоедините оригинальный разъем переключателя.

2. Убедитесь, что параметры новой модели коммутатора верны.

3. Быстро подсоедините резьбу игольчатого клапана (не забудьте надеть перчатки во избежание обморожения).

7.9.12 Датчик давления

Датчик давления нагнетания компрессора имеет диапазон от 0 до 34 бар, а датчик давления всасывания — от -1 до 20 бар. При сравнении показаний приводного агрегата с показаниями манометра в коллекторе следует учитывать следующее:

• Давление нагнетания компрессора в данных агрегата не будет ниже 0 бар, даже если он подвергается воздействию вакуума (например, при сливе системы).

• Если датчик давления нагнетания компрессора теряет питание или сигнал не возвращается в модуль, значение в данных устройства по умолчанию составляет 305 фунтов на квадратный дюйм. Сравнения в этом диапазоне давлений не являются окончательными.

• Датчики давления всасывания компрессора и давления испарителя не будут показывать давление выше 100 фунтов на квадратный дюйм, даже если фактическое давление выше.

• Если датчик давления всасывания компрессора или датчик давления испарителя теряет питание или сигнал не возвращается в модуль, значение в данных устройства по умолчанию составляет 55–60 фунтов на квадратный дюйм и не является окончательным.

7.9.13 Включатель оттайки

| Модель | Значение настройки |
| --- | --- |
| KST-2000 | 390 |
| KST-2000V | 390 |

Внимание

Внимание

Глава 8. Устранение неполадок

Ни при каких обстоятельствах никто не должен пытаться ремонтировать внутренние компоненты запечатанного модуля. Если возникла проблема с какой-либо из этих деталей, обратитесь к ближайшему дилеру Kaixue для замены.

1： Двигатель не запускается

| Явление неисправности | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Стартер не запускается или пусковая скорость низкая | 1： Недостаточный заряд аккумулятора 2： Электроды аккумулятора загрязнены или повреждены. 3：Цепь стартера имеет плохой контакт. 4:；Выход из строя стартера 5：；Неисправность катушки стартера 6：；Пусковая цепь разомкнута; 7： Неправильная модель смазки | 1： Проверьте напряжение 2：Общая проверка 3： Проверка цепи 4,Заменить электродвигатель 5： Замените катушку двигателя 6： Проверьте цепь 7： Моторное масло, указанное производителем |
| Стартер запускается, но двигатель не запускается | 1：； Нет топлива в баке 2： Воздух в топливной системе 3： В топливе есть вода 4：Топливный фильтр засорился 5：；Контроль топлива работает нестабильно 6： Неисправность электрической свечи накаливания 7： Рабочая катушка повреждена 8： Топливный насос работает неправильно | 1：； Проверьте топливный бак 2： Удалить воздух из системы 3：； Слейте воду из бака 4 Проверьте масляный контур 5： Проверьте цепь контроля масла 6： Проверьте или замените 7： Замените катушку 8： Проверьте цепь управления маслом топливного насоса. |
| Стартер включается, включается, но гаснет на несколько секунд. | 1： Слишком много моторного масла 2： Падает напряжение питания стартера | 1: Слейте лишнее масло 2： Проверьте кабели аккумулятора и напряжение аккумулятора. |

1.1Двигатель глохнет после запуска

| Явление неисправности | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | 1： Подача топлива ограничена 2：； Нет топлива в баке 3：；Течь в топливной системе 4：；Неправильный контроль топлива 5： Топливный фильтр заблокирован 6： Выход из строя сопла 7： Выход из строя ТНВД 8： Воздушный фильтр или воздуховод заблокирован 9： Отключение защиты устройства безопасности 10： Цепь, в которой работает катушка, разомкнута. 11： Топливный насос работает неправильно 12： Неисправность датчика скорости | 1：；Проверьте топливный контур 2：；Проверить топливо 3：；Общий осмотр 4；Проверьте подачу топлива 5： Заменить дизельный фильтр 6： Заменить топливную форсунку 7： Заменить топливный насос высокого давления 8： Замените фильтр 9： Проверьте защитные устройства； 10： Проверьте линию 11： Проверьте цепь топливного насоса 12： Проверьте и замените |

1.2 Выход из строя стартера

| Явления неисправности | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Стартер не запускается или скорость низкая. | 1： Недостаточный заряд аккумулятора 2： Соединения цепи аккумулятора ослаблены и окислены； 3： Поврежденная цепь аккумулятора 4： Короткое замыкание щетки стартера 5： Щетка стартера подвешена без контакта 6；Катушка стартера повреждена 7： Слишком много моторного масла | 1：；Проверьте напряжение аккумулятора 2：；Проверьте наличие неисправности 3：Проверьте наличие неисправности 4：；Проверьте наличие неисправности 5：；Проверьте наличие неисправности 6：；Замените катушку 7：；Слейте лишнюю смазку |
| Стартер вращается, но поворотный механизм не включается. | Шестерня коробки передач или коронная шестерня заблокированы или изношены. | Очистите шестерни и коронные шестерни, удалите заусенцы или замените их; добавьте смазочное масло. |
| Шестерня коробки передач не выключается после работы двигателя. | 1：Выходная цепь стартера 2： Отказ стартера | 1： Ремонт 2： Ремонт или замена |

1.3 Неисправность цепи запуска двигателя

| Явление неисправности | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| На катушку стартера нет питания | 1： Неисправность батареи 2：Ослабленное соединение | 1： Проверить 2： Подтянуть |
| На катушку запуска нет питания или она не может оставаться под напряжением | 1： Неисправность батареи 2： Ослабленное соединение 3： Реле защиты от давления масла повреждено 4： Рабочее реле повреждено 5： Защитный выключатель температуры воды отключен. 6： Датчик температуры воды поврежден 7： Неисправность рабочей катушки | 1： Проверить 2： Подтянуть 3： Проверить 4： Заменить реле 5： Проверить 6： Заменить датчик температуры воды 7： Заменить катушку |

2. Генератор постоянного тока

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Генератор постоянного тока не заряжается | 1： Система зарядки не работает 2： Ремень генератора ослаблен или порван 3： Клеммы ослаблены, загрязнены, корродированы или концы проводов отсоединены. 4： Щетки чрезмерно изношены, отсоединены или повреждены. | 1: Проверить 2： Заменить ремень 3： Очистить,подтянуть 4： Заменить |
| Скорость зарядки низкая или нестабильная | 1： Ремень генератора ослаб 2：Клеммы ослаблены, загрязнены, корродированы или концы проводов отсоединены. 3： Щетки чрезмерно изношены, застряли или концы проводов отсоединились. 4：Регулятор сломан | 1：Заменить ремень 2： Очистить,подтянуть 3： Заменить 4： Заменить |
| Скорость зарядки слишком высокая | Поврежден внутренний регулятор напряжения генератора; | Заменить генератор |
| Генератор шумит | 1：Ремень поврежден или сильно изношен 2： Износ подшипников 4： Шкив ослаблен | 1： Заменить ремень 2： Заменить подшипники 4： Затяните ремень |

3： Система охлаждения

3.1 Агрегат не охлаждает

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Дизельные двигатели | Не работает правильно | Анализ неисправностей двигателя |
| Система охлаждения | 1： Выход из строя привода компрессора 2： Отказ компрессора 3： Соединительная площадка вала повреждена 4： Муфта вентилятора не включается | 1： Ошибка двигателя 2： Анализ неисправностей компрессора 3： Проверьте состояние 4： Проверьте вращение вентилятора испарителя. |
| Система охлаждения | 1： Цикл оттайки не останавливается 2： Давление не в норме 3： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. | 1： Проверить ошибку оттайки 2： Проверить давление 3： Проверить электромагнитный клапан |

3.2 Агрегат работает, но охлаждающая способность недостаточна.

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1： Повреждена пластина клапана компрессора 2： Сбой разгрузчика | 1： Проверить, ремонт 2： Проверить, ремонт |
| Система охлаждения | 1： Давление не в норме 2： Неисправность расширительного клапана 3： Испаритель не пропускает воздух или заблокирован | 1： Провести специальный осмотр 2： Провести специальный осмотр 3： Провести специальный осмотр |
| Двигатель не вращается на полной скорости | 1： Неисправность электромагнитного клапана скорости 2： Двигатель работает неправильно | 1： Провести специальный осмотр 2： Провести специальный осмотр |

3.3 Агрегат работает непрерывно в течение длительного времени в режиме охлаждения (без отключения)

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Изоляционная коробка | 1： Большая тепловая нагрузка 2： Изоляционный слой коробки поврежден или протекает | 1： Температура груза слишком высокая； 2： Ремонт |
| Система охлаждения | 1： Давление не в норме 2： Контроль температуры не работает должным образом | 1： Провести специальный осмотр 2： Проверить датчики |
| Компрессор | Сломан | Провести специальный осмотр |

3.4 Агрегат не нагревается или не имеет достаточной теплопроизводительности.

| Явление причины | Возможная причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Система охлаждения | 1： Давление не в норме 2： Регулятор температуры неисправен 3： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. | 1： Провести специальный осмотр 2： Замена датчика 3： Провести специальный осмотр |
| Компрессор | 1： Выход из строя привода компрессора 2： Отказ компрессора | 1： Провести специальный осмотр 2： Провести специальный осмотр |
| Оборотов двигателя не хватает | 1： Неисправность электромагнитного клапана скорости 2： Двигатель работает неправильно | 1： Ремонт 2： Провести специальный осмотр |

4. Сбой оттайки

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Разморозка не запускается автоматически | 1： Неправильная настройка переключателя оттайки воздуха. 2： Значение датчика не достигает температуры оттаивания 3： Воздушный переключатель оттаивания поврежден. 4： Соединение клеммы питания ослаблено 5： Трубка датчика воздуха повреждена или не подключена | 1： Сбросьте значение автоматического выключателя; 2： Проверьте температуру 3： Заменить переключатель оттайки 4： Ремонт и проверка 5： Ремонт |
| Ручная оттайка не запускается | 1： Значение датчика не достигает температуры оттаивания 2： ПК-версия повреждена 3： Точка подключения силовой клеммы ослаблена 4：Переключатель оттайки поврежден | 1： Проверьте температуру 2： Заменить ПК 3： Затянуть 4： Ремонт |
| Запустить, но не оттайивает | 1： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. 2： Реле оттаивания повреждено | 1： Провести специальный осмотр 2： Заменить реле |
| Частая разморозка | Воздушный переключатель оттаивания поврежден. | Замена |
| Разморозка не прекращается или цикл продолжается. | 1： Большая влажность 2： Поврежден датчик температуры оттаивания 3： Переключатель оттайки воздуха не отрегулирован | 1： Грузы с повышенной влажностью 2： Замените датчик 3： Проверка, ремонт |

5． Давление не в норме

5.1 Охлаждение

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Слишком высокое давление выхлопных газов | 1： Змеевик конденсатора загрязнен 2： Повреждены лопасти вентилятора конденсатора. 3： Выпускной обратный клапан заблокирован 4： Неисправность запорного клапана конденсатора 5： Имеются неконденсирующиеся вещества или слишком много хладагента; | 1： Промыть 2： Замените лопасти конденсационного вентилятора. 3： Заменить односторонний клапан 4： Проверка,ремонт 5： Заменить жидкость |
| Давление выхлопных газов слишком низкое | 1： Пластина клапана компрессора изношена или сломана. 2： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. | 1： Проверка, замена 2： Провести специальный осмотр |
| Давление всасывания слишком высокое | 1： Пластина клапана компрессора изношена или сломана. 2： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. | 1： Проверка, замена 2： Провести специальный осмотр |
| Давление всасывания слишком низкое | 1： Сервисный клапан закрыт 2： Фильтр-осушитель частично засорен 3： Недостаточно хладагента 4： Расширительный клапан работает неправильно 5： В испарителе отсутствует поток воздуха или поток воздуха заблокирован. 6： Чрезмерный наледь на змеевике | 1： Открыть сервисный клапан 2 ： Замена 3： Ремонт 4： Провести специальный осмотр 5： Провести специальный осмотр 6： Провести специальный осмотр |
| Во время работы агрегата давление всасывания и выхлопа постепенно уравновешивается. | 1： Клапан компрессора поврежден 2： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. | 1： Замена 2： Провести специальный осмотр |

5.2 Подогрев

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Слишком высокое давление выхлопных газов | 1： Слишком много хладагента в системе 2：9 Повреждена лопасть вентилятора конденсатора. 3： В системе присутствуют неконденсирующиеся вещества. | 1：Замените хладагент (404A). 2： Заменить лопасти вентилятора 3: Продуйте систему и замените хладагент. |
| Давление выхлопных газов слишком низкое | 1： Пластина клапана компрессора изношена или сломана. 2： Электромагнитный клапан оттаивания не работает должным образом. 3： Недостаточно хладагента | 1： Замена 2： Провести специальный осмотр 3： Замените хладагент (404A) |
| Низкое давление всасывания | 1： Недостаточно хладагента 2： Неисправность регулировки клапана КВЛ компрессора 3： Муфта вентилятора не включается | 1： Замените хладагент (404A) 2： Отрегулировать клапан КВЛ; 3： Проверка |

6， Ненормальный звук

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1： Базовый винт ослаблен 2： Износ подшипников 3： Клапан изношен или сломан 4： Гидравлический удар 5： Недостаточно смазки | 1： Затянуть 2： Заменить 3： Заменить 4： Выяснить причину 5： Добавить смазку |
| Вентилятор конденсатора или испарителя | 1： Крышка ослаблена или повреждена 2： Повреждение подшипника 3： Приводной вал погнут | 1： Затянуть 2： Заменить 3： Заменить |
| клиновой ремень | Имеет трещины или износ | Замените соответствующий ремень. |

7， Сбой системы управления

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Контроллер не работает | 1：；Датчик поврежден 2： Реле повреждено 3： Контроллер микрокомпьютера работает неправильно. 4： Версия для ПК работает некорректно | 1： Заменить 2： Заменить 3： Заменить 4： Заменить |

8，В испарителе отсутствует поток воздуха или поток воздуха заблокирован.

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Змеевик испарителя заблокирован | 1： Лед на катушке 2： Катушка не чистая 3： Неисправность двигателя вентилятора | 1： Ремонт 2： Очистить 3： Заменить |
| Неисправность муфты вентилятора испарителя | Муфта вентилятора испарителя не включается. | Проверить, заменить |

9， Неисправность электромагнитного клапана оттаивания

| Явление причины | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Клапан работает неправильно | 1： У клапана нет питания 2： Неправильная или ослабленная проводка 3： Катушка повреждена 4： Неправильно установлен клапан 5：；Неправильно установлена ​​катушка 6： Контроль температуры ненормальный 7： Движение поршня заблокировано a： Детали подверглись коррозии или изношены b： В клапане скапливаются инородные тела c： Внешняя трубка погнута или помята | 1： Проверьте линию 2： Проверьте линию 3： Заменить 4： Перенастроить 5： Перенастроить 6： Заменить 7： Заменить |
| Клапан закрывается, но хладагент продолжает течь | 1： Посторонние предметы скапливаются под клапаном.； 2： Повреждено седло клапана | 1： Почитстить 2： Заменить |

10，Неисправность расширительного клапана

| Явление причины | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Давление всасывания слишком низкое, а перегрев слишком высокий. | 1： Недостаточно хладагента 2： Внешняя трубка забита 3： Лед на клапане 4： Клапан или отверстие клапана забиты 5： Капилярная трубка повреждена 6： Сбой блока измерения температуры 7： Проблема с настройкой перегрева | 1： Замените хладагент (404a); 2： Проверка 3： В системе есть влага 4： Очистить систему 5： Заменить расширительный клапан 6： Заменить расширительный клапан 7： Отрегулировать перегрев |
| Перегрев компрессора низкий, гидроудар | 1： Внешняя трубка забита 2： Клапан морозильной камеры не закрывается 3： В клапане есть посторонние предметы 4： Вал и основание расширительного клапана подверглись коррозии, или клапан удерживается в открытом положении посторонними предметами. | 1： Проверить 2： Проверить 3： Почистить 4： Почистить |
| Давление на всасывании нестабильно. | 1：:Неправильное расположение или установка блока измерения температуры; 2： Установлен слишком низкий перегрев | 1： Отрегулируйте положение датчиков температуры. 2： Отрегулировать перегрев |
| Перегрев слишком высокий | Капилярная трубка повреждена | Заменить расширительный клапан |

Глава 9. Электропроводка

9.1 Жгут проводов, проводка кабеля

Все иллюстрации, представленные в этом разделе, показаны со стороны подключения разъема (провода сзади).

Таблица 1

| CN1 |  |  |  |  | CN2 |  |  |  |  | CN3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  | 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  | 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |
| 1 | A19 | 14 | / |  | 1 | CN2-1 | 14 | CN2-14 |  | 1 | CN3-1 | 14 | CN3-14 |
| 2 | A20 | 15 | A5 |  | 2 | CN2-2 | 15 | CN2-15 |  | 2 | CN3-2 | 15 | CN3-15 |
| 3 | A52 |  |  |  | 3 | CN2-3 | 16 | CN2-16 |  | 3 | CN3-3 | 16 | CN3-16 |
| 4 | A51 |  |  |  | 4 | CN2-4 | 17 | CN2-17 |  | 4 | CN3-4 | 17 | CN3-17 |
| 5 | / |  |  |  | 5 | CN2-5 | 18 | CN2-18 |  | 5 | CN3-5 | 18 | CN3-18 |
| 6 | A14 |  |  |  | 6 | CN2-6 | 19 | CN2-19 |  | 6 | CN3-6 | 19 | CN3-19 |
| 7 | A35 |  |  |  | 7 | CN2-7 | 20 | CN2-20 |  | 7 | CN3-7 | 20 | CN3-20 |
| 8 | / |  |  |  | 8 | CN2-8 | 21 | CN2-21 |  | 8 | CN3-8 | 21 | CN3-21 |
| 9 | A15 |  |  |  | 9 | CN2-9 | 22 | CN2-22 |  | 9 | CN3-9 | 22 | CN3-22 |
| 10 | A8 |  |  |  | 10 | CN2-10 | 23 | CN2-23 |  | 10 | CN3-10 |  |  |
| 11 | / |  |  |  | 11 | CN2-11 | 24 | CN2-24 |  | 11 | CN3-11 |  |  |
| 12 | A11 |  |  |  | 12 | CN2-12 | 25 | CN2-25 |  | 12 | CN3-12 |  |  |
| 13 | A36 |  |  |  | 13 | CN2-13 | 26 | CN2-26 |  | 13 | CN3-13 |  |  |
| CN5 |  |  |  |  | CN6 |  |  |  |  | CN7 |  |  |  |
| 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  | 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  | 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |
| 1 | / | 7 | / |  | 1 | A38 | 9 | A37 |  | 1 | / | 11 | / |
| 2 | / | 8 | / |  | 2 | A27 | 10 | A26 |  | 2 | / | 12 | / |
| 3 | A46 | 9 | A45 |  | 3 | / | 11 | / |  | 3 | A54 | 13 | A53 |
| 4 | A50 | 10 | A49 |  | 4 | A40 | 12 | A39 |  | 4 | A32 | 14 | A31 |
| 5 | / | 11 | / |  | 5 | / | 13 | / |  | 5 | A25 | 15 | A24 |
| 6 | / | 12 | / |  | 6 | / | 14 | / |  | 6 | / | 16 | / |
|  |  |  |  |  | 7 | A7 | 15 | A6 |  | 7 | A13 | 17 | A12 |
|  |  |  |  |  | 8 | A30 | 16 | A29 |  | 8 | A10A | 18 | A9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | A8 | 19 | A7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | / | 20 | / |
| CN14 |  |  |  |  | CN15 |  |  |  |  | CN9/10/11 |  |  |  |
| 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  | 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  | 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |
| 1 | A28 | 6 | A22 |  | 1 | A16 | 4 | A2 |  | 1 | 12+ | 3 | CAN-H |
| 2 | A33 | 7 | A34 |  | 2 | A17 | 5 | A3 |  | 2 | 12- | 4 | CAN-L |
| 3 | / | 8 | / |  | 3 | A18 | 6 | A4 |  |  |  |  |  |
| 4 | / | 9 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | / | 10 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMP776273-1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线号 | 序号 | 线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12V+_OUT | 8 | D- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12V_GND | 9 | USB_5V- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CAN1-H | 10 | 12V_SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CAN1-L | 11 | 蜂鸣器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GND | 12 | 12V_IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | USB_5V+ | 13 | CAN2-H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D+ | 14 | CAN2-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Схема

郑州凯雪运输制冷设备有限公司

地址：郑州市经济技术开发区九龙工业园

电话：0371-56529765

传真：0371-56529760

网址：www.kaixuelenglian.com