Коды ошибок

| Код | Наименование | Остановка | Уведомление |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ошибка связи CPU1 |  |  |
| 002 | Ошибка связи CPU2 |  |  |
| 003 | Реле HP | × |  |
| 004 | Реле LP | × |  |
| 005 | Реле температуры воды | × |  |
| 006 | Разомкнутый контур реле давления масла | × |  |
| 007 | Короткое замыкание реле давления масла | × |  |
| 008 | Высокая температура ох.жидкости. | × |  |
| 009 | Высокое давление | × |  |
| 010 | Высокое напряжение батареи | × |  |
| 011 | Низкое напряжение батареи | × |  |
| 012 | Высокая температура нагнетания компрессора. | × |  |
| 013 | Низкое давление всасывания |  | × |
| 014 | Высокое давление всасывания | × |  |
| 015 | Проверьте систему охлаждения | × |  |
| 016 | Проверьте тепловой контур | × |  |
| 017 | Установка не запускается | × |  |
| 018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. | × |  |
| 019 | Проверьте низкие обороты | × |  |
| 020 | Проверьте высокие обороты | × |  |
| 021 | Двигатель остановлен | × |  |
| 022 | Неисправность генератора | × |  |
| 023 | Выход температуры в кузове за диапазон | × |  |
| 024 | Отсутствие нагрева или охлаждения | × |  |
| 025 | Оттайка не завершена |  | × |
| 026 | Проверьте пневмо выключатель размораживания |  | × |
| 027 | Проверьте воздушный поток в испарителе | × |  |
| 028 | Проверьте датчик двигателя | × |  |
| 030 | Предохранитель топливного насоса |  | × |
| 031 | Предохранитель соленоида скорости |  | × |
| 032 | Предохранитель муфты вентилятора испарителя | × | × |
| 033 | Предохранитель возбуждения генератора |  | × |
| 034 | Предохранитель стартера | × |  |
| 035 | Предохранитель стоп-соленоида | × |  |
| 036 | Предохранитель свечи накаливания |  | × |
| 037 | Главный предохранитель | × |  |
| 038 | Предохранитель соленоида давления в конденсаторе | × |  |
| 039 | Предохранитель соленоида оттайки |  |  |
| 040 | Предохранитель переднего разгрузочного клапана | × |  |
| 041 | Предохранитель заднего разгрузочного клапана |  | × |
| 042 | Предохранитель жидкостного соленоида |  | × |
| 043 | Предохранитель подогрева испарителя | × |  |
| 044 | Предохранитель подогревателя топлива |  | × |
| 045 | Предохранитель приспособления для притока свежего воздуха |  | × |
| 050 | Размыкание датчика давления нагнетания |  | × |
| 051 | Короткое замыкание датчика давления нагнетания |  | × |
| 052 | Размыкание датчика давления всасывания |  | × |
| 053 | Короткое замыкание датчика давления всасывания |  | × |
| 054 | Размыкание цепи датчика выдуваемого воздуха |  | × |
| 055 | Короткое цепи датчика выдуваемого воздуха |  | × |
| 060 | Проверьте температуру окружающей среды. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 061 | Проверьте температуру возвратного воздуха. короткое замыкание датчика |  | × |
| 062 | Проверьте температуру выдуваемого воздуха. короткое замыкание датчика |  | × |
| 063 | Проверьте датчик охлаждающей жидкости на замыкание |  | × |
| 064 | Проверьте температурный датчик оттайки на короткое замыкание |  | × |
| 065 | Проверьте температуру нагнетания компрессора. короткое замыкание датчика |  | × |
| 066 | Температура всасывания компрессора. короткое замыкание датчика |  | × |
| 067 | Температура на выходе испарителя. короткое замыкание датчика |  | × |
| 068 | Проверить датчик температуры в кузове 1. короткое замыкание датчика |  | × |
| 069 | Проверить датчик температуры в кузове 2. короткое замыкание датчика |  | × |
| 070 | Температура воздуха на впуске двигателя. короткое замыкание датчика |  | × |
| 071 | Защита подогревающего провода. короткое замыкание датчика |  | × |
| 072 | Проверьте температуру окружающей среды. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 073 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 074 | Проверьте температуру приточного воздуха. разомкнутая цепь датчика |  | × |
| 075 | Проверьте датчик температуры ОЖ. Размыкание цепи. |  | × |
| 076 | Проверьте датчик температуры оттайки. Размыкание цепи. |  | × |
| 077 | Проверьте температуру нагнетания компрессора. Разомкнутая цепь. |  | × |
| 078 | Температура всасывания компрессора. Размыкание датчика. |  | × |
| 079 | Размыкание цепи датчика температуры выдуваемого воздуха |  | × |
| 080 | Проверить датчик температуры 1. Короткое замыкание цепи. |  | × |
| 081 | Проверить датчик температуры 1. Короткое замыкание цепи. |  | × |
| 082 | Температура воздуха на впуске двигателя. Размыкание цепи датчика |  | × |
| 083 | Температура защиты нагревательного провода. Размыкание цепи датчика температуры нагревающего провода. |  | × |
| Y100 | Проверьте цепь запуска двигателя |  | × |
| Y101 | Проверьте цепь сцепления |  | × |
| Y102 | Проверьте цепь переднего разгрузочного клапана |  | × |
| Y103 | Проверьте цепь заднего разгрузочного клапана |  | × |
| Y104 | Проверьте цепь соленоида высокой скорости |  | × |
| Y105 | Проверьте цепь соленоида давления в конденсаторе |  | × |
| Y106 | Проверьте цепь жидкостного соленоида |  | × |
| Y107 | Проверьте цепь клапана оттайки |  | × |
| Y108 | Проверьте цепь свечи накаливания |  | × |
| Y109 | Проверьте цепь топливного насоса |  | × |
| Y110 | Проверьте датчик температуры возвращаемого воздуха. |  | × |
| Y111 | Проверьте датчик температуры приточного воздуха. |  | × |
| Y112 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. |  | × |
| Y113 | Проверьте напряжение батареи |  | × |
| Y114 | Проверьте датчик температуры окружающей среды. |  | × |
| Y115 | Проверьте датчик температуры нагнетания |  | × |
| Y116 | Проверьте датчик окончания оттайки |  | × |
| Y117 | Проверьте датчик температуры на выходе испарителя |  | × |
| Y118 | Проверьте датчик температуры всасывания. |  | × |
| Y119 | Двигатель не запускается | × |  |
| Y120 | Отсутствие вакуума |  | × |
| Y121 | Проверьте обороты низкой скорости |  | × |
| Y122 | Проверьте обороты высокой скорости. |  | × |
| Y123 | Проверьте клапан разгрузки |  | × |
| Y124 | Проверьте клапан оттайки |  | × |
| Y125 | Проверьте клапан давления в конденсаторе |  | × |
| Y126 | Высокое давление всасывания |  | × |
| Y127 | Низкое давление всасывания |  | × |
| Y128 | Высокое давление нагнетания |  | × |
| Y129 | Низкое давление нагнетания |  | × |
| Y130 | Низкое давление всасывания |  | × |
| W140 | Обслуживание двигателя |  | × |
| W141 | Время обслуживания-1-е |  | × |
| W142 | Время обслуживания-2-е |  | × |
| W143 | Время обслуживания-3-е |  | × |
| W144 | Время обслуживания-4-е |  | × |
| W145 | Время обслуживания-5-е |  | × |
| W146 | Время обслуживания-6-е |  | × |
| W147 | Время обслуживания-7-е |  | × |
| W148 | Время обслуживания-8-е |  | × |
| W149 | Время обслуживания-9-е |  | × |