СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК СЕРИИ KST

Параметры

| Наименование | Модель | Объем |
| --- | --- | --- |
| Моторное смазочное масло | EMA LRG-1 API CH-4 | 14.6-16.5 л |
| Охлаждающая жидкость двигателя | ELC | 8 л |
| Компрессорное холодильное масло | POE46 | 2 л |
| Хладагент | 404a | 7,8 кг |

Моторное масло должно соответствовать требованиям Американского института нефти (API).

- EMA DHD-1(рекомендуется)

- API CH-4 (рекомендуется)

- ACEAE5

ГРАФИК СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Периодичность ТО | ТО А | ТО В |
| --- | --- | --- |
| 3000 часов либо 12 месяцев* | + |  |
| 6000 часов либо 24 месяца* |  | + |

* - в зависимости, что наступит ранее.

Перечень регламентных работ

| Тип ТО | Регламентные работы |
| --- | --- |
| ТО А | Замените моторное масло и фильтр Проверьте электрод батареи и уровень жидкости Проверьте воздушный фильтр Замените топливный фильтр Очистите фильтр топливного насоса Проверьте все ремни Проверьте систему охлаждения двигателя Проверьте и затяните все болты, винты и крепежные и крепежные болты блока Проверьте уровень масла в компрессоре Проверьте щетку генератора переменного тока Проверьте температуру двигателя. датчик Очистите бак радиатора и конденсатор Проверьте частоту вращения двигателя под нагрузкой Проверьте размораживание Проверьте значение настройки воздушного выключателя размораживания Проверьте уровень хладагента Проверьте систему управления хладагентом SV Проверьте автоматическое прекращение размораживания Проверьте сливную трубу испарителя Регулярная проверка перед запуском Проверьте генератор переменного тока Очистите воздухозаборник картера двигателя Проверьте и отрегулируйте топливную форсунку Регулярная проверка перед запуском |
| ТО В | Замените моторное масло и фильтр Проверьте электрод батареи и уровень жидкости Проверьте воздушный фильтр Замените топливный фильтр Очистите фильтр топливного насоса Проверьте все ремни Проверьте систему охлаждения двигателя Проверьте и затяните все болты, винты и крепежные и крепежные болты блока Проверьте уровень масла в компрессоре Проверьте щетку генератора переменного тока Проверьте температуру двигателя. датчик Очистите бак радиатора и конденсатор Проверьте частоту вращения двигателя под нагрузкой Проверьте размораживание Проверьте значение настройки воздушного выключателя размораживания Проверьте уровень хладагента Проверьте систему управления хладагентом SV Проверьте автоматическое прекращение размораживания Проверьте сливную трубу испарителя Регулярная проверка перед запуском Проверьте генератор переменного тока Очистите воздухозаборник картера двигателя Проверьте и отрегулируйте топливную форсунку Регулярная проверка перед запуском Замена охлаждающей жидкости (6000 часов или 2 года) Проверьте и отрегулируйте скорость штока Регулярная проверка перед запуском |