Карта периодического технического обслуживания ХОУ SuperSnow серии KX

| Тип обслуживания |  |  | Первичное ТО | ТО-А | ТО-B | ТО-А | ТО-B | ТО-А | ТО-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |  | По пробегу ТС, км | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
|  |  | По наработке, м/ч | 100 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| Трудоемкость, н/ч |  |  | 0,7 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 |
| Содержание работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка затяжки болтов и винтов, а также правильность крепления холодильного оборудования к фургону |  | • |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка, нет ли утечки хладагента |  | • |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка правильности высоких и низких оборотов компрессора |  | • |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка натяжения ремня компрессора |  | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Проверка состояния шлангов и вредного контакта с острыми кромками фургона и элементами шасси транспортного средства |  | • |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка аккумулятора и батарейных зажимов |  |  | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Проверка состояния ремня компрессора (при необходимости заменить) |  |  | • |  | • |  | • |  |
| 8 | Замена ремня компрессора |  |  |  | • |  | • |  | • |
| 9 | Проверка, нет ли утечки хладагента |  |  | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Проверка всех электрических соединений |  |  | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Проверка режима охлаждения |  |  | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Проверка режима размораживания |  |  | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Очистка змеевика конденсатора |  |  | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Замена фильтра-осушителя |  |  |  | • |  | • |  | • |
| 15 | Проверка ролика натяжителя ремня компрессора (при необходимости заменить) |  |  |  | • |  | • |  | • |
| 16 | Замена хладагента. - Контроль при помощи манометрического коллектора |  |  |  | • |  | • |  | • |
| 17 | Проверка состояния компрессорного масла |  |  |  | • |  | • |  | • |
| 18 | Очистка сетки фильтра ТРВ |  |  |  | • |  | • |  | • |

Примечание: Работы по замене, выделенные жирным шрифтом, клиентом оплачиваются как отдельные дополнительные работы и в основное время ТО не

включены.