| Наименование | Описание | Код неисправности | Режим отображения |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик температуры фургона | Разомкнутая цепь датчика температуры Короткое замыкание датчика температуры | P1-H P1-L | Режим охлаждения, когда заданная температура ниже 0° С и наоборот. код неисправности мигает каждые 1 секунду. |
| Датчик температуры оттайки | Разомкнутая цепь датчика температуры оттайки Короткое замыкание датчика температуры оттайки | P2-H P2-L | Функция оттайки выключена. код неисправности и температура фургона поочередно отображаются каждые 1 секунду. |
| Датчик температуры фургона | Разомкнута цепь датчика температуры фургона Короткое замыкание цепи датчика температуры фургона | P3-H P3-L | Функция датчика температуры фургона, если она выключена. Код неисправности и температура фургона поочередно отображаются каждые 1 секунду. |
| Давление в трубопроводе хладагента | Сбой при высоком давлении Сбой при низком давлении | HP LP | Устройство перестает работать. Код неисправности и температура фургона поочередно отображаются каждые 1 сек. |
| Напряжение питания | до DC19V/DC10V более DC32V/DC16V | LUEr HUEr | Устройство перестает работать. Код неисправности и внутренняя температура поочередно отображаются каждые 1 сек. |
| Аварийный сигнал отклонения температуры в фургоне | Высокая температура Низкая температура | HA LA | Результат без изменений |
| Проблема с предохранителем | Неисправность предохранителя компрессора Неисправность предохранителя вентилятора конденсатора Неисправность предохранителя вентилятора испарителя Неисправность предохранителя клапана оттайки Неисправность предохранителя запорного клапана | FU01 FU02 FU03 FU04 FU05 | Устройство перестает работать, когда FU01, FU02 и FU04 включены |
| Электрическая резервная мощность | Выключать Открытая фаза Перегрузка Модуль Теряет Контакт Обратная последовательность | SPE1 SPE2 SPE3 SPE4 SPE5 | Все перестают работать Придется перезапустить контроллер |
| Комментарии: Когда происходит сбой, коды и обратная температура воздуха с альтернативным отображением и 6-кратный звуковой сигнал могут быть отменены с помощью любой кнопки; Если произойдет более 2 сбоев, на экране отобразится Er r2 / Er r3; Коды сбоев не будут отображаться после отмены, но индикатор всегда горит, затем можно проверить код сбоя. |  |  |  |

Коды неисправностей