СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК СЕРИИ KX

# ГРАФИК СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Пробег ТС, км | Месяц | Первое ТО | ТО A | ТО B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 |  | + |  |  |
| 30 000 | 12 |  | + |  |
| 60 000 | 24 |  | + | + |
| 90 000 | 36 |  | + |  |
| 120 000 | 48 |  | + | + |
| 150 000 | 60 |  | + |  |
| 180 000 | 72 |  | + | + |
| 210 000 | 84 |  | + |  |

Перечень регламентных работ

| Тип ТО | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Первое ТО | Проверьте затяжку болтов и винтов, а также правильность крепления устройства к фургону. Проверьте, нет ли утечки давления. Проверьте правильность высоких и низких оборотов дорожного компрессора. Проверьте натяжение ремня компрессора. |
| ТО А | Очистите аккумулятор и батарейные зажимы Проверьте натяжение ремня компрессора Заменяйте ремень компрессора каждые 3000 часов Проверьте, нет ли утечек хладагента Проверьте все электрические соединения Проверьте режим охлаждения Проверьте режим размораживания Проверьте работу системы управления кабиной Очистите змеевик конденсатора |
| ТО B | Замените подшипник натяжного шкива (при наличии). |
| Ежегодно | Замените фильтр осушителя. Очистите фильтрующий экран расширительного клапана. |
| Раз в два года | Замените компрессорное масло (используя только масло POE, одобренное Kaixue) Замените расширительный клапан Замените хладагент. |